| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清半球摄像机（核心设备） | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.003lX、黑白≤0.0003lX），图像清晰度高。 3、可输出≥400万（2560×1440）@25fps视频图像。 4、支持Smart H.264/H.265、ROI、可伸缩编码，灵活编码，以适应不同的带宽和存储环境。 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离30米，支持Smart IR，自动调整红外远近补光及画面均匀性。 6、支持宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、走廊模式，适应不同监控环境。 7、支持人脸抓拍,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍人脸数量可设。 8、支持无SD 卡，SD卡容量不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问、视频遮挡等异常检测。 9、支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品消失、场景变更、徘徊检查、人员聚集、快速移动、音频异常侦测、人脸检测。 10、支持隐私区域遮挡，区域的个数≤4个，大小、方位支持自己设置。 11、支持DC12V和POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。 12、正常工作时断开网络,可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至存储服务器。 13、外壳防护等级≥IP66，并采用防浪涌，防静电、抗冲击设计。 14、支持人脸增强设置。 15、至少支持报警2进2出，音频1进1出；最大支持256 GB SD卡，支持SD卡热插拔。 | 35 | 台 |
| 2 | 存储卡 | ≥128GB存储卡，应适用于摄像机，用于监控录像存储。 | 35 | 张 |
| 3 | 摄像机支架 | 根据现场情况定制金属材质的摄像机支架，确保摄像机安装后不会被遮挡。 | 35 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 1、频率响应范围应包含80Hz～16KHz。 2、灵敏度≥-34dB。 3、信噪比：≥60dB(1米m40dB音源SPL)，≥30dB(10米m40dB 音源SPL)1KHzAt 1Pa。 4、高保真麦克风，全向拾音，要求声音清晰。 5、采用高保真、低噪声处理芯片。 6、应具有ESD雷击保护、电源极性反接保护和静电保护功能。 7、铝合金外壳材质。 8、支持DC12V供电。 | 35 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | ≥2A 12V电源模块，通过3C认证。 | 35 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 定制设备箱，设备箱应采用金属材质，配备锁具。 | 32 | 个 |
| 7 | 考场交换机 | 1、≥8 个10/100/1000Base-T 接口，所有端口无阻塞进行报文转发； 2、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps； 3、MAC 地址表容量≥4K； 4、应采用无风扇、无噪音设计。 | 32 | 台 |
| 8 | 视频监考机 | 1、安装视频监考程序，并与河南省国家教育考试综合管理平台实现数据的互联、互通。 2、安装审核程序，应能实时从河南省国家教育考试考生身份验证管理平台获取考生编排数据及考生基础信息数据。 3、应能实时监看四个不同考场的视频图像，应能对违纪考生进行标记，并能实时将考生违纪信息上传至省平台。 4、应能对监考的四个不同考场的全部考生的考试入场照片和考试报名照片进行比对核验，并能对考试入场拍照不合格的考生照片进行标记和提醒。 5、应具有3D模式、列表模式、图标模式显示考生信息，应能同时四分屏查看四个考场的考生信息。 6、硬件要求：≥Intel酷睿12代I5及以上处理器，≥8GB 内存，≥512GB SSD 硬盘，≥2GB独立显卡，≥1个千兆网口，≥4个USB3.0，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露，每个USB端口在BIOS有单独控制开关，配置USB键盘鼠标。 7、屏幕：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080。 | 9 | 台 |
| 9 | 视频监考员椅子 | 根据现场实际情况定制高度。 | 10 | 把 |
| 10 | 高清SIP转发管理三合一平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用国产CPU芯片（核数≥8核），满足功能及兼容性测试要求。 3、支持同时管理网上巡查系统资源与平安校园系统资源，实现一套平台两种系统应用。 4、支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。三项提供一项即可。 5、支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式。 6、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式。 7、支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制。 8、建立SIP网关间的信任关系；路由控制功能；视频访问呼叫过程控制；视频远程访问权限控制。 9、支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲。 10、用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能。 11、系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放。 12、支持用户的接入认证以及安全锁定；用户、设备在线信息统计，下级设备数据同步到上级机构。 13、支持机构拓扑、设备拓扑图形化操作及呈现；下属机构支持跑马灯式呈现；支持电子地图呈现；支持机构拓扑图实时显示网络视频流量。 14、支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频播放；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。三项提供一项即可。 15、支持巡查督导向导展示，支持故障诊断及定位分析，支持生成设备清单报表。 16、支持考场编排报表，并可打印考场编号。 17、支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看。 18、支持设置下级平台是否允许上传通道列表的功能。 19、支持设备主动注册到管理平台进行设备管理的功能。 20、支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 21、支持查看下属机构通道资源分布统计图。 22、支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看。 23、支持北斗时钟同步、具有北斗外置有源天线接口。 24、支持对静态列表进行访问并可向本级以及向上级传输。 25、支持向国家教育考试综合考务平台提供数据接口，包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口。 26、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务承诺。 | 1 | 台 |
| 11 | 标考网络流媒体存储管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、支持远程实时预览和回放拉流，支持秒级输出图像画面。 3、支持≥128路网络视频接入，存储码流≥760Mbps。 4、支持对搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加。 5、支持预览轮巡及轮巡时间间隔设置，轮巡结束后回到预览画面。 6、支持集群功能：当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。 7、支持跳转回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放等多种回放方式。 8、支持设置越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域识别目标大小，最大、最小目标可设置。 9、支持≥16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持≥8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等多种数据模式。 10、支持断网续传功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。三项提供一项即可。 11、支持通过客户端软件或网络键盘控制云台≥8个方向转动、预览通道的切换、网络摄像机补光灯的开关、镜头变倍、聚焦、巡航、预置点调用、3D定位等功能，并可设置网络摄像机的配置信息。 12、支持≥16路报警输入、≥8路报警输出。 13、支持根据时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行；支持在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。三项提供一项即可。 14、支持远程预览画面加密，只有密码登录后的客户端才能出现预览画面。 15、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 | 1 | 台 |
| 12 | 存储硬盘 | 1、≥6TB 企业级服务器硬盘。 2、缓存容量≥256MB，转速≥7200RPM。 3、SATA接口，传输速率≥250MB/S。 4、需提供≥5年质保。 | 16 | 块 |
| 13 | 录像上报盘 | 1、2.5英寸，便携式存储硬盘。 2、存储容量≥4TB。 3、传输高速，采用USB-C™技术，同时兼容USB3.1，配备带有USB3.1适配器的USB-C™连接线。 | 2 | 块 |
| 14 | 高清解码矩阵 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、≥2路HDMI信号输入接口。 3、≥4路HDMI信号输出接口。 4、≥1个3.5mm音频输出接口。 5、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。 6、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W /3200W视频解码。 7、支持通过串口控制屏幕开关。 8、最大支持2路3200W@25fps/7路1200W@25fps/10路800W@25fps/14路600W@25fps/18路500W @25fps/28路300W@25fps/36路1080P@30fps/144路D1@30fps同时解码。 9、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M*N自由分割（M*N≤36）。 10、HDMI输出接口至少支持3840×2160,1920×1080,1280×1024,1280×720, 1024×768显示分辨率。 11、HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率，HDMI1支持3840×2160@30fps，HDMI2支持3840×2160@60fps。 12、支持ONVIF、RTSP协议接入。 13、支持预案轮巡。 14、支持底色选择。 15、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接。 16、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级同步。 17、支持≥1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 18、支持HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理。 19、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。 | 1 | 台 |
| 15 | 大屏中控管理平台软件 | 支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；控制电视墙服务器和电视墙管理平台。至少支持分屏模式包括1/4/9/16分屏。 | 1 | 套 |
| 16 | 液晶监视屏 | 1、采用≥55寸工业级LED 液晶面板，原装模组； 2、拼缝≤3.5mm，视角178°(H)/178°(V)； 3、亮度≥500nit，对比度≥4000：1；分辨率≥1920*1080，屏幕比例:16:9； 4、视频接口:≥1路VGA接口，≥1路DVI接口，≥1路HDMI接口,≥1路CVBS 接口，控制接口: ≥2路RJ45(RS485)IN，≥1路RJ45(RS485)OUT； 5、整机外壳满足盐雾10级要求，具有防腐蚀功能，满足IP6X防护等级要求；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）； 6、液晶显示单元整机结构，AD板，电源板与拼接屏为一个整体，显示屏具有完整外壳，无任何裸露在外的电线路；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。三项提供一项即可。 7、通过屏幕控制软件对显示屏进行自动校色（提供自动校色软件著作权登记证书）；液晶显示单元管理软件需安全可靠，设置权限限制，能审核追踪用户访问信息； 8、图像显示清晰度≥1000TVL，亮度鉴别等级试验≥11级，单一液晶屏内部亮度均匀性试验≥95%，图像重显率≥95%，几何失真≤3%；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）； 9、具备数字智能图像处理能力，数字图像采集系统，液晶屏的分割显示拼接电路及显示系统，支持电源模块，拼接模块热插拔； 10、智能自适应数字处理技术，夜间监控室彩色转黑白色摄像头信号，能自动对图像的灰度等级，色温进行调整，保证图像真实还原性，有效提升图像的景深层次感，液晶屏具有RC智能自适应数字处理技术；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。 11、屏幕可覆盖特殊光学构件，可实现显示单元屏幕无边框显示； 12、具备 H2S 宽动态技术，解决主控机二次重复播放时失真，衰减等现象，能自适应不同场频状态的高速图像信号，实现图像的稳定，清晰，实时性；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。 | 4 | 台 |
| 17 | 电视墙支架及线材 | 根据现场实际情况，定制显示屏安装所需的支架及视频线 | 4 | 套 |
| 18 | 视频上传系统 | 1、支持对上传视频文件的完整性检查，对视频文件不完整的能够给出提示，便于管理员查找缺失的文件。 2、支持预订任务计划，按计划自动进行视频文件上传， 支持断点续传、重传功能。 3、支持统一预设上传文件的存储路径，支持按考试类型、考试科目、场次进行设置。 4、支持对视频文件上传前后的一致性进行比对，并记录、提示比对结果。 5、支持系统账号及权限的统一管理。 6、支持对上传的文件的快速检索、浏览、查看、导出。 7、支持对上传的视频文件进行的任何操作进行日志记录，日志留存时间不少于一年。 8、日志记录信息至少包括：操作账号、日期、操作类型、登录的IP、MAC 地址等信息。 9、支持实时查看视频上传进度及状态。 10、应与市招考中心现有的视频存储平台实现数据的互联互通。 | 1 | 套 |
| 19 | 服务器机柜 | 标准机柜，尺寸≥2000mm*1100mm*600mm，前后网孔门设计，前门单开，后门双开，采用优质冷轧钢板，静电粉末喷塑，承重能力≥800KG；镀锌方孔条立柱，立柱标注刻度线，附带设备安装螺丝，带≥2个8位五孔10A PDU 电源。 | 1 | 个 |
| 20 | 核心交换机 | 1.固化10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个； 2.交换容量≥1.36Tbps，转发性能≥462Mpps； 3.设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。三项提供一项即可。 5.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗<85W； 6.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供证明截图； 7.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。三项提供一项即可； 8.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于源/目的端口、基于协议的ACL。 9.提供不少于3年的质保服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 21 | 汇聚交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥336G，包转发率≥51Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接设备形成的环路导致网络故障的现象提供证明截图。 | 3 | 台 |
| 22 | 光模块 | 千兆单模SFP+光模块 | 2 | 个 |
| 23 | 防火墙 | 1、整机吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥2 Gbps，并发连结数≥200万，HTTP 新建连接数≥6万，IPSecVPN接入数≥300； 2、标准机架式设备，内存≥4GB，≥8个千兆电口;≥2个千兆光口;≥2对Bypass 口； 3、具有路由、网桥、单臂、旁路、虚拟网线以及混合部署方式； 4、具备勒索病毒防护专项功能，应能对勒索软件进行检测和防护；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。 5、具备路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持3种的调度算法，应至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 6、产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。 7、支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁； 8、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上； 9、产品内置不低于一万种漏洞防御规则，支持用户自定义IPS规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息； 10、要求具备安全策略管理和审计的功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率； 11、能接入统一的安全监测平台，应通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 12、应能接入市招考中心专网安全态势感知系统进行统一管理，供应商提供承诺函。 13、提供不少于三年的原厂硬件质保和软件升级的服务。 | 1 | 台 |
| 24 | 系统管理机 | 1、控制视频巡查图像以及设置视频图像的显示。 2、可管理标准化考场视频巡查系统相关设备及系统，如：管理高清SIP管理平台、高清媒体转发平台、网络流媒体存储平台等。 3、安装录像播放专用软件，进行录像的查看和回放(录像播放不卡顿)。 4、通过考试专网能进行考点信息和考点设备的添加、设置、管理等。 5、硬件要求：≥Intel酷睿11代I5及以上处理器，≥16GB 内存，≥256GB SSD+1TB SATA 硬盘，≥2GB独立显卡，≥1个千兆网口，≥4个USB3.0，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露，每个USB端口在BIOS有单独控制开关，配置USB键盘鼠标。 6、屏幕：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。 | 1 | 台 |
| 25 | 终端安全管理 | 1、对于恶意文件处理措施至少支持三种及以上，包括厂家推荐措施、统一处理措施、以及针对不同类型病毒/恶意软件提供不同处理措施； 2、处置措施要提供至少两项措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置； 3、支持管控客户端数量≥200个，并具备国产化版本的统一管理能力；实配客户端数量≥10个； 4、具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，达到设定条件后可自动隔离受感染终端； 5、支持对压缩文件扫描，并可设定最大的压缩层数为≥10； 6、提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫描，以减少扫描时间； 7、支持客户端的防卸载功能，避免用户自行卸载，管理员可设置卸载密码；支持客户端的防退出功能，避免用户恶意退出，管理员可设置退出密码。 8、需提供针对本项目不少于三年的软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 26 | 身份验证管理系统 | 1、为方便管理，应采用B/S架构，支持通过浏览器对考生身份验证管理； 2、支持通过通讯账号远程获取考生编排数据和考生基础数据。 3、支持对考生身份验证信息进行自定义打包，并支持U盘或网络下发考生身份验证数据至验证终端设备。 4、支持实时回收考生身份验证数据。 5、支持在WEB管理界面中实时显示考生验证信息统计功能；（提供功能界面截图） 6、支持对考点所有身份验证终端设备进行统一管理和状态检测。 7、支持将自定义信息推送到身份验证终端设备。 8、支持考点身份验证信息实时上报至河南省国家教育考试身份验证管理平台，各场次考生身份验证信息可在考试结束后汇总上报给省平台。 9、支持导出当前考点的全部考场的身份验证信息压缩包到本地。 10、支持同步或手动创建视频审核和主考账号；支持分配视频审核员审核考场。 11、硬件配置：机架式，≥12核处理器，主频≥2.8GHz,≥2 块 480GB 固态硬盘（支持RAD1）,≥32GB,DDR4 内存，≥2个USB3.0，≥2个千兆网口。 | 1 | 台 |
| 27 | 监考员信息采集终端 | 1、重量≤660g。 2、操作系统为安卓10及以上版本。 3、≥4核ARM架构处理器，主频≥1.6GHz。 4、≥2GB DDR内存。≥8GB EMMC存储。 5、≥7英寸IPS显示屏，分辨率≥1024*600。 6、≥5点触控，G+G材质触摸屏。 7、≥3.7V/5000mAh锂电池，并至少配置Micro USB充电口。 8、≥500万像素自动对焦摄像头，支持-30°～180°翻转。 9、至少具有802.11b/g/n 2.4G WIFI功能。应具有蓝牙BT4.0及以上功能。 10、应内置扬声器，应内置麦克风。 11、≥1个内置开机指示，≥1个应用指示。 12、应至少配置USB-TypeA接口，且支持OTG host，应支持TF卡，支持TF卡热插拔，支持64GB扩展。 13、应内置≥100Mbps RJ-45网口。 14、应内置金属支架，支持桌面站立，并可调角度；预留壁挂接口。 15、应内置半导体电容式指纹采集器，指纹采集器应符合GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求。 16、应内置二代居民身份证阅读器，阅读器应符合GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求。 17、设备需预装身份验证系统、体检系统、艺考省统考考试系统、证件打印系统等系统相配套的APP程序；提供界面截图证明。 18、设备应采用一体化封装设计，不允许转接，无需外接任何设备即可完成信息采集工作。 19、支持与证件打印系统的数据交互，并且设备在连接打印机的状态下能够采集身份信息和打印考试工作人员的证件照。 20、应具备人员信息采集和采集信息查看功能；软件首页可显示采集总人数、已上传人数和未上传人数。 21、应具有身份证信息、指纹信息、脸部信息采集功能；需提供软件功能界面截图。 22、应具有采集信息上报功能；应具有未上传、上传失败、已上传查询功能。 23、支持脱机工作方式，即不接PC、不接电源。 24、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务承诺。 | 1 | 台 |
| 28 | 网络打印机 | 1、≥A4幅面黑白激光打印机。 2、打印速度≥40页/分钟。 3、打印分辨率≥1200*1200dpi。 4、首页输出时间＜7.5秒。 5、≥256MB内存，≥80OMHz处理器。 6、要求具备自动双面打印功能，支持水印/文字加黑/反转/缩放/海报/省墨/跳过空白页打印。 7、要求鼓粉分离，并具有网络打印功能。 | 1 | 台 |
| 29 | UPS电源 | 1、UPS主机容量≥10KVA 2、输入电压范围：190～520VAC @50%负载，305～520VAC @100%负载。 3、输入频率范围：46～54Hz或56～64Hz。 4、输入功率因数：≥0.99 @100%负载。 5、输出电压范围：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac±1%。 6、输出频率范围：50/60Hz±0.2Hz（电池模式）。 7、输出波形失真度：正弦波，线性负载≤3%，非线性负载≤5%。 8、电池16/20节可选；要求提供针对该功能设置的厂商证明材料。 9、可通过机器上的LCD屏幕调整充电电流，实现蓄电池组快速充电功能；要求提供针对该功能设置的厂商证明材料。 10、自选配维护旁路开关：可以人为将UPS输出切换到手动旁路，使市电通过维护旁路直接向负载供电，从而将UPS从系统中完全分离开来以进行检修；要求提供针对该功能的实物图片。 11、UPS主机要求支持三进单出、单进单出；要求提供针对该功能的厂商证明材料。 12、通讯接口：标配RS232和USB，免费提供通信协议，可选配SNMP卡，实现远程监控告警。 13、标配EPO紧急关机端口，可在突发安全紧急情况下紧急关机。 14、提供针对本项目不少于五年原厂质保服务的承诺函。 | 1 | 台 |
| 30 | 电池 | 1、单个蓄电池电压12V，容量≥100AH。 2、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰。 3、正负极端子有明显标志，便于连接。 4、应能承受≥50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5、完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液。 6、开路状态下，最高与最低电压差值≤50mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤200mV。 7、电池间连接电压降≤5mV。 8、过度放电后容量恢复值≥90%。 9、恒压充电24小时的再充电能力因素≥90%。 10、同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（12V）。 11、完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97%C10以上。 12、密封反应效率97%以上（12V）。 13、蓄电池内阻≤6mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤15%； 14、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能； 15、为保证投标蓄电池的阻燃性，依据GB/T19638.1-2014《固定性阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》，满足蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中第8.4节HB（水平级）和第9.4节V-0（垂直级）的要求；提供国家认证认可监督管理委员会认可的检验检测认证机构出具的检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。 16、蓄电池须配有防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，并提供技术方案及证明文件。 17、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务承诺。 | 16 | 块 |
| 31 | 电池柜 | 1、要求采用全金属组件，结构紧凑合理，通风性能好、散热快，机械性能高，承载能力大，防火性能好。 2、要求造型美观、组装简便，方便运输，经久耐用，静电喷塑，柔光、耐磨、防蚀。 3、需根据考点的实际情况，定制电池柜。 | 1 | 个 |
| 32 | UPS电源线 | 1、需提供 UPS电源主机输出至配电箱，UPS电池输出至配电箱的电源线，电源线长度根据实际情况配置，线缆线径根据实际情况选用6mm²/10mm²/16mm²/25mm²。 2、线缆要求采用符合国标的纯铜软线。 | 1 | 项 |
| 33 | 配电箱 | 1、根据实际情况定制配电箱，配电箱中需包含防雷器、断路器等。 2、防雷器、断路器的规格、数量根据实际情况配置，并符合国标标准。 3、防雷器的防护等级≥IP20。 | 1 | 个 |
| 34 | 考点应急指挥终端 | 1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置双摄像机、阵列麦克风、高清编解码器等。 2、光学变焦≥5倍，拾音麦克风≥6个。 3、终端需采用国产操作系统，核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片等。 4、支持 ITU-TH.323和IETF SIP通信标准；支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264BP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5、支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722、G.722.1C、G.729A、MPEG4、AAC-LD单/双声道、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；支持H.239、BFCP双流协议标准，可实现4K远程共享。 6、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时768Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，节省网络资源。 7、除内置摄像机外，还需独立提供≥1路高清视频输入、≥2路高清视频输出接口、≥1路10/100M/1000M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 8、支持≥3路独立的音频输入接口，≥2路独立的音频输出接口；支持自动噪声抑制、自动回音消除、自动增益控制、唇音同步等功能。 9、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。 10、支持≥30个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 11、终端需支持显示设备运行状态、错误码、IP地址及会议号码等。 12、支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密算法；支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 13、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到30%丢包率情况下声音清晰连续、图像清晰流畅、无卡顿、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响，不影响会议继续。 14、要求与市招考中心现有的应急指挥系统实现音视频和双流的互通。 15、提供不少于三年质保服务。 | 1 | 台 |
| 35 | 会议显示器 | ≥55英寸，16:9，LED背光源，支持4K显示，≥2个HDMI2.0接口，≥1个USB 接口。 | 1 | 台 |
| 36 | 移动支架 | 1、适用于32～65英寸显示屏安装。 2、铝合金和 SPCC高强度钢板材质。 3、支持上下1.2~1.5米高度调节。 4、支持360°自由旋转移动。 5、支持线缆管理，线缆隐藏设计，出线孔防护设计。 | 1 | 套 |
| 37 | 电源系统布线 | 1、完成考点的主干电源系统布线，主要指所有的考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室等场所至视频指挥室的电源系统布线。 2、完成考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室、视频指挥室等场所的电源系统布线，主要指摄像机、拾音器、无线信号屏蔽器和交换机设备用电所需的电源布线。 3、需采用多股纯铜软电线（RVV或RVVP）。 4、主干电源线单芯线径截面≥2.5mm²，芯数3芯；绝缘层厚度≥0.7mm，护套厚度≥1.0mm，20℃时绝缘电阻最大值≤7.98Ω/Km。 5、各考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室等场所内的电源线单芯线径截面≥0.75mm²，绝缘层厚度≥0.6mm，护套厚度≥0.8mm，20℃时绝缘电阻最大值≤26Ω/Km。 | 1 | 项 |
| 38 | 网络系统布线 | 1、完成考点的主干网络系统布线，主要指所有的考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室等场所至各楼宇汇聚交换机之间的网络系统布线和各楼宇汇聚交换机至视频指挥室的核心交换机之间的网络系统布线。 2、完成考场、试卷保管室、考务办公室、视频巡查室、视频指挥室中的网络系统布线，主要指考场内摄像机、身份验证终端设备所需的网络布线；每考场须安装≥1个网络信息插座。 3、国标超五类4对非屏蔽双绞线，护套材料使用环保聚氯乙烯(PVC)材质，绝缘材料采用HDPE；芯线采用8根单股24AWG无氧铜软铜线。 4、应符合ANSI/TIA-568.2-D-2018标准性能参数指标要求。 5、导体材料采用电解铜线（纯度 99.99%），直径24AWG 0.508±0.005mm；电缆直径：5.2±0.2mm；最小弯曲半径：10倍电缆外径。。 6、光缆纤芯采用优质光纤；芯数除满足考点实际需求外，每条光缆须提供≥2芯冗余； 7、需通过钢带和阻水带保证光缆的紧凑和纵向阻水，通过平行钢丝保证光缆的抗拉强度，并通过PE护套保证光缆的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能。 | 1 | 项 |
| 39 | 高清半球摄像机 | 1.最高分辨率不小于2560×1440 @25fps，在该分辨率下可输出实时图像 2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 3.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 4.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30m，白光最远可达20m 5.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 6.支持POE供电，内置拾音器 | 7 | 台 |
| 40 | 高清枪型摄像机 | 1.最高分辨率不小于2560×1440 @25 fps 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 5.≥1个内置麦克风 6.智能补光，支持白光/红外双补光 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 8 | 台 |
| 41 | 摄像机支架 | 壁装摄像机支架 | 15 | 个 |
| 42 | POE交换机 | ≥8个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持2个1000BASE-X SFP端口,交换容量：≥32Gbps，转发能力:≥23.8Mpps | 4 | 台 |
| 43 | 前端设备拆除 | 需完成考场、试卷保管室、考务办公室原有标考摄像机、拾音器及线路拆除； 需完成考场身份验证电源及网络插座拆除； 需完成编码器、交换机及设备柜的拆除； 需把拆除的设备及线材搬运至指定位置。 | 1 | 项 |
| 44 | 指挥室设备拆除 | 需完成视频指挥室监控电视墙拆除； 需完成视频指挥室原标考设备的拆除，包括：SIP服务器、存储服务器、身份验证服务器、画面分割器、交换机、监视器、UPS电源、UPS电池等； 需完成视频指挥室电脑设备的拆除； 需把拆除的设备搬运至指定位置。 | 1 | 项 |
| 45 | 校园监控维修 | 对学校现有的35个校园监控摄像机维修或更换，使其图像正常。 | 1 | 项 |
| 46 | 系统集成服务 | 1、完成本项目所有设备的安装、调试工作； 2、对安装的设备和系统进行培训； 3、考前需对视频巡查系统所涉及的所有硬件设备进行维护与维修，须保证视频巡查系统所涉及的所有硬件在考试过程中运行正常； 4、考前需对考场身份认证网络、身份验证服务器进行维护与维修工作，须保证各考场身份认证网络与身份验证服务器通讯正常； 5、考前需对集中供电系统进行维护与维修，须保证集中供电系统在考试过程中运行正常； 6、考前对应急指挥系统进行维护和维修，须保证应急指挥系统在考试过程中通讯正常； 7、每次考试期间，按用户要求指派专业技术人员提供现场技术保障服务； 8、本项目标准化考场相关设备提供3年整体服务。 | 1 | 项 |