| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 考场 |  | 26 | 场 |
| 1 | 红外高清半球摄像机（核心设备） | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.003lX、黑白≤0.0003lX），图像清晰度高。 3、可输出≥2560×1440@25fps视频图像。 4、支持Smart H.264/H.265、ROI、可伸缩编码，灵活编码，以适应不同的带宽和存储环境。 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离30米，支持Smart IR，自动调整红外远近补光及画面均匀性。 6、支持宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、走廊模式，适应不同监控环境。 7、支持人脸抓拍,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍人脸数量可设。 8、支持无SD卡，SD卡容量不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问、视频遮挡等异常检测。 9、支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品消失、场景变更、徘徊检查、人员聚集、快速移动、音频异常侦测、人脸检测。 10、支持隐私区域遮挡，区域的个数可达4个，大小、方位支持自己设置。 11、支持DC12V和POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA。 12、正常工作时断开网络,可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至存储服务器。 13、外壳防护等级≥IP66，并采用防浪涌，防静电、抗冲击设计。 14、支持人脸增强设置。 15、至少支持报警2进2出，音频1进1出；最大支持256 GB SD卡，支持SD卡热插拔。 | 26 | 台 |
| 2 | 存储卡 | ≥128GB存储卡，应适用于摄像机，用于监控录像存储。 | 26 | 张 |
| 3 | 摄像机支架 | 根据现场情况定制金属材质的摄像机支架，确保摄像机安装后不会被遮挡。 | 26 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 1、频率响应范围应包含80Hz～16KHz。 2、灵敏度≥-34dB。 3、信噪比：≥60dB(1米m40dB音源SPL)，≥30dB(10米m40dB 音源SPL)1KHzAt 1Pa。 4、高保真麦克风，全向拾音，要求声音清晰。 5、采用高保真、低噪声处理芯片。 6、应具有ESD雷击保护、电源极性反接保护和静电保护功能。 7、铝合金外壳材质。 8、支持DC12V供电。 | 26 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | ≥2A 12V电源模块，应通过3C认证。 | 26 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 定制设备箱，用于集中安放电源模块、交换机、插排等；设备箱应采用金属材质，配备锁具，并可按需喷涂文字或LOGO。 | 26 | 个 |
| 7 | 考场交换机 | 1、≥8个10/100/1000Base-T 接口，所有端口无阻塞进行报文转发。 2、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps。 3、MAC 地址表容量≥4K。 4、应采用无风扇、无噪音设计。 | 26 | 台 |
| 9 | 电源系统布线 | 要求考场所有标考设备全部通过UPS电源进行统一供电，负责完成考场相关系统的电源布线；需提供电源布线所需RVV线缆（纯铜线芯，线径按设备要求规格）、线槽/管、电源插座、辅材辅料等电源布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；负责电源系统布线施工、测试、验收等工作。 | 26 | 套 |
| 10 | 网络系统布线 | 要求完成考场相关系统的网络布线；提供网络布线所需的双绞线（不低于国标超五类，纯铜线芯）、线槽/管、网络插座、网络模块、辅材辅料等网络布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；负责网络系统布线施工、测试、验收等工作。 | 26 | 套 |
| 二 | 试卷保管室 |  | 1 | 个 |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.003lX、黑白≤0.0003lX），图像清晰度高。 3、可输出≥2560×1440@25fps视频图像。 4、支持Smart H.264/H.265、ROI、可伸缩编码，灵活编码，以适应不同的带宽和存储环境。 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离30米，支持Smart IR，自动调整红外远近补光及画面均匀性。 6、支持宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、走廊模式，适应不同监控环境。 7、支持人脸抓拍,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍人脸数量可设。 8、支持无SD卡，SD卡容量不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问、视频遮挡等异常检测。 9、支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品消失、场景变更、徘徊检查、人员聚集、快速移动、音频异常侦测、人脸检测。 10、支持隐私区域遮挡，区域的个数可达4个，大小、方位支持自己设置。 11、支持DC12V和POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA。 12、正常工作时断开网络,可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至存储服务器。 13、外壳防护等级≥IP66，并采用防浪涌，防静电、抗冲击设计。 14、支持人脸增强设置。 15、至少支持报警2进2出，音频1进1出；最大支持256 GB SD卡，支持SD卡热插拔。 | 2 | 台 |
| 2 | 存储卡 | ≥128GB存储卡，安装于摄像机，用于监控录像存储。 | 2 | 张 |
| 3 | 摄像机支架 | 根据现场情况定制金属材质的摄像机支架，确保摄像机安装后不会被遮挡。 | 2 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 1、频率响应范围应包含80Hz～16KHz。 2、灵敏度≥-34dB。 3、信噪比：≥60dB(1米m40dB音源SPL)，≥30dB(10米m40dB 音源SPL)1KHzAt 1Pa。 4、高保真麦克风，全向拾音，要求声音清晰。 5、采用高保真、低噪声处理芯片。 6、应具有ESD雷击保护、电源极性反接保护和静电保护功能。 7、铝合金外壳材质。 8、支持DC12V供电。 | 2 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 | ≥2A 12V电源模块，应通过3C认证。 | 2 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 定制设备箱，用于集中安放电源模块、交换机、插排等；设备箱应采用金属材质，配备锁具，并可按需喷涂文字或LOGO。 | 1 | 个 |
| 7 | 保管室交换机 | 1、≥8个10/100/1000Base-T 接口，所有端口无阻塞进行报文转发。 2、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps。 3、MAC 地址表容量≥4K。 4、应采用无风扇、无噪音设计。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源系统布线 | 要求试卷保管室所有标考设备全部通过UPS电源进行统一供电，负责完成试卷保管室的视频巡查系统等相关系统的电源布线；需提供电源布线所需RVV线缆（纯铜线芯）、线槽/管、电源插座、辅材辅料等电源布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；需负责电源系统布线施工、测试、验收等工作。 | 2 | 套 |
| 9 | 网络系统布线 | 负责完成试卷保管室的视频巡查等相关系统的网络布线；需提供网络布线所需的双绞线（不低于国标超五类，纯铜线芯）、线槽/管、网络插座、辅材辅料等网络布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；投标人需负责网络系统布线施工、测试、验收等工作。 | 2 | 套 |
| 三 | 考务办公室 |  | 1 | 个 |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.003lX、黑白≤0.0003lX），图像清晰度高。 3、可输出≥2560×1440@25fps视频图像。 4、支持Smart H.264/H.265、ROI、可伸缩编码，灵活编码，以适应不同的带宽和存储环境。 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离30米，支持Smart IR，自动调整红外远近补光及画面均匀性。 6、支持宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、走廊模式，适应不同监控环境。 7、支持人脸抓拍,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍人脸数量可设。 8、支持无SD卡，SD卡容量不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问、视频遮挡等异常检测。 9、支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品消失、场景变更、徘徊检查、人员聚集、快速移动、音频异常侦测、人脸检测。 10、支持隐私区域遮挡，区域的个数可达4个，大小、方位支持自己设置。 11、支持DC12V和POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。 12、正常工作时断开网络,可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至存储服务器。 13、外壳防护等级≥IP66，并采用防浪涌，防静电、抗冲击设计。 14、支持人脸增强设置。 15、至少支持报警2进2出，音频1进1出；最大支持256 GB SD卡，支持SD卡热插拔。 | 2 | 台 |
| 2 | 存储卡 | ≥128GB存储卡，安装于摄像机，用于监控录像存储。 | 2 | 张 |
| 3 | 摄像机支架 | 根据现场情况定制金属材质的摄像机支架，确保摄像机安装后不会被遮挡。 | 2 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 1、频率响应范围应包含80Hz～16KHz。 2、灵敏度≥-34dB。 3、信噪比：≥60dB(1米m40dB音源SPL)，≥30dB(10米m40dB 音源SPL)1KHzAt 1Pa。 4、高保真麦克风，全向拾音，要求声音清晰。 5、采用高保真、低噪声处理芯片。 6、应具有ESD雷击保护、电源极性反接保护和静电保护功能。 7、铝合金外壳材质。 8、支持DC12V供电。 | 2 | 支 |
| 5 | 摄像机电源 | ≥2A 12V电源模块，应通过3C认证。 | 2 | 个 |
| 6 | 设备箱 | 定制设备箱，用于集中安放电源模块、交换机、插排等；设备箱应采用金属材质，配备锁具，并可按需喷涂文字或LOGO。 | 1 | 个 |
| 7 | 考务办交换机 | 1、≥8个10/100/1000Base-T 接口，所有端口无阻塞进行报文转发。 2、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps。 3、MAC 地址表容量≥4K。 4、应采用无风扇、无噪音设计。 | 1 | 个 |
| 8 | 考点应急指挥终端 | 1、采用嵌入式硬件一体化结构，内置双摄像机、阵列麦克风、高清编解码器等。 2、光学变焦≥5倍，拾音麦克风≥6个。 3、终端需采用国产操作系统，核心元器件采用国产化设计，包括内置摄像机镜头、电机驱动控制芯片、音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片等。 4、支持 ITU-TH.323和IETF SIP通信标准；支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264BP、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 5、支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722、G.722.1C、G.729A、MPEG4、AAC-LD单/双声道、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果；支持H.239、BFCP双流协议标准，可实现4K远程共享。 6、支持在较低的带宽下实现高清视频会议效果，H.265协议时768Kbps带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，节省网络资源。 7、除内置摄像机外，还需独立提供≥1路高清视频输入、≥2路高清视频输出接口、≥1路10/100M/1000M以太网接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 8、支持≥3路独立的音频输入接口，≥2路独立的音频输出接口；支持自动噪声抑制、自动回音消除、自动增益控制、唇音同步等功能。 9、支持智能跟踪功能，基于声源和图像定位技术，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。 10、支持摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。 11、终端需支持显示设备运行状态、错误码、IP地址及会议号码等。 12、支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM1、SM2、SM3、SM4加密算法；支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，SIP协议支持TLS、SRTP加密。 13、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到30%丢包率情况下声音清晰连续、图像清晰流畅、无卡顿、无马赛克，80%的丢包率情况下音频基本不受影响，不影响会议继续。 14、要求与市招考中心现有的应急指挥系统实现音视频和双流的互通。 15、提供不少于三年质保服务。 | 1 | 台 |
| 9 | 会议显示器 | ≥55英寸，16:9，LED背光源，支持4K显示，≥2个HDMI2.0接口，≥1个USB 接口。 | 1 | 台 |
| 10 | 移动支架 | 1、适用于32～65英寸显示屏安装。 2、铝合金和 SPCC高强度钢板材质。 3、支持上下1.2～1.5米高度调节。 4、支持360°自由旋转移动。 5、支持线缆管理，线缆隐藏设计，出线孔防护设计。 | 1 | 套 |
| 11 | 电源系统布线 | 要求考务办公室所有标考设备全部通过UPS电源进行统一供电，负责完成考务办公室的视频巡查系统的电源布线；提供电源布线所需RVV线缆（纯铜线芯）、线槽/管、电源插座、辅材辅料等电源布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；负责电源系统布线施工、测试、验收等工作。 | 2 | 套 |
| 12 | 网络系统布线 | 负责完成考务办公室的视频巡查系统的网络布线；提供网络布线所需的双绞线（不低于国标超五类，纯铜线芯）、线槽/管、网络插座、辅材辅料等网络布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；负责网络系统布线施工、测试、验收等工作。 | 2 | 套 |
| 四 | 视频监考室 |  | 1 | 个 |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度（彩色≤0.003lX、黑白≤0.0003lX），图像清晰度高。 3、可输出≥2560×1440@25fps视频图像。 4、支持Smart H.264/H.265、ROI、可伸缩编码，灵活编码，以适应不同的带宽和存储环境。 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离30米，支持Smart IR，自动调整红外远近补光及画面均匀性。 6、支持宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、走廊模式，适应不同监控环境。 7、支持人脸抓拍,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍人脸数量可设。 8、支持无SD卡，SD卡容量不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问、视频遮挡等异常检测。 9、支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品消失、场景变更、徘徊检查、人员聚集、快速移动、音频异常侦测、人脸检测。 10、支持隐私区域遮挡，区域的个数可达4个，大小、方位支持自己设置。 11、支持DC12V和POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA。 12、正常工作时断开网络,可将抓拍图片存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些图片上传至存储服务器。 13、外壳防护等级≥IP66，并采用防浪涌，防静电、抗冲击设计。 14、支持人脸增强设置。 15、至少支持报警2进2出，音频1进1出；最大支持256 GB SD卡，支持SD卡热插拔。 | 2 | 台 |
| 2 | 存储卡 | ≥128GB存储卡，安装于摄像机，用于监控录像存储。 | 2 | 个 |
| 3 | 摄像机支架 | 根据现场情况定制金属材质的摄像机支架，确保摄像机安装后不会被遮挡。 | 2 | 个 |
| 4 | 拾音器 | 1、频率响应范围应包含80Hz～16KHz。 2、灵敏度≥-34dB。 3、信噪比：≥60dB(1米m40dB音源SPL)，≥30dB(10米m40dB 音源SPL)1KHzAt 1Pa。 4、高保真麦克风，全向拾音，要求声音清晰。 5、采用高保真、低噪声处理芯片。 6、应具有ESD雷击保护、电源极性反接保护和静电保护功能。 7、铝合金外壳材质。 8、支持DC12V供电。 | 2 | 支 |
| 5 | 摄像机电源 | ≥2A 12V电源模块，应通过3C认证。 | 2 | 个 |
| 6 | 视频监考机 | 1、安装视频监考程序，并与河南省国家教育考试综合管理平台实现数据的互联、互通。2、安装审核程序，应能实时从河南省国家教育考试考生身份验证管理平台获取考生编排数据及考生基础信息数据。 3、应能实时监看四个不同考场的视频图像，应能对违纪考生进行标记，并能实时将考生违纪信息上传至省平台。 4、应能对监考的四个不同考场的全部考生的考试入场照片和考试报名照片进行比对核验，并能对考试入场拍照不合格的考生照片进行标记和提醒。 5、应具有3D模式、列表模式、图标模式显示考生信息，应能同时四分屏查看四个考场的考生信息。 6、硬件要求：≥6核处理器，处理器主频≥2.5GHz，≥8GB DDR4内存，≥256GB SSD硬盘，≥2GB独立显卡，≥1个千兆网口，≥4个USB3.0，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露，每个USB端口在BIOS有单独控制开关，配置USB键盘鼠标。 7、屏幕：≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080。 9、提供不少于三年的原厂质保服务。 | 7 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1、≥24个10/100/1000BASE-T以太网口，≥4个1000Base-X以太网口。 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥100Mpps。 3、支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，减小端口在该阶段的功耗，达到节能的目的。 4、支持 MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习，支持配置MAC地址老化时间，支持端口保护、隔离，支持CPU保护功能。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源系统布线 | 要求视频监考室所有标考设备全部通过UPS电源进行统一供电，负责完成视频监考室的视频巡查系统的电源布线；提供电源布线所需RVV线缆（纯铜线芯）、线槽/管、电源插座、辅材辅料等电源布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；负责电源系统布线施工、测试、验收等工作。 | 2 | 套 |
| 9 | 网络系统布线 | 负责完成视频监考室的视频巡查系统的网络布线；提供网络布线所需的双绞线（不低于国标超五类，纯铜线芯）、线槽/管、网络插座、辅材辅料等网络布线所需材料，所有材料要求不低于国标标准；负责网络系统布线施工、测试、验收等工作。 | 2 | 套 |
| 五 | 视频指挥室 |  | 1 | 个 |
| 1 | 高清SIP转发管理三合一平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、采用国产CPU芯片（核数≥8核），满足功能及兼容性测试要求。 3、支持同时管理网上巡查系统资源与平安校园系统资源，实现一套平台两种系统应用。 4、支持标准SIP2.0；SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、列表管理；SIP URI地址解析；支持TS（Transition Stream）、PS（Program Stream）流封装。 5、支持MPEG4、H.264、H.264H、H.264M、H.264B、H.265、MJPEG视频格式。 6、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式。 7、支持SIP网关向上级的主动注册与多级注册的管理，支持NAT穿越控制。 8、建立SIP网关间的信任关系；路由控制功能；视频访问呼叫过程控制；视频远程访问权限控制。 9、支持客户端本级语音对讲、级联语音对讲以及与前端摄像机(需要前端摄像机有音频的输入输出设备)进行语音对讲。 10、用户和权限管理，设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看功能。 11、系统管理员，可添加、删除、修改组、用户、设备；可对远程用户设定视频浏览权限、前端设备控制权限和历史数据的删除、复制、浏览等操作权限，也可收回权限；远程用户的权限可精确到每一个教室（考场）的图像访问、控制、历史数据播放。 12、支持用户的接入认证以及安全锁定；用户、设备在线信息统计，下级设备数据同步到上级机构。 13、支持机构拓扑、设备拓扑图形化操作及呈现；下属机构支持跑马灯式呈现；支持电子地图呈现；支持机构拓扑图实时显示网络视频流量。 14、支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频播放。 15、支持巡查督导向导展示，支持故障诊断及定位分析，支持生成设备清单报表。 16、支持考场编排报表，并可打印考场编号。 17、支持日志管理查询，系统日志、告警日志、操作日志的搜索查看。 18、支持设置下级平台是否允许上传通道列表的功能。 19、支持向国家教育考试综合考务平台提供数据接口，包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口；提供原厂相关证明文件。 20、支持设备主动注册到管理平台进行设备管理的功能。 21、支持保密室智能管理，可实现行规则设置、报警管理、值班计划管理、在岗检查、人数统计、门禁记录、违规出入记录； 22、支持查看下属机构通道资源分布统计图。 23、支持巡查事务功能，包括考试计划管理、编排任务管理、考点巡检及统计、机构或设备注册情况查看。 24、支持北斗时钟同步、具有北斗外置有源天线接口；提供原厂相关证明文件。 25、支持对静态列表进行访问并可向本级以及向上级传输。 26、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 标考网络流媒体存储管理平台 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、支持远程实时预览和回放拉流，支持秒级输出图像画面。 3、支持≥128路网络视频接入，存储码流≥760Mbps。 4、支持对搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加。 5、支持预览轮巡及轮巡时间间隔设置，轮巡结束后回到预览画面。 6、支持集群功能：当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机。 7、支持跳转回放、即时回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放等多种回放方式。 8、支持设置越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域识别目标大小，最大、最小目标可设置。 9、支持≥16个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持≥8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10等多种数据模式。 10、支持断网续传功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；提供原厂相关证明文件。 11、支持通过客户端软件或网络键盘控制云台≥8个方向转动、预览通道的切换、网络摄像机补光灯的开关、镜头变倍、聚焦、巡航、预置点调用、3D定位等功能，并可设置网络摄像机的配置信息。 12、支持≥16路报警输入、≥8路报警输出。 13、支持根据时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行；支持在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序；提供原厂相关证明文件。 14、支持远程预览画面加密，只有密码登录后的客户端才能出现预览画面。 15、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 16、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 3 | 存储硬盘 | 1、≥6TB 企业级服务器硬盘。 2、缓存容量≥256MB，转速≥7200RPM。 3、SATA接口，传输速率≥250MB/S。 4、需提供≥5年质保。 | 8 | 块 |
| 4 | KVM切换器 | 1、≥8端口机架式切换器，应具备通过一套键盘、鼠标、显示器来管理≥8台主机/服务器。 2、每台配置≥5个视频接口转换模块，视频接口转换模块应支持热插拔，可直接增加/移除服务器或电脑而无需关闭KVM 电源。 3、支持高清传输，显示分辨率≥1920*1080。 4、至少支持端口按钮、键盘热键进行切换。 | 1 | 台 |
| 5 | 录像上报盘 | 1、2.5英寸，便携式存储硬盘。 2、存储容量≥4TB。 3、传输高速，采用USB-C™技术，同时兼容USB3.1，配备带有USB3.1适配器的USB-C™连接线。 | 1 | 块 |
| 6 | 高清解码矩阵 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范。 2、≥2路HDMI信号输入接口。 3、≥4路HDMI信号输出接口。 4、≥1个3.5mm音频输出接口。 5、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。 6、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/ 1200W /3200W视频解码。 7、支持通过串口控制屏幕开关。 8、最大支持2路3200W@25fps/7路1200W@25fps/10路800W@25fps/14路600W@25fps/18路500W @25fps/28路300W@25fps/36路1080P@30fps/144路D1@30fps同时解码。 9、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M*N自由分割（M*N≤36）。 10、HDMI输出接口至少支持3840×2160,1920×1080,1280×1024,1280×720, 1024×768显示分辨率。 11、HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率，HDMI1支持3840×2160@30fps，HDMI2支持3840×2160@60fps。 12、支持ONVIF、RTSP协议接入。 13、支持预案轮巡。 14、支持底色选择。 15、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接。 16、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级同步。 17、支持≥1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 18、支持HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理。 19、采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。 20、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 7 | 大屏中控管理平台软件 | 支持电视墙服务器和电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；控制电视墙服务器和电视墙管理平台。至少支持分屏模式包括1/4/9/16分屏。 | 1 | 套 |
| 8 | 液晶监视屏 | 1、≥55英寸。 2、物理拼缝≤3.5mm；屏幕比例16:9；可视角度≥178°。 3、屏体亮度≥600cd/m²，屏幕面板采用原则A规面板。 4、应采用LED 背光源液晶显示屏, 背光采用点阵式LED灯排列，具有逐点亮度及色度校正功能；提供原厂相关证明文件。 5、单元有效显示范围≥1209.6mm（H）*680.4mm（V），标准颜色≥1.07Billion。 6、显示单元漏光度≤0.002cd/㎡；提供原厂相关证明文件。 7、支持DVI、HDMI、VGA、CVBS等信号输入接口。 8、支持RS485、红外线控两种控制方式。 9、平均无故障时间MTFB≥120000小时，满足7*24小时工作。 10、产品出厂时坏点率须为0，且在最大亮度下运行产生的坏点率≤1ppm。 11、液晶屏应具有人眼视觉特性曲线进行亮度调节的技术；提供原厂相关证明文件。 12、打开节能模式时，有效节能＞30%。 13、具有黑白平衡调节功能，可分别调节屏幕的亮场/暗场的RGB值。 14、液晶屏的电源电路具有防雷放电结构。 15、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务。 | 4 | 台 |
| 9 | 电视墙支架及线材 | 根据现场情况，定制监视屏安装所需的支架及视频线。 | 4 | 套 |
| 10 | 视频上传系统 | 1、支持对上传视频文件的完整性检查，对视频文件不完整的能够给出提示，便于查找缺失的文件。 2、支持预订任务计划，按计划自动进行视频文件上传， 支持断点续传、重传功能。 3、支持统一预设上传文件的存储路径，支持按考试类型、考试科目、场次进行设置。 4、支持对视频文件上传前后的一致性进行比对，并记录、提示比对结果。 5、支持系统账号及权限的统一管理。 6、支持对上传的文件的快速检索、浏览、查看、导出。 7、支持对上传的视频文件进行的任何操作进行日志记录，日志留存时间不少于一年。 8、日志记录信息至少包括：操作账号、日期、操作类型、登录的IP、MAC 地址等信息。 9、支持实时查看视频上传进度及状态。 10、应与市招考中心现有的视频存储平台实现数据的互联互通。 | 1 | 套 |
| 11 | 服务器机柜 | 标准机柜，尺寸≥2000mm*1100mm*600mm，前后网孔门设计，前门单开，后门双开，采用优质冷轧钢板，静电粉末喷塑，承重能力≥800KG；镀锌方孔条立柱，立柱标注刻度线，附带设备安装螺丝，带≥2个8位五孔10A PDU 电源。 | 1 | 个 |
| 12 | 核心交换机 | 1、交换容量≥590Gbps；转发性能≥220Mpps。 2、MAC地址表≥32K、路由表容量≥16K、ARP表项≥16K。 3、≥24个千兆电口(其中8个 Combo光)，≥4个万兆光口 。 4、支持可热插拔模块电源冗余和可热插拔模块化风扇冗余。 5、支持横向虚拟化（≥9台设备，最大堆叠带宽≥160G）。 6、支持STP/RSTP/MSTP、支持RRPP。 7、支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCP Snooping。 8、支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP+WFQ。 9、支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 10、支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6等价路由，策略路由。 11、支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务。 12、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3K条。 13、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭。 14、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 13 | 汇聚交换机 | 1、≥24个10/100/1000BASE-T以太网口，≥4个1000Base-X以太网口。 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥100Mpps。 3、支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，减小端口在该阶段的功耗，达到节能的目的。 4、支持 MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习，支持配置MAC地址老化时间，支持端口保护、隔离，支持CPU保护功能。 | 2 | 台 |
| 14 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块。 | 4 | 个 |
| 15 | 壁挂机柜 | ≥6U壁挂机柜，采用网孔门设计，优质冷轧钢板，静电粉末喷塑，不易变形，镀锌方孔条立柱，侧面通风孔设计、侧板可拆卸，方便散热、布线，附带设备安装螺丝、机柜锁。 | 2 | 个 |
| 16 | 理线架 | ≥24档48口金属理线架。 | 4 | 个 |
| 17 | 防火墙 | 1、整机吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连结数≥200万，每秒新建连接数≥4万，IPSEC VPN接入数≥300。 2、标准机架式设备，内存≥4GB，≥8个千兆电口；≥2个千兆光口。 3、具有路由、网桥、单臂、旁路、虚拟网线以及混合部署方式。 4、具备勒索病毒防护专项功能，应能对勒索软件进行检测和防护。 5、具备路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持≥3种的调度算法，应至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 6、产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 7、支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 8、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 9、产品内置不低于一万种漏洞防御规则，支持用户自定义IPS规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息。 10、要求具备安全策略管理和审计的功能，记录安全策略变更时间、变更账号、变更类型等内容，提升日常安全策略运维效率。 11、产品应通过国家信息安全测评并获得信息安全认证或测评证书（EAL4 级及以上）。 12、提供不少于三年的原厂硬件质保和软件升级的服务。 | 1 | 台 |
| 18 | 系统管理机 | 1、控制视频巡查图像以及设置视频图像的显示。 2、可管理标准化考场视频巡查系统相关设备及系统，如：管理高清SIP管理平台、高清媒体转发平台、网络流媒体存储平台等。 3、安装录像播放专用软件，进行录像的查看和回放(录像播放不卡顿)。 4、通过考试专网能进行考点信息和考点设备的添加、设置、管理等。 5、硬件要求：≥6核处理器，处理器主频≥2.5GHz，≥16GB 内存，≥256GB SSD+2TB SATA 硬盘，≥2GB独立显卡，≥1个千兆网口，≥4个USB3.0，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露，每个USB端口在BIOS有单独控制开关，配置USB键盘鼠标、2.0木质有源音箱。 6、屏幕：≥23.8英寸，分辨率≥2K，支持低蓝光。 7、提供针对本项目不少于三年的原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 19 | 终端安全管理 | 1、对于恶意文件处理措施至少支持三种及以上，包括厂家推荐措施、统一处理措施、以及针对不同类型病毒/恶意软件提供不同处理措施。 2、处置措施要提供至少两项措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置。 3、支持管控客户端数量≥200个，并具备国产化版本的统一管理能力；实配客户端数量≥10个。 4、具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，达到设定条件后可自动隔离受感染终端。 5、支持对压缩文件扫描，并可设定最大的压缩层数为≥16。 6、提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫描，以减少扫描时间。 7、支持客户端的防卸载功能，避免用户自行卸载，管理员可设置卸载密码；支持客户端的防退出功能，避免用户恶意退出，管理员可设置退出密码。 8、需提供针对本项目不少于三年的软件升级服务。 | 1 | 套 |
| 20 | 身份验证管理系统 | 1、为方便管理，应采用B/S架构，支持通过浏览器对考生身份验证管理。 2、支持通过通讯账号远程获取考生编排数据和考生基础数据。 3、支持对考生身份验证信息进行自定义打包，并支持U盘或网络下发考生身份验证数据至验证终端设备。 4、支持实时回收考生身份验证数据。 5、支持在WEB管理界面中实时显示考生验证信息统计功能；提供功能界面截图。 6、支持对考点所有身份验证终端设备进行统一管理和状态检测。 7、支持将自定义信息推送到身份验证终端设备。 8、支持考点身份验证信息实时上报至河南省国家教育考试身份验证管理平台，各场次考生身份验证信息可在考试结束后汇总上报给省平台。 9、支持导出当前考点的全部考场的身份验证信息压缩包到本地。 10、支持同步或手动创建视频审核和主考账号；支持分配视频审核员审核考场。 11、机架式，≥1颗12核处理器,主频≥2.0GHz，≥32GB DDR5内存，≥2块480GB企业级SSD硬盘；≥2个千兆RJ45口；≥2个USB3.0；≥1个GE管理口。 | 1 | 台 |
| 21 | 网络打印机 | 1、≥A4幅面黑白激光打印机。 2、打印速度≥40页/分钟。 3、打印分辨率≥1200*1200dpi。 4、首页输出时间＜7.5秒。 5、≥256MB内存，≥80OMHz处理器。 6、要求具备自动双面打印功能，支持水印/文字加黑/反转/缩放/海报/省墨/跳过空白页打印。 7、要求鼓粉分离，并具有网络打印功能。 | 1 | 台 |
| 22 | UPS电源 | 1、纯在线式双变换UPS产品，UPS主机容量≥10KVA，根据现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装。 2、为了适应现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出。 3、UPS主机尺寸（机架安装时）应满足：宽度≤440mm，深度≤700mm，高度≤130mm。 4、具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。 5、支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。 6、具有节能认证证书及证明文件。 7、提供不少于五年原厂质保服务。 | 1 | 台 |
| 23 | 电池 | 1、蓄电池配置≥12V 10OAH蓄电池，要求使用阀控式密封铅酸蓄电池，使用过程无需补充水，完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出。 2、蓄电池温度使用范围:(放电: -15~50C/充电:0~40℃/贮存:5~40°C)。 3、要求蓄电池浮充设计寿命可达6年以上(25C)。 4、电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上，需提供相关证明文件。 5、电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供同系列产品的证明文件。 | 16 | 块 |
| 24 | UPS电源线 | 1、需提供 UPS电源主机输出至配电箱，UPS电池输出至配电箱的电源线，电源线长度根据实际情况配置，线缆线径根据实际情况选用6mm²/10mm²/16mm²/25mm²。 2、线缆要求采用符合国标的纯铜软线。 | 1 | 项 |
| 25 | 配电箱 | 1、根据实际情况定制配电箱，配电箱中需包含防雷器、断路器等。 2、防雷器、断路器的规格、数量根据实际情况配置，并符合国标标准。 3、防雷器的防护等级≥IP20。 | 1 | 个 |
| 六 | 楼宇之间布线 |  |  |  |
| 1 | 电源布线 | 负责完成从视频指挥室UPS电源输出至试卷保管室、考务办公室、考场、视频监考室的所在楼层主干电源系统布线，含RVV电缆（纯铜线芯，RVV线应符合国标GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003和JB/T8734.3-2016标准要求；RVVP线应符合JB/T8734.5-2016标准要求；产品通过CCC认证，提供证明材料）、线管/槽，辅材辅料，施工，测试、验收等工作。 | 1 | 项 |
| 2 | 光纤布线 | 负责完成从视频指挥室至教学楼的主干光纤系统布线，含单模光纤，线管/槽，辅材辅料，施工，测试、验收等工作。 | 1 | 项 |
| 七 | 系统集成服务 |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 1、拆除原有模拟线路及模拟摄像头、编码器、服务器、电视墙、UPS等标清标考设备； 2、完成本项目所有设备的安装、调试工作； 3、对安装的系统和设备进行培训； 4、考前需对视频巡查系统所涉及的所有设备进行巡检，保证视频巡查系统所涉及的所有设备在考试过程中运行正常； 5、考前需对考场身份认证网络、身份验证设备进行巡检，保证各身份验证系统所有设备运行正常； 6、考前需对集中供电系统进行巡检，保证集中供电系统在考试过程中运行正常； 7、考前对应急指挥系统进行巡检，保证应急指挥系统在考试过程中通讯正常； 8、每次考试期间，按用户要求指派专业技术人员提供现场技术保障服务。 9、本项目提供整体≥3年服务及质保。 | 1 | 项 |