开封市产品质量检验检测中心香精香料产品、塑料汽车零部件产品检验设备项目（二）项目第2标段政府采购合同

甲方（采购人）：开封市产品质量检验检测中心

住所地：开封市七大街以东，开封日报社以北

乙方（中标人）：武汉韦斯特工业仪器有限公司

住所地：武汉市江夏区经济技术开发区阳光大道东湖北华鑫集团有限公司安装车间

合同签订地点：河南省开封市

签订日期：2024年7月12日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方按照招标结果（项目名称：开封市产品质量检验检测中心香精香料产品、塑料汽车零部件产品检验设备项目（二）项目第2标段，项目编号：汴财招标采购-2024-67）签订本合同。

第一条：合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供设备（或服务项目的服务范围与内容），包括产品主机、随机备品备件及专用工具等：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | ZEEnit700Q | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | 1 | 台 | 560000 | 560000 |
| 2 | 原子荧光分光光度计 | AFS-11U | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 台 | 250000 | 250000 |
| 3 | 凯氏定氮仪 | K1100 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 1 | 台 | 144200 | 144200 |
| 4 | 零部件Voc袋子法测试采样舱 | M/VOCD240 | 睦尼试验设备（上海）有限公司 | 1 | 台 | 312000 | 312000 |
| 5 | 汽车零部件VOC预处理舱 | M/VOCP240 | 睦尼试验设备（上海）有限公司 | 1 | 台 | 333000 | 333000 |
| 合同总金额：人民币（大写）：壹佰伍拾玖万玖仟贰佰元整，（小写）：1599200.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款

本合同项下设备（服务）的总价款为人民币（大写）：壹佰伍拾玖万玖仟贰佰元整（￥：1599200.00）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设备设计、制造、包装、运输、装卸、安装、培训、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条：组成本合同的有关文件

本项目的采购文件及补充文件、乙方响应文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该设备（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证设备是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。设备验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、交货（服务）地点：甲方指定地点。

2、交货（服务）期限： 30 天，从 合同签订生效之日计算。。

3、乙方交付的设备（服务）应当完全符合本合同、招标文件及响应文件所规定的设备、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收设备，由此引起的风险，由乙方承担。

4、设备的验收包括：

（1）型号、规格、数量、外观质量、及设备包装是否完好。设备包括主机、随机备品、配件及专用工具等应与招标文件和响应文件一致。

（2）需要乙方对设备或系统进行检定的，检定合格后，按照招标文件的要求进行质量验收。

（3）需要乙方对设备或系统进行安装调试、检定的，甲方应在设备安装调试完毕、检定合格后，按照招标文件的要求进行质量验收。

验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

5、乙方应将所提供设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6、产品和系统调试验收的标准：招标文件中规定的相应的国家标准、检定规程、行业通行标准、出厂标准和乙方投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，有国家标准时不得低于国家标准）技术标准。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）设备的现场安装、调试及启动监督；

（2）就设备的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件和响应文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）产品的安装、启动、运行及维护后，按照应标文件规定的对甲方人员进行免费培训。并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型设备，乙方还需就设备的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在设备安装现场或由甲方安排。包括现场培训和厂家培训。

- 设备终身免费维护，设备质保期为1年或响应文件承诺时间段，质保期内

- 设备如出现质量问题，由乙方负责更换或修理。设备正常运行满1年后（或响应文件所承诺的时间后），零件费和维修费用由甲方负责。

（3）设备故障报修的响应时间为： 2 小时。

（4）若设备故障在检修24小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。

（5）所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到设备使用现场维修，维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（6）保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 货款支付

1、付款方式（方式）：合同签订后甲方支付合同总价30%的款项给乙方，设备安装、调试、验收、运行正常后，甲方支付合同总价剩余的70%的款项给乙方。本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等材料，按付款方式约定申请拨付款项。

第十条  违约责任

1、乙方逾期交付设备的，每逾期1天，乙方向甲方偿付 0.1% 滞纳金。如乙方逾期交货达 90 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2、在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，设备仍不能达到合同约定的质量要求，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

3、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金 贰仟 元（合同另有约定的从其约定）。

4、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条 合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第 49 条、第 50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经采购监督管理办公室审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十三条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方执肆份、乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲 方:开封市产品质量检验检测中心        乙 方：武汉韦斯特工业仪器有限公司

单位地址:开封市七大街以东，          单位地址：武汉市江夏区经济技术开发区开封日报社以北            阳光大道东湖北华鑫集团有限公司安装车间

法定代表人：                         法定代表人：刘丰

委托代理人：                         委托代理人：

电 话：0371-22783910                 电    话：027-8170 9557

开户银行：开封市工行城东支行         开户银行：汉口银行首义支行

账 号：1703020219049050720           账  号：4190 1100 0100 166

日 期：2024年 7 月 11 日            日  期：2024年7 月 11日

附件1：设备技术参数

- 原子吸收分光光度计

1．用途：用于样品中无机成分的定量测定

2．配置

| 火焰石墨炉一体化原子吸收光谱仪主机 | 一套 |
| --- | --- |
| 石墨炉自动进样器 | 一套 |
| 冷却水循环装置 | 一台 |
| 静音空压机 | 一台 |
| 消耗品 | 一套 |
| 数据处理系统 | 一套 |
| 乙炔，氩气钢瓶（带气）及气阀等 | 各一瓶 |

3．技术参数

3.1仪器系统

一体化原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。要求火焰原子化器、火焰燃烧器、雾化器组件和石墨炉原子化器、石墨炉自动进样器位置固定，无需任何手动，火焰与石墨炉测定可连续进行，软件切换，确保数据的稳定性、重复性。

3.2操作环境

电源：交流电 220V ± 10%, 50/60Hz

环境温度：10-35C

环境湿度：20% - 80%

3.3光谱仪主机系统

3.3.1 光学系统

3.3.1.1  高性能全反射光学系统，所有光学元件均采用石英涂层保护，光学

系统严格密封

3.3.1.2  单色器：优化的Czerny-Turner型设计波长范围：180-900nm，自

动寻峰和扫描

3.3.1.3  光栅刻线密度：1800条/mm

3.3.1.4  狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调，自动调节，自动设定波长狭

缝宽度和能量

3.3.1.5  波长设定：全自动检索，自动波长扫描

3.3.1.6  焦距：≥350mm

3.3.1.7  噪声：<0.003A

3.3.1.8  基线稳定性：±0.003A

3.3.1.9  仪器光谱分辨能力：可分辨279.5nm和279.8nm锰双线，且光谱通

带为0.2nm/mm时，两线间峰谷能量≤30%

3.3.1.10  光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换

3.3.1.11 灯座：8灯位自动转换灯架，全自动切换，可用空心阴极灯和高强

度超灯（可直接通用国产灯和各种同口径灯），独立供电电路，可同时点亮两

个灯，有下一灯预热和自动关灯功能

3.3.1.12 灯电流设置：0-30mA, 计算机自动设定

3.3.1.13 检测器：宽范围的光电倍增管

3.3.2   同时具有两种背景校正技术，均可校正达3A的背景

3.3.2.1 火焰部分：氘空心阴极灯，电子调谐，校正频率：300Hz

3.3.2.2 石墨炉部分：氘灯和塞曼两种扣背景方式，交流塞曼效应，新一代

- 磁场塞曼技术可直接扩展石墨炉分析的线性范围，磁场强度连续可调允许选

择各个元素的最佳分析条件，调节范围：0.1—1.0T，可优化背景校正效果，增强灵敏度降低干扰。特别是可根据不同的元素和基体介质，能够采用最佳的磁场强度，减少塞曼背景校正时可能出现的弯曲现象 (提供软件证明截图)。

3.4 分析系统

3.4.1 火焰分析系统技术要求

3.4.1.1 燃烧头： 燃烧缝宽度经过最佳化的10cm缝长全钛燃烧头，高度和

角度可调，耐高盐耐腐蚀，带识别密码

3.4.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）

3.4.1.3 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转

3.4.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化，自动调节燃气、助燃气流量，并自动最佳化

3.4.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置

3.4.1.6 安全系统：具有全套的安全联锁系统，自动监控燃烧头类型，火焰状态，水封，气体压力，雾化系统压力，废液瓶液面高度等，出现异常或断电时自动联锁和关火

3.4.1.7 点火方式：自动点火，自动识别燃烧头类型

3.4.1.8 代表元素检测指标

Cu：检出限 ≤0.003 mg/L

RSD≤ 0.5%

3.4.1.9 5mg/L Cu Abs ≥0.9Abs  RSD  0.5%

3.4.2 火焰辅助设备和扩展功能附件

3.4.2.1 静音空气压缩机

3.5 石墨炉分析系统

3.5.1 石墨炉加热方式：横向加热方式,最高加热温度: 3000C(提供软件证明截图)

3.5.2 石墨炉加热速度：最高≥3000C/秒，连续可调

3.5.3加热控温方式：全自动，STC和ETR温控技术（非传感器温控和无辐射干扰双光控温度重校技术），有过热保护和报警功能，石墨管自动格式化功能，石墨炉加热电源内置主机中。

3.5.4 升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步(提供软件证明截图)

3.5.5 石墨管：热解涂层石墨管，平台管多种可选

3.5.6 测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换

3.5.7 代表元素检测指标：Cd 检出限≤0.01 g/L，RSD≤ 2%

3.5.8 气体控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制

3.5.9 操作软件可自动优化最佳灰化和原子化温度，智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比

3.6石墨炉自动进样器

3.6.1 样品位数：108个，可加入三种以上基体改进剂，可自动配置校正曲线

3.6.2 进样精度：优于± 0.1l，进样重复性≤0.5%

3.6.3 除残功能：有智能化自动除残功能，可消除交叉污染

3.6.4 稀释功能：全自动智能化稀释，无需中断分析序列，无需手动输入稀释倍数，最大稀释比例750倍。

3.6.5 多次重复进样富集和热注射，智能化调节取样深度和进样注入速度，3.4.5 石墨炉辅助设备

3.6.6 石墨炉循环恒温冷却水系统，最高温度：40C

4.计数据处理系统

4.1配置：

I7以上CUP，不少于16G内存，不少于1T硬盘，显示器不小于23寸；windows10专业正版软件。 数据处理系统可以处理图像、数据等信息。并能保留其电子和书面信息。

4.2  软件

全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化操作参数（火焰最佳燃气、助燃气流量和比例、燃烧头高度；石墨炉最佳灰化和原子化温度等），智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比；积分/峰高/峰面积测量，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能，内置符合中国标准常规分析方法，预置工作表，快速启动。

5．零配件及易耗品

5.1 空心阴极灯：元素灯8只( 用户自选）

5.2 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个

5.3 火焰进样毛细管：2根

5.4 石墨管：10根

5.5 石墨炉进样毛细管：2根

6、供货时提供省级法定计量机构出具的检定证书/校准证书等。

二、原子荧光分光光度计

1、技术参数

1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元

素的痕量分析。

1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz

1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。

1.4相对标准偏差RSD：<0.6%

1.5漂移：≤1.5%/30min

1.6噪声：≤1.5%

1.7道间干扰：≤2%

1.8线性范围: 大于三个数量级。

1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷

原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。

2、技术性能指标

2.1进样系统：双顺序注射进样系统

2.1.1采用进口组装特制双顺序注射泵,微升级取样精度和补偿技术,重复性精

度优于0.05%。

2.1.2采用进口聚四氟乙烯材质多位阀与三位阀设计。

2.1.3具备高浓度样品自动稀释,自动配置标准系列功能，单标准自动配制标准

曲线（r＞0.999）。

2.1.4碳纤骨架PTFE取样针，支持自动在线补载流。

2.2 光学系统：

2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干

扰仪器内部光路，又可实时观察火焰状态。

2.3光源：

2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用

计时，随时掌握灯信息。

2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉。

2.3.3双偏心自校正无极调节机构元素灯架，适合不同偏心量的各种元素灯。

2.3.4 具备信号增强功能，可提高检出性能。

2.4氢化物反应装置：

2.4.1 新型化学气液分离器，免加水，废液直排，有效消除水蒸气。

2.4.2 具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。

2.4.3超大容量溢流自动监测废液桶，智能软件提醒。

2.4.4高效除汞装置，去除重金属对环境的污染。

2.5气路系统：

2.5.1电子流量气路控制装置，提高流量准确度和稳定性，同时具有实时压力、

流速监测与报警功能。

2.5.2具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量70%~80%达。

2.6电路系统：

2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性。

2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰。

2.7 扩展功能

2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，

测量As、Hg、Se等元素的各种价态。

2.8数据处理系统：

2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自

诊断，异常状态报警

2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换；

2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件；

2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，

无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码

2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行；

2.8.6 具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测；

2.8.7独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理；

2.8.8信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对

比；

2.8.9灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需

选择；支持自定义模版；

2.8.10检测结果可以转换成至少4种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、

txt等，支持LIMS数据读取。

2.8.11具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其

他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求

2.8.12 具备自动清洗、大流量吹扫功能

2.8.13专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行

预热功能，支持静态预热和动态预热功能；

2.8.14支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口

2.8.15数据处理系统可以处理图像、数据等信息。并能保留其电子和书面信息。

2.9监控和报警信息

2.9.1 具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监

测、炉丝电流监测、废液位监测等；

2.9.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、

氢化物反应剧烈保护、废液位提醒；

3配置

3.1原子荧光光度计主机                                  1台

3.2 单样品盘150位以上防酸防腐极坐标自动进样器          1套

3.3 As、Hg、Se元素灯和标液                           各2套

3.4中文工作站软件（含电子狗）                          1套

3.5附件工具及耗材                                      1套

3.6双偏心自校正调节元素灯架                            1套

3.7数据处理系统                                        1套

3.9氩气钢瓶及减压阀                                    1套

3.10供货时提供省级法定计量机构出具的检定证书/校准证书等。

三、凯氏定氮仪

1 工作条件

1.1 电源：220 VAC ±10%     50Hz

1.2 温度：操作环境10˚C-28˚C

1.3 冷凝水压：0.02Mpa-1 Mpa；

2 技术参数

2.1 仪器配置：全自动凯氏定氮仪

2.2 主机基础

2.2.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、

硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。

2.2.2 检测范围：0.1-200mg 氮；

2.2.3 回收率≥99.5%；

2.2.4 重复性误差：±0.5%；

2.2.5 滴定精度：1.0 μL/步

2.2.6 测定样品重量：固体≤5g   液体≤20ml；

2.2.7 操作系统：中文操作界面，内置触摸屏操作操作，实时监测和显示实验过

程；

2.2.8 全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排废清洗、全

自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果；

2.2.9 嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用；

2.2.10 数据存储量 ≥1000套；

2.3 蒸馏部分

2.3.1 可以控制蒸汽量大小；

2.3.2 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收；

2.3.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选；

2.3.4 蒸馏时间：0—30min 连续可调；

2.3.5 蒸馏发生器具有压力传感器、温度传感器、温度突跃开关、水位浮球等多

重保护；

2.3.6 具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率；

2.3.7 溜出液温度检测功能，以避免溜出液温度过高造成氨挥发；

2.3.8 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的新型复合塑料材质；(提供厂家照片)

2.4 滴定系统

2.4.1 直线电机微控滴定系统；

2.4.2外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点

判定采用不同光源，减少外界光源的影响；(提供发明专利)

2.4.3 最小滴定体积：1.0μL；

2.4.4 具备变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性；

2.4.5 滴定颜色设置和微调功能；

2.5 其他安全保证

2.5.1 安全门检测、定氮管在位检测、溶液桶液位检测、接收杯溢出检测；

2.5.2 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证；服务通过SGS认证

2.5.3主机产品操作软件权属清晰，提供软件企业认定证书和软件产品登记证

书；

3、主要配置及耗材：

3.1定氮仪系统1套（包括主机1台、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶各

1个、消化管夹1个、热敏打印机1台及硅胶管等）；

3.2耗材配件：消化管20只，催化剂1000片，消化管架1个，打印纸10卷

3.3供货时提供省级法定计量机构出具的检定证书/校准证书

- 零部件Voc袋子法测试采样舱

采样舱-用于汽车内饰VOC测试-袋子法试验。应满足的标准：ISO 12219-2、

TS-BD-003，SMTC 5 400 018，QJ/GAC1550.002 0094Z-T7S-0001-2014要求。

1 库体系统

1.1采样舱内部容积不小于24m3，内部尺寸由供应商提供产品平面图及场地平

面图。

1.2舱体材料：镜面不锈钢，内部地面防滑不锈钢板

1.3舱体外表面材料：防锈钢板t0.8mm 烤漆处理。

1.4中间绝热层：保温材料为硬质发泡氨基甲酸乙酯+酚醛树脂，厚度100mm

1.5舱体板材之间的拼接密封：零VOC材质拼接密封材料

1.6暴露管线的处理：线束尽可能集中，外部包覆一层钢管或聚四氟材

1.7双开门：板材厚度不小于100mm，W1800mm（900+900）×H1800mm。门材质

与5.1.2和5.1.3材料一致。密封效果好。观察窗导电膜加热防雾，视窗玻璃

600mm*400mm。门可从舱内开启。

1.8线缆孔：2个，直径100mm 配备低散发环保孔塞

1.9采样口：配备采样口及聚四氟密封塞

2 控温系统

2.1温度范围：RT+15---90℃，显示精度±0.3℃，均匀度±2.0℃

2.2常用温度：60-80℃，此范围内波动度±0.5℃，均匀度≤2.0℃

2.3温度偏差：±2.0℃（高温运行时）

2.4升温速度：RT → +90℃  ，60分钟以内（无负荷、有试样）

3 空气处理及循环系统

3.1空气循环系统

- 3.2含空气净化装置：洁净空气处理系统的出口空气之挥发性有机物浓度不超过下列指标

| voc背景 | 洁净空气处理系统的出口空气： TVOC≤350ug/m3；同时要求如下: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯 | ≤15ug/m3， | 乙醛 | ≤15ug/m3， |
|  | 甲苯 | ≤15ug/m3， | 乙苯 | ≤15ug/m3， |
|  | 二甲苯 | ≤15ug/m3， | 甲醛 | ≤15ug/m3 |
|  | 丙酮 | ≤15ug/m3， | 苯乙烯 | ≤5ug/m3 |

3.3触摸屏操作系统

3.4设定显示系统、记录输出系统、时间累计器、温度过升防止器、操作开关、试样电源控制端子、时间信号端子等

3.5液晶TET显示器（6.5英寸），显示舱内温度（设定、显示）、湿度（设定、显示），时间。

3.6温度分辨率：0.1℃

3.7时间分辨率：0.1min

3.8附属安全检测功能：自诊断、报警等

4保护装置

4.1电源漏电保护开关、电源保护系统、温湿度调节控制系统、强弱电控制系统、变压器等

4.2漏电保护器、温度过升防止器、加湿器空烧防止器、保险丝、电动机(风机・冷冻机)过负载继电器、冷冻机高压压力开关、配线用断路器、断水继电器等。

供货时提供省级法定计量机构出具检定证书/校准证书

- 汽车零部件VOC预处理舱

预处理舱-用于汽车内饰VOC测试-袋子法试验。应满足的标准：ISO 12219-2、TS-BD-003，SMTC 5 400 018，QJ/GAC1550.002 0094Z-T7S-0001-2014要求。

1.技术参数

1.1库体系统

1.1.1单套预处理环境舱内部容积不小于24m3，内部尺寸由供应商提供产品平面图及场地平面图。

1.1.2舱体材料：镜面不锈钢,内部地面防滑不锈钢板.

1.1.3舱体外表面材料：防锈钢板t0.8mm

1.1.4中间绝热层：保温材料为硬质发泡氨基甲酸乙酯+酚醛树脂，厚度50mm

1.1.5舱体板材之间的拼接密封：零VOC材质拼接密封材料

1.1.6暴露管线的处理：线束尽可能集中，外部包覆一层钢管或聚四氟材

1.1.7双开门：板材厚度不小于100mm，W1800mm（900+900）×H1800mm。门材质与5.1.2和5.1.3材料一致。密封效果好。观察窗导电膜加热防雾，视窗玻璃600mm*400mm。门可从舱内开启。

1.2控温控湿系统

1.2.1温、湿度范围，20℃ ~ +30℃；  40% ~ 55% R.H.。

1.2.2温湿度波动：温度±0.5℃;     湿度±2.5%R.H.

1.2.3温湿度偏差：温度：±1.5℃;  湿度：± 5%R.H.

1.2.4舱内风速小于0.3M/S。

1.2.5空气处理及循环系统

1.2.6空气循环系统

1.2.7温湿度显示：配备大尺寸壁挂式温湿度显示屏，实时显示舱内温湿度。

1.3含空气净化装置：环境空气TVOC经过处理时，洁净空气处理系统的出口空气之挥发性有机物浓度不超过下列指标.

| voc背景 | 洁净空气处理系统的出口空气： TVOC≤350ug/m3；同时要求如下: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 苯 | ≤15ug/m3， | 乙醛 | ≤15ug/m3， |
|  | 甲苯 | ≤15ug/m3， | 乙苯 | ≤15ug/m3， |
|  | 二甲苯 | ≤15ug/m3， | 甲醛 | ≤15ug/m3 |
|  | 丙酮 | ≤15ug/m3， | 苯乙烯 | ≤5ug/m3 |

1.4触摸屏操作系统

1.4.1设定显示系统、记录输出系统、时间累计器、温度过升防止器、操作开关、试样电源控制端子、时间信号端子等。

1.4.2液晶TET显示器（6.5英寸），显示舱内温度（设定、显示）、湿度（设定、显示），时间。

1.4.3温湿度分辨率：0.1℃

1.4.4时间分辨率：0.1min

1.4.5附属安全检测功能：自诊断、报警等

1.5保护装置

1.5.1电源漏电保护开关、电源保护系统、温湿度调节控制系统、强弱电控制系统、变压器等

1.5.2 漏电保护器、温度过升防止器、加湿器空烧防止器、保险丝、电动机(风机・冷冻机)过负载继电器、冷冻机高压压力开关、配线用断路器、断水继电器等。

1.6供货时提供省级法定计量机构出具的检定证书/校准证书。