第一标段：

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机维修定损模拟实训系统 | 套 | 1 |
| 2 | 无人机动力测试平台 | 套 | 1 |
| 3 | 装调实训无人机教学系统(多旋翼)含备件库工具包 | 套 | 1 |
| 4 | 无人机装调检修系统 | 台 | 30 |
| 5 | 工具包 | 套 | 30 |
| 6 | 无人机装调实训台 | 套 | 15 |
| 7 | 智慧黑板 | 套 | 1 |
| 8 | 飞行模拟仿真教学系统 | 套 | 50 |
| 9 | 中型训练机 | 套 | 2 |
| 10 | 小型训练机 | 套 | 2 |
| 11 | 无人机培训物料 | 批 | 1 |
| 12 | 电子桩 | 套 | 1 |
| 13 | 航拍无人机 | 套 | 1 |
| 14 | 植保无人机 | 套 | 2 |
| 15 | 实训室环境改造 | 套 | 1 |
| 16 | 实训台 | 套 | 8 |
| 17 | 教师讲台 | 套 | 1 |
| 18 | 文件柜 | 个 | 5 |
| 19 | 摄像机1 | 套 | 1 |
| 20 | 摄像机2 | 套 | 1 |
| 21 | 相机镜头 | 套 | 3 |
| 22 | 固态硬盘 | 个 | 48 |
| 23 | 内存条 | 个 | 48 |

- 设备参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无人机维修定损模拟实训系统 | 采用箱式设计，能够还原真实无人机系统组成形式，并配备有整套的动力系统、飞控系统和控制系统，具备故障点可设置与解除功能。所有故障问题均可通过常见故障排除、检测方法进行判断与识别，可满足无人机装调检修工新职业的职业技能训练要求，此设备要求配套实训教学课程资源。 1.动力系统构成情况为：电机类型要求为无刷电机，定子尺寸不小于23mm，kv值不小于1000KV，电调类型要求为无刷电调，持续工作电流不小于30A,支持最大瞬间电流不小于40A,适用于2S〜6S电池，动力电池类型要求为：锂电池，容量不小于2200mah;放电倍率不小于25C； 2.遥控器工作频率：2400MHz〜2483.5MHz；通道数不少于8个；支持宽电压输入；至少支持SUS、PWM信号输出，系统功耗不得大于80mA；传输速率不小于38kbps；遥控系统具备信号发射指示灯，调制模式至少支持GFSK模式；且遥控器至少具备三段不少于1个，二段开关不少于1个； 3.飞控系统：飞行模式至少支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；飞控内部要求集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块；FLASH存储≥8MB,供电范围4.8〜5.5V；该飞控支持轴距在250mm〜1800mm轴距的多旋翼飞行器；传感器模块至少包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块等；外设串口至少包含：数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口：TFMINI串口等；飞控系统要求采用高性能处理器，主频≥480Mhz,带有双精度浮点硬件处理器；飞控系统要求具备：磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合等功能； 4.无人机维修定损实训箱要求在故障点设置面板上具备总电源开关，以及分电板供电故障开关；开关面板为锁扣式设计； 5.无人机维修定损实训箱要求能够还原四旋翼无人机系统构成，要求能够直观展示无人机内部线路的连接方式 6.无人机维修定损实训箱至少满足一键设置多种不同的无人机故障，所有故障检测定损流程与真实情况完全符合，所有故障均可在一分钟内进行恢复复原； 7.故障点设置时能够完美展现真实故障情况的发生以及检测维修； 8.能够实现对无人机系统部件进行功能检测； 9.最少能够实现动力系统、飞控系统、机体结构等部位的故障设置； 10.内部含有无人机飞控系统，动力系统、接收系统、故障控制系统等； 11．实训教学课程资源 （1）PPT课件资源 ①数量要求：≥11个。 ②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。 （2）视频微课 ①数量要求：≥3个。 ②内容要求：至少包含万用表工具使用、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-接收机故障。 （3）任务工卡 ①数量要求：≥11个。 ②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障等故障实训任务工作检修卡。 （4）课程教案 ①数量要求：≥11个。 ②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障。 （5）实训手册： ①数量要求：≥11个。 ②内容要求：至少包含无人机维修定损概述、万用表工具使用、维修定损飞控调参软件安装、维修定损实训箱参数写入、维修定损实训箱-电机故障、维修定损实训箱-电调故障、维修定损实训箱-接收机故障、维修定损实训箱-飞控故障、维修定损实训箱-分电板故障、维修定损实训箱-电源管理模块故障、维修定损实训箱-动力电池故障等。 |
| 2 | 无人机动力测试平台 | 一、无人机动力系统实验教学平台的功能为测量无人机动力匹配情况，获取无人机动力测试的核心数据；测试完成可一键生成测试报告。 1.使用环境支持：0℃至40℃；存储温度：-20至+60℃；2.存储湿度≤90%，使用湿度≤80%； 3.设备电源输出电压DC0V-24V（支持可调）,最大输出电流为≥15A； 4.可支持测试11寸以上的螺旋桨； 5.电压电流测试测量模块：电压量程测量范围支持6V-28V;电压分辨率不小于0.01V； 6.电压精度不低于0.1%+0.1%FS,电流量程支持0A-30A；电流分辨率不低于0.01A;电流精度不低于0.2%+0.2%FS 7.拉力测量最大量程不小于2.5KG；分辨率不低于1gf;传感器精度不低于0.1%+0.1%FS 8.扭矩测量量程不小于1N•M；分辨率不低于0.001N•M；传感器精度不低于0.2%+0.2%FS； 9.换相转速测量量程（两级电机）：支持60RPM-150000RPM；精度不低于0.05%±0.05%FS；分辨率不低于1RPM； 10.关于温度测量，红外电机温度量程不小于-70℃至+350℃；分辨率不低于0.1℃，红外电机温度测量精度误差不大于±0.5℃；环境温度量程不小于-40℃至+125℃，分辨率不低于0.1℃；环境温度测量精度误差不大于±0.5℃； 配套软件功能 二、无人机动力系统实验教学平台配套的上位机控制软件，与动力系统测试台进行连接，实现对无人机动力系统的测量和数据加工。 1.软件安装运行环境要求 软件运行：支持Windows10系统环境下运行； 2.无人机动力测试设备适用于无人机、航模动力系统静态或动态下的拉力（推力）测试，可同时测量动力系统拉力、功耗与效率、发动机功耗与效率、螺旋桨桨效等数据。支持实时测试数据显示、实时数据图表显示、设备信息显示；实时数据存储； 3.支持数据分析功能，可以将测试台历史数据读入图表查看相关曲线。并对数据进行处理，根据采集频率对数据进行均值和极值滤波。 4.数据分析界面可加载日志数据，根据选择加载数据，可达到直观显示效果； 5.测试模式至少包含增长，循环，自定义三种测试模式； 6.测试软件具备油门上锁功能，可在油门上锁期间不接受输出油门的命令控制； 7.恒转速控制功能，测试台专用软件可根据给定的最大转速进行30%-MAX的恒转速控制，控制精度不低于1%+0.5%F.S 8.测试台专用软件可根据用户的设置在上位机（PC）上进行超量程报警，报警声通过PC音频传出，提醒测试员超过预设值，防止超量程测试，避免永久损伤测试台。 9.动力测试教学设备须到以下数据： （1）电压(V)：测试台动力系统的供电电压 （2）电流(A)：动力系统消耗的电流，不包含测试台工作消耗的电流。 （3）拉力(g)：测试台拉力传感器采集拉力对于拉力“零”的变化值。 （4）扭矩(N·M)：测试台扭力传感器采集值乘以力臂（N·M）。 （5）实时功率(W)：当前时间测试台动力系统消耗的功率。 （6）转速(rpm)：电机当前时刻每分钟的转数。 （7）电机温度(℃)：当前时刻电机的温度。 （8）油门输入(%)：当前时刻PWM输入通道的占空比对应的油门百分比，只是检测的输入量。此时测试台上的油门输出量和此值无关。 （9）电机输出(W)：指当前状态电机电调一整套动力系统输出的功率。扭矩×转速。 （10）电机效率(%)：该电机效率指的是电机和电调的综合效率。电机输出/系统输入（实时功率）。 （11）桨力效(g/w)：当前状态下，螺旋桨产生拉力对应电机输出的效率。 （12）系统力效：当前状态下螺旋桨产生的拉力对应系统输入的效率。 （1）PPT课件资源 ①数量要求：≥19个。 ②内容要求：至少包含动力测试原理参数讲解、动力测试台软硬件安装使用、螺旋桨不同螺距对拉力影响的实验、螺旋桨不同大小对拉力影响的实验、螺旋桨不同材质对拉力影响的实验、螺旋桨与电机匹配实验、电机KV值定义验证实验、电机参数改变对无人机拉力影响的实验、电调参数改变对无人机拉力影响的实验、电池型号改变对无人机拉力影响的实验、电机转速与电压之间的关系实验(空载、负载)、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于2212电机30安电调测试电机温度实验、螺旋桨拉力测试实验、动力匹配的电机效率实验、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于350mm轴距多旋翼无人机不同动力选型的最优配比实验、无人机动力系统基础性能测试（综合）、基于基于350mm轴距多旋翼无人机动力系统的优化选型测试（综合）。 （2）视频微课 ①数量要求：≥4个。 ②内容要求：至少包含动力测试原理参数讲解、动力测试台软硬件安装使用、螺旋桨不同螺距对拉力影响的实验、螺旋桨不同大小对拉力影响的实验。 （3）任务工卡 ①数量要求：≥19个。 ②内容要求：至少包含动力测试原理参数讲解、动力测试台软硬件安装使用、螺旋桨不同螺距对拉力影响的实验、螺旋桨不同大小对拉力影响的实验、螺旋桨不同材质对拉力影响的实验、螺旋桨与电机匹配实验、电机KV值定义验证实验、电机参数改变对无人机拉力影响的实验、电调参数改变对无人机拉力影响的实验、电池型号改变对无人机拉力影响的实验、电机转速与电压之间的关系实验(空载、负载)、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于2212电机30安电调测试电机温度实验、螺旋桨拉力测试实验、动力匹配的电机效率实验、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于基于350mm轴距多旋翼无人机不同动力选型的最优配比实验、无人机动力系统基础性能测试（综合）、基于基于350mm轴距多旋翼无人机动力系统的优化选型测试（综合）。 （4）课程教案 ①数量要求：≥19个。 ②内容要求：至少包含动力测试原理参数讲解、动力测试台软硬件安装使用、螺旋桨不同螺距对拉力影响的实验、螺旋桨不同大小对拉力影响的实验、螺旋桨不同材质对拉力影响的实验、螺旋桨与电机匹配实验、电机KV值定义验证实验、电机参数改变对无人机拉力影响的实验、电调参数改变对无人机拉力影响的实验、电池型号改变对无人机拉力影响的实验、电机转速与电压之间的关系实验(空载、负载)、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于2212电机30安电调测试电机温度实验、螺旋桨拉力测试实验、动力匹配的电机效率实验、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于基于350mm轴距多旋翼无人机不同动力选型的最优配比实验、无人机动力系统基础性能测试（综合）、基于基于350mm轴距多旋翼无人机动力系统的优化选型测试（综合）。 （5）实训手册： ①数量要求：≥19个。 ②内容要求：至少包含动力测试原理参数讲解、动力测试台软硬件安装使用、螺旋桨不同螺距对拉力影响的实验、螺旋桨不同大小对拉力影响的实验、螺旋桨不同材质对拉力影响的实验、螺旋桨与电机匹配实验、电机KV值定义验证实验、电机参数改变对无人机拉力影响的实验、电调参数改变对无人机拉力影响的实验、电池型号改变对无人机拉力影响的实验、电机转速与电压之间的关系实验(空载、负载)、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于2212电机30安电调测试电机温度实验、螺旋桨拉力测试实验、动力匹配的电机效率实验、基于2212电机的螺旋桨选用实验、基于基于350mm轴距多旋翼无人机不同动力选型的最优配比实验、无人机动力系统基础性能测试（综合）、基于基于350mm轴距多旋翼无人机动力系统的优化选型测试（综合）。 |
| 3 | 装调实训无人机教学系统(多旋翼)含备件库工具包 | 1.机架布局为“X”；机身轴距≥450mm 2.机身材料：碳纤维和航空铝件 3.最大飞行时间不得低于15 min,最大起飞重量＞1.5kg 4.工作环境温度-10〜40℃ 5.最大上升速度≥4m\s;最大下降速度为≤5m\s;最大平飞速度≥7m\s 6.最大可承受风速≥8m\s；悬停精度，垂直±0.5m,水平±1m(GPS状态） 7.使用场景；室内、室外 8.最大俯仰角度不小于35°； 9.控制方式为最少支持：遥控器控制、地面站控制，机载电脑控制等 10.机体下中心板为PCB电路板设计，电子线路为沉埋式设计，且PCB电路板上具有明显的信号线序号标识，防止组装调试时安装线序出错。连接插头采取插拔式设计，保证100次以上的重复使用性。 11.不可将内部线路直接裸露在外，配备ABS塑料可拆卸壳体，保证设备电子元器件的防水性与美观性，并且拆卸简单 12.机身处附有二维码图标，通过扫描二维码图标，可在移动端查看该机型的组装视频。 13.配套各个型号的内六角工具套装，尖嘴钳、剥线钳等工具，为无人机拆装、维修等实训任务提供支持，工具明细如下： 1）M1.5 内六角螺丝刀1把 2）M2.0内六角螺丝刀 1把 3）M2.5 内六角螺丝刀1把 4）M3.0内六角螺丝刀1把 5）一字螺丝刀 1把 6）十字螺丝刀 1把 7）斜口钳1把 8）剥线钳1把 9）壁纸刀1把 10）烙铁架1套 11）焊锡丝1卷 12）松香1盒 13）50W电烙铁 1支 14）动力电池测电器1个 15）万用表套装 1个 16）水平测量柱1个 17）锉刀1个 18）螺丝胶1 盒 19）香蕉头焊台1个 20）试电笔1个 21）USB调参线1条 22）热熔胶枪1个 （1）PPT课件资源 ①数量要求：≥7个。 ②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。 （2）视频微课 ①数量要求：≥7个。 ②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、装调实训无人机系统（多旋翼）机体组装、飞控的安装与调试、飞控线路连接和遥控器设置、电机转向验证及换向、无人机飞行测试、无人机模拟操控飞行。 （3）任务工卡 ①数量要求：≥7个。 ②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。 （4）课程教案 ①数量要求：≥7个。 ②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。 （5）实训手册： ①数量要求：≥7个。 ②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。 |
| 4 | 无人机装调检修系统 | 1.机架:机架布局为“X”；机身轴距≥450mm 2.电机：定子直径≥23mm；高度≥12mm；KV值≥1000KV，且带正反牙螺纹 3.飞控：具有磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、超快速二次开发功能 4.电调：电调持续工作电流≥30A，最大瞬间电流不超过40A，适用于2S-6S电池 5.桨叶规格型号：桨叶尺寸≥9寸 6.电池：放电倍率≥30C，锂电池； 7.遥控器： 支持SUS、PWM信号输出，工作电压为7.4V-18V,使用DSSS&FHSS混合双扩频技术，可实现避干扰和抗干扰结合，遥控器通道数量不低于8个 8.电压等级：3s 9.速度：最大上升速度≥4m/s;最大下降速度为≤5m/s;最大平飞速度≥7m/s； 10.工作环境温度支持范围：-10〜40℃ |
| 5 | 工具包 | 无人机装配维修工具箱是针对无人机准备的工具支持模块，为无人机拆装、维修实训任务提供支持，整体采用箱式设计，箱体采用航空箱材质，内衬采用EVA海绵材质；包含M1.5内六角螺丝刀、M2.0内六角螺丝刀、M2.5内六角螺丝刀、M3.0内六角螺丝刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、斜口钳、剥线钳、壁纸刀、烙铁架、焊锡丝、松香、电烙铁、动力电池测电器、万用表套装、水平测量柱、锉刀、螺丝胶、香蕉头焊台、试电笔、USB调参线、热熔胶枪，示波器。 |
| 6 | 无人机装调实训台 | 根据实训室具体面积和实训环境进行定制 |
| 7 | 智慧黑板 | 智慧黑板 智能交互黑板整机采用三段式一体化结构设计，由两块侧板及主屏组成，长度4382mm，高度1261mm，厚度70mm 一、主屏 1.智能交互黑板显示尺寸86英寸，分辨率：3840×2160，在双系统下均支持40点同时触控 2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度 3.智能交互黑板采用电容全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹 4.智能交互黑板前面板具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能Type-C接口，全功能接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据 5.智能交互黑板后置标配VGA输入1路 6.智能交互黑板前置中文按键8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能 7.智能交互黑板内置WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量32个 8.整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频 9.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板、前置按键面板、屏体主板、屏体电源板、扬声器支持单独前拆 10.智能交互黑板具备前置电脑还原按键，为避免误碰，按键采用针孔式设计，并有配有中文标识 11.采用针孔阵列发声设计，智能交互黑板下边框具有4个发声单元，总功率60W，低音音箱尺寸3.5英寸，扬声器在100%音量下，1米处声压级90dB，10米处声压级80dB；谐振频率260Hz 12.智能交互黑板具备12核芯片驱动， Android 系统版本14.0，内存4G，存储32G |
| 8 | 飞行模拟仿真教学系统 | 飞行模拟仿真教学实训系统主要针对无人机初学者学习的辅助工具，系统含仿真软件与模拟器，系统配套有练习软件，可以与模拟遥控器结合使用。 1.飞行模式至少具备定位模式、姿态模式、运动模式。 2.仿真视角至少具备跟随视角、飞手视角、图传视角、FPV视角、第三人称视角。 3.环境仿真至少具备风扰动、天气、光照、电磁干扰。 4.其他仿真至少具备图传距离、电池续航、小地图、虚拟摇杆。 5.控制设置至少具备EXP曲线、感度、灵敏度、摇杆模式。 |
| 9 | 中型训练机 | 碳板机架：机身采用全碳纤维机身设计； 轴距：1250mm； 空机重量：15.5KG； 最大起飞重量：35.5KG; 起飞海拔：≥3000M； 抗风能力：≤6级； 飞行地面站：具备区域规划、障碍区规划、航线生成、航线微调等功能，从而满足作业要求；支持航线规划；实时显示高度、方向、速度、爬升率等参数；实时显示GPS定位状态数据；实时显示动力电池电压等。 地面站具备一键起降、返航功能 |
| 10 | 小型训练机 | 本训练机标准轴距，专业防水IP35防尘装置，机身结构的系统性能完全匹配兼容多种飞行模式，飞控系统稳定可靠，遥控器传输稳定，完全满足民航局官方培训考试要求。满足无人机视距内和超视距驾驶员考证要求。 轴距:1050mm 展开尺寸（不含桨叶）:1130*1130*550mm 折叠尺寸:550*460*650mm 空机重量:4.2kg 动力电机:5008 电调:40A 电池:6S (1.6AH) 螺旋桨:17寸 抗风性:4-6级 防护等级:IP35 尺寸：30*42.5*85mm 陀螺仪：有 气压计：有 电子罗盘：有 外部接口：UART串口、PWM输出、PMU电源输入、TYPE-C、RGB（LED灯接口）、DATAlink接口 包含无人机专用遥控器、电池、充电器等 |
| 11 | 无人机培训物料 | 符合无人机驾校培训需求物料一批 |
| 12 | 电子桩 | 工业厘米级定位模块； 实时播报训练指令； 训练模式丰富，可以针对性练习360度自旋和水平八字飞行，提高训练成效； 系统界面：实时显示速度、高度、GPS信号精度等信息； |
| 13 | 航拍无人机 | 1.重量≤950 g 2.折叠后尺寸≤225×100×100mm 3.轴距≥380 mm 4.最长飞行时间≥43 分钟 5.最大可抗风速≥5级风 6. 飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 7. 支持GPS+GLONASS+BEIDOU 8. 工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C 9. 从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s 10.最大飞行海拔高度≥6000 米 11.为保证数据安全，图传链路需进行加密 12.具备飞行器自检功能 13.具备低电量自动返航功能 14.具备信号丢失自动返航功能 15.具有长焦可见光、广角可见光和中长焦镜头 16.具备广角相机，有效像素≥2000万 17.中长焦相机≥4800万 18.长焦相机像素数≥1200万 19.水平飞行速度≥21米每秒 20.遥控器自带 5.5英寸全高清屏幕，可持续以 700 尼特的高亮度显示 21.遥控器最大遥控距离15公里 22.含两块额外备用电池，带屏遥控器，100瓦桌面充电器，100瓦充电管家 23. 搭配 桌面充电器和 100W 充电管家，充电时间≤70分钟 24.电池能量为77瓦时 |
| 14 | 植保无人机 | 空机重量：小于等于55kg 最大起飞重量： 最大喷酒起飞重量:大于等于100kg 最大轴距： 2440 mm(对角线轴距)； 外形尺寸： 机臂展开，桨叶展开:3175mmx3490mmx960 mm 机臂展开，桨叶折叠:1820mmx2100mmx960 mm 机臂折香，奖叶折香:1130mmx880 mmx960 mm； 悬停精度(GNSS 信号良好)： 启用 RTK:1 cm+1 ppm(水平),1.5 cm +1 ppm (垂直) 未启用 RTK: 水平±60 cm,垂直±30 cm 1 ppm:飞机与基站每增加1公里，精度变差1毫米。例如飞机距离基站1公里，则精度为 1.1 厘米； 可设置最大飞行半径：2 km； 工作环境温度;：0℃至 40 ℃； 最大可承受风速：6 m/s。 |
| 15 | 实训室环境改造 | 根据实训室具体情况进行改造，包含墙面、地面、灯光、电路等基础设施 |
| 16 | 实训台 | 桌子规格：2400*800*750mm桌面基材采用25mm厚度E0级吉林森工露水河高密度板，环保防静电贴面；要求板面光滑平整，防划伤、高强耐磨,集中耐高温200℃。PVC封边条经全自动封边机高温粘贴；修边光滑平整，无棱角，且经过抛光处理。 钢架部分：桌架主体采用优质冷轧钢材,数控机床磨具冲压，避免焊缝开裂。管壁厚度不低于1.2mm， 焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接后要经打磨处理。各钢件经酸洗、磷化、防锈处理采用高压静电喷涂而成，聚酯环氧粉末喷塑等符合国家环保标准规。钢架白色。桌面绿色 方凳：钢木结合;规格330*230*420mm;架体部分采用25*25mm方管焊接，厚度不低于1.2mm，经酸洗、磷化、防锈处理采用高压静申喷涂而成;凳面采用蓝色15mm厚度三聚氰胺贴面 |
| 17 | 教师讲台 | 讲桌采用钢木结合构造，钢板厚度0.8-1.2-1.5mm。桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 讲台关闭尺寸：1100*780*1000mm。 钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面为12mm木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性 采用分体式结构，上下两部分采用分体组装 |
| 18 | 文件柜 | 材质：铁等体，外形尺寸约：高1800×宽850×深390（mm） |
| 19 | 摄像机1 | 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 1.0英寸（13.2×8.8mm） 最大像素 2000万 有效像素 约1420万像素（16:9） 光学变焦 12倍 数字变焦 48倍 镜头结构 自动聚焦/手动聚焦可选 实际焦距 f=9.3-111.6mm 等效35mm焦距 f=29.0-348.0mm（16：9） 最大光圈 F2.8 滤镜直径 62mm 液晶屏尺寸 3.5英寸 液晶屏像素 156 取景器描述 0.24英寸155万像素取景器 |
| 20 | 摄像机2 | 感光度 ISO 100~32000，800，2500双基础ISO 快门速度 [视频模式]1/8000~1/4秒,[拍照模式]1/8000~30秒 成像设备(类型） APS-C背照式CMOS传感器 有效像素数 约2010万像素（视频模式），约2600万像素（拍照模式） 对焦系统 类型 快速混合对焦 对焦点 [视频]495个相位对焦点，[拍照]759个相位对焦点 监控 液晶屏 7.5cm 显示屏，像素约236万 防抖 机身防抖 机身自带5.5级五轴防抖，可选模式[视频]增强/普通/关，[拍照]开/关 输入/输出 USB USB Type-C接口 (x1, 兼容高速USB 10Gbps (USB 3.2)), Multi/Micro USB 接口(x1) 电源 电池续航 约115分钟（实际录制时间，以CIPA标准测试），约175分钟（连续录制时间，以CIPA标准测试，约570张照片（拍摄模式，以CIPA标准测试） 一般规格 重量 ILME-FX30B（单机身）：约562g (单机身)；约646g（含电池，储存卡) ILME-FX30（单机身+XLR手柄）：约951g (含手柄，电池，储存卡) 尺寸（宽 x 高 x 深） 129.7mm×77.8mm×84.5mm(不含突出部分) 工作温度 0℃~40℃ |
| 21 | 相机镜头 | 最大光圈：F1.4适用机身类型：微单滤镜直径：67mm画幅：全画幅镜头类型：标准定焦镜头 |
| 22 | 固态硬盘 | 256GB SSD固态硬盘 M.2接口（NVMe协议）PCIe3.0四通道 |
| 23 | 内存条 | 16GB DDR4 2666MHz 台式机内存条 |