- 目    录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	7

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	29

第五章 采购项目目录及技术标准	32

第六章 投标文件格式	61

# 招标公告

【平公资采2025730号】郏县人民医院2025年（第一批）医疗设备购置项目-公开招标公告

项目概况

郏县人民医院2025年（第一批）医疗设备购置项目-的潜在投标人应在 全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市） 获取招标文件，并于2025年08月27日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：郏采招标-2025-25

2、项目名称：郏县人民医院2025年（第一批）医疗设备购置项目-

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：650000.00元

最高限价：650000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025730号-1 | 郏县人民医院2025年（第一批）医疗设备购置项目 | 650000.00 | 650000.00 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：详见招标文件

5.2、资金来源：自筹资金。

5.3、标段划分：本项目共分一个标段。

5.4、交货地点：郏县人民医院。

5.5、交货期限：合同签订后90日历天内交货完毕，文件中另有约定的以约定为准。

5.6、质量要求：合格。

5.7、质保期：：三年

6、合同履行期限：合同签订后90日历天内。

7、本项目不接受联合体投标。

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定。本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商应具有独立法人资格，持有有效的营业执照（提供有效的营业执照原件扫描件，也可提供电子营业执照）；

3.2、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。

3.3、本次招标采用资格后审。不接受联合体投标。

3.4、供应商须为设备的制造商或代理商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证;供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录），非医疗器械可不提供。

3.5、供应商所投产品须具有在有效期内的的医疗器械产品注册证，非医疗器械可不提供。

3.6、提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录，执行财库[2016]125号文（查询时间为本公告发布之日后）。

注：

1、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

2、供应商必须保证所提供的所有资料真实性，并承担因就提供虚假资料被随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切法律后果（提供承诺书，格式自拟）；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标（提供承诺书，格式自拟）

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年8月6日0时00分整至2025年8月26日23时59分整。

2.地点：潜在投标人下载文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml；

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；

3.方式：在招标文件获取截止时间前，于全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子招投标系统自行下载EGP版本招标文件；投标企业未通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子招投标系统下载EGP招标文件的，其投标文件于系统内无法上传。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年8月27日9点00分（北京时间）

2.地点：在投标截止时间前通过平顶山市公共资源交易中心系统

五、开标时间及地点

1.时间：2025年8月27日9点00分（北京时间）

2.地点：在投标截止时间前通过平顶山市公共资源交易中心系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市郏县政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目落实节能环保、绿色采购政府采购政策；支持不发达地区和少数民族地区发展。

2、逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

3、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向招标人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章由法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

5、我单位（招标人)严格按照平财购【2021】46号文要求的时限发布中标（成交)结果公告，发出中标（成交)通知书，签订采购合同，上传采购合同。

6、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；

7、供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向有关部门反映核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动并予通报等相关处罚。

8、监督部门：郏县财政局

统一社会信用代码：114104250054921046

联系电话：0375-5152805

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一信用代码：11410400MB1632093J

联系方式：0375-497601895

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

招标人：

名    称：郏县人民医院

地    址：郏县境内

联 系 人：刘先生

联系方式：0375-5115969

2.采购代理机构信息

名 称：中联永信工程管理（河南）有限公司

地    址：河南省平顶山市高新区开发路与轻工路交叉口恒鑫祥工业园1号楼9楼。

联系人：康先生

联系方式：18637502703

3.项目联系方式

项目联系人：康先生

联系方式：18637502703

温馨提示：

注：本项目实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》，本项目相关要求与《“不见面”开标注意事项及操作流程》不一致之处以《“不见面”开标注意事项及操作流程》为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

# 投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 招标人： 名 称：郏县人民医院 地 址：郏县境内 联 系 人：刘先生 联系方式：0375-5115969 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：中联永信工程管理（河南）有限公司 地址：河南省平顶山市高新区开发路与轻工路交叉口恒鑫祥工业园1号楼9楼。 联系人：康先生 联系方式：18637502703 |
| 3 | 项目名称 | 郏县人民医院2025年（第一批）医疗设备购置项目 |
| 4 | 采购内容 | 详见招标文件 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 交货地点 | 郏县人民医院 |
| 7 | 交货期限 | 合同签订后90日历天内交货完毕，文件中另有约定的以约定为准 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 质保期 | 三年 |
| 10 | 供应商资质要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定。本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。 3、本项目的特定资格要求： 3.1、供应商应具有独立法人资格，持有有效的营业执照（提供有效的营业执照原件扫描件，也可提供电子营业执照）； 3.2、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。按照《郏县财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”“信用中国”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。 3.3、本次招标采用资格后审。不接受联合体投标。 3.4、供应商须为设备的制造商或代理商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证;供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录），非医疗器械可不提供。 3.5、供应商所投产品须具有在有效期内的的医疗器械产品注册证，非医疗器械可不提供。 3.6、提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，查询结果页面截图，若有不良记录，执行财库[2016]125号文（查询时间为本公告发布之日后）。 注： 1、如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。 2、供应商必须保证所提供的所有资料真实性，并承担因就提供虚假资料被随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切法律后果（提供承诺书，格式自拟）； 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标（提供承诺书，格式自拟） |
| 11 | 资格审查 | 资格后审 |
| 12 | 投标截止时间 | 2025年8月27日9点00分(北京时间） |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 近年财务状况的 年份要求 | \ |
| 16 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求加盖单位电子印章、法定代表人电子印章（电子签字）。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料扫描件须加盖投标人电子印章。 |
| 17 | 投标文件份数 | 电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：xxx公司_项目名称.file）； （2）为便于业主存档，各供应商另须提供纸质投标文件（系统下载）一式贰份，胶装成册，开标结束后提交至代理公司。 |
| 18 | 装订要求 | 不适用于本项目 |
| 19 | 电子文档（U盘）封套上写明 | 不适用于本项目 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 投标文件在投标截止时间前上传系统 |
| 21 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：公共资源交易中心网上开标大厅。 |
| 23 | 开标程序 | 1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成及确定方式：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 （根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。） |
| 25 | 评标方法和标准 | 综合评分法，详见第三章“评标办法”。 |
| 26 | 需要补充的其他内容 |  |
| 26.1 | 招标控制价 | 650000.00元 |
|  |  | 投标报价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序。 |
| 23.5 | 中标、成交结果公告 | 执行财库[2015]135号要求 |
| 23.6 | 招标代理服务费 | 本项目代理服务费收费标准依据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号）规定的标准计取，人民币11050元，由中标供应商支付。 |
| 23.7 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。 |
| 23.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。（本项目投标文件格式中所述法定代表人印章是指法定代表人电子签字） |
| 24 | 补充内容 | 本项目所属行业：制造业。 中小企业划型标准：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）”规定的划型标准为依据。 |
| 25 | 关于核心产品的规定 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格:评审得分相同的推荐报价低的为中标候选人 |
| 26 | - 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策 | - 1.根据《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号）、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号）的规定，本项目所采购设备若属于“节能产品政府采购品目清单”范围的，供应商按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定提供有效期内的产品证明材料扫描件的得0.5分。没有不得分。 - 2.本项目所采购设备若属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，供应商按照《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定提供有效期内的产品证明材料扫描件的得0.5分，没有不得分。 |

（一）总  则

1. 项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表第1项。

1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表第2项。

1.4 本项目名称：见供应商须知前附表第3项。

1.5 本项目资金来源：见供应商须知前附表第5项。

1.6 本项目交货期限：见供应商须知前附表第7项。

2.有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是郏县人民医院。

2.2 招标代理机构：招标代理机构系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的招标代理机构是指受采购人委托组织招标的中联永信工程管理（河南）有限公司。

2.3合格的供应商

2.3.1具备供应商资质要求的条件，见供应商须知前附表第10项；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

供应商应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，供应商应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）采购项目目录及技术标准

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中向采购人提出，以便补齐。供应商若对招标文件有任何疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前15天在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

6.2投标截止时间15天前，采购人可在电子交易系统中修改招标文件，并公示给所有已购买招标文件的供应商，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

6.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后在电子交易系统中发出的文件为准。

6.4为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将根据供应商在电子交易系统中提出延期投标意见酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确；若所有供应商认为招标文件的修改与补充不影响投标文件的编制，采购人将不予延长投标文件提交时间；若供应商未在电子交易系统中提出延期投标意见且同意本工程开标时间，则采购人可以认为所有供应商对招标文件的修改与补充通知不影响投标文件的编制，开标时间将不予延期。

7. 答疑会

不召开答疑会，供应商将需答疑的问题以书面形式向采购人提出澄清要求。

（三）投标文件

8．投标文件的组成

投标文件的内容：

一、投标函

二、投标报价一览表

三、分项报价表

四、偏离表

五、法定代表人身份证明或附法定代表人身份证明的授权委托书

六、资格审查资料

七、供应商认为有必要的其它资料

八、人员配备状况

九、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

十、招标代理服务费承诺函

9.投标文件的修改

9.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

9.2在投标有效期内，投标人不能撤回其投标文件。

10．投标报价

10.1本项目投标报价采用完整报价。

10.2供应商所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求的投标，将被认为是非响应性投标而被拒绝。

10.3供应商不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

11.投标有效期

11.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

12.投标保证金

符合招标文件投标人须知前附表之规定。

- 资格审查资料

详见“第三章 评标办法”

- 投标文件的编制

14.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

14.2 投标文件封面、投标函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。（上述签字、签章等均为电子印章或电子签字）

14.3为了保证投标文件的真实性和有效性，营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证或医疗器械产品注册证必须为原件扫描件并加盖公章，否则按无效标处理。

15．投标文件格式

15.1 投标文件可按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

16．投标有效期

16.1 投标有效期见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其投标文件。

17．投标文件的印制和签署

17.1 投标文件由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签字或盖章处签字和盖章。 （上述签字、签章等均为电子印章或电子签字）

17.2 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.3 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖公章和内容应完整，如有遗漏，将影响投标文件得分。（上述签字、签章等均为电子印章或电子签字）

（四）投标

18. 投标文件的密封和标注（不适用与本项目）

18.1 投标文件的份数见供应商须知前附表第17项。

18.2 投标文件的装订要求见供应商按须知前附表第18项。

19．投标文件的递交

19.1 电子化投标文件的格式及上传投标

19.1.1 投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称第  标段.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称第  标段.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

19.1.2 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

20．投标文件的修改和撤回

20.1在本供应商须知前附表第12项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

20.2供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知规定进行编制、密封、标识和递交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“修改”字样。

20.3在投标截止日期之后，供应商不得补充、修改投标文件。

20.4在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件。

（五）开标

21．开标

21.1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

21.2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

21.3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

21.4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

21.5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

（六）评标

22. 评标委员会

22.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家从相关专家库中，通过随机方式抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

22.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23．评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24．评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

25．投标文件的初步评审

25.1 评标时，评标委员会将首先评定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

25.2 实质上没响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，不进入详细评审（打分程序）：

25.2.1投标文件（投标书）无供应商盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

25.2.2供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

25.2.3 投标文件附有招标方不能接受的条件或未对招标文件相关要求做出响应承诺的；

25.2.4投标文件中规定的其他情形。

25.3投标文件一经开标，供应商无权予以更正或撤回。

26．投标文件错误的修正

26.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.2调整或修正投标文件的投标报价经供应商同意后，对供应商起约束作用。

27．投标文件的澄清

27.1 在评标阶段，评标委员会认为需要时，可书面通知供应商要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，供应商不得拒绝。

27.2 有关澄清的答复，应以书面形式进行，供应商不得借澄清问题的机会，与评标委员会及评标工作人员私下接触或对原投标报价或投标的实质性内容提出修改，

但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

27.3评标委员会不接受供应商主动提出的澄清。

28.投标文件的评价与比较

28.1评标委员会依据本招标文件第三章“评标办法”对通过初审的投标文件进行评价和比较。

28.2 评标委员会向采购人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前3名的合格供应商为中标候选供应商。

29.评标过程的保密

29.1 开标后，直至授予中标供应商合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及商业秘密等与评标有关的其他情况。

29.2 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

30.合同授予

30.1 定标方式：采购人据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

30.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

30.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。中标供应商在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

- 签订合同

31.1中标供应商接到中标通知书后在中标通知书规定时间内，根据招标文件和投标文件与采购人订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标供应商还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

32.中标服务费

投标人应在中标后向招标代理人支付招标代理服务费。此项费用由投标人综合考虑到投标总报价中，不单独列项报价。中标人在领取中标通知书前，参照发改价格【豫招协2023002号】文件，由中标人向代理机构支付招标代理服务费人民币11050元

33.纪律和监督

33.1对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

33.2 对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现供应商有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

33.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

33.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 需要补充的其他内容（见供应商须知前附表）

- 第三章 评标办法

一、评标、定标原则

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》等的有关规定，坚持公开、公平、公正、诚实、守信、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、评标监督：按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十五条规定执行。

三、评标委员会：评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标由依法组建的评标委员会负责。评审专家从相关评审专家库中，通过随机方式抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

四、评标纪律：（评标现场宣读）

五、评标规则：采取百分制对各投标文件进行评审，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，当出现并列时，保留至小数点后三位。具体评标过程分为两个阶段：

1．初步评审

本招标文件中针对供应商所要求的证件等资料在开标、评标阶段不需提供原件，但招标人保留事后对其原件的真实性进行核查的权利，供应商应对其原件的真实性作出承诺：如招标人调查发现或接受举报后查实供应商弄虚作假则取消其投标资格或中标资格，并将情况上报主管部门记入信用记录。

评委会首先按招标文件要求对供应商的投标文件进行符合性评审。确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进行下一步评审。

2．细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供不了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。

如投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。修正结果经供应商确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受供应商在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤销其不符合要求的偏差。

3．详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件做进一步评审与比较。

4．评标保密

在确认中标供应商之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，凡参与评标的所有人员都不得向供应商或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果供应商试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

5．评标结果

评标委员会每位成员根据评标办法和标准，对所有投标文件进行集中审核分别打分后。各评委评分的算术平均值作为该供应商的最终得分，计分取至小数点后两位，计分过程中小数点后第三位四舍五入。

6．定标

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按照得分高低的顺序向采购人推荐排序前三名为中标候选供应商，采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选供应商，不得

在评标委员会推荐的中标候选供应商之外确定中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 评标的标准

| 在投标文件启封后，由采购人和代理机构共同对供应商资格对以下内容进行资格审查。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 投标人应具有独立法人资格，提供有效的营业执照原件扫描件，也可提供电子营业执照 |
|  |  | 供应商须提供资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：郏县政府采购供应商信用承诺书）； | 提供郏县政府采购供应商信用承诺书，详见附件4 |
|  |  | 资格条件 | 供应商须为设备的制造商或代理商,供应商为制造商的须具有医疗器械生产许可证;供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（在有效期内，经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录），非医疗器械可不提供。 |
|  |  | 所投产品 | 供应商所投产品须具有在有效期内的的医疗器械产品注册证，非医疗器械可不提供 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定 |

| 评标委员会根据下表内容对供应商进行形式评审和响应性评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函盖章 | 有法定代表人签字（电子签字）和加盖单位章（电子印章） |
|  |  | 投标文件格式 | 符合 “第六部分 投标文件格式”的要求 |
| 2.2.2 | 响应性评审标准 | 质量 | 符合“第二章 供应商须知”规定 |
|  |  | 报价 | 等于或少于“第二章 供应商须知”规定 |
|  |  | 交货期限及地点 | 符合“第二章 供应商须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合“第二章 供应商须知”规定 |

评分标准：

| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价 （30分） | 投标报价得分=（评标基准值/ 有效投标人的投标报价）×30。 注： 1.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 2.即满足招标文件要求且在采购人公布的招标控制价以下的最低报价为评标基准值，其报价得分为满分 30分，其它合格供应商的投标报价按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×30 分 经评标委员会全体认定低于成本报价的投标将被废除，其报价不作为评分依据。 |
|  |  |  | 注： 一、供应商的投标报价超出招标控制价的，按无效标处理。 二、（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （4）根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （5）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） |
| 2 | 技术参数部分 （40分） | 技术参数 （40分） | 所投设备配置、性能对招标文件要求及规范的响应情况综合评定，完全满足参数的得40分 1、不带▲的技术指标，低于技术要求的（负偏离）每项在满分基础上扣1分，扣完为止。 2、带▲的技术指标低于技术要求的（负偏离）每项在满分上扣2分，扣完为止。 投标人在中标公布后根据采购人指定地点进行系统功能逐一、完整的演示。做了无偏离响应但是功能演示无法满足招标要求的将被判定为虚假应标，做无效投标处理并报于相关部门进行处理。 |
| 3 | 综合商务部分 （30分） | 售后服务内容、标准及承诺（5分） | 质量保证期内、外服务内容、标准及承诺：内容完整、清晰、详实，承诺合理得当的，得3-5分； 内容基本完整，承诺基本合理得当的，得0.5-3分； 没有的0分。 |
|  |  | 质量保证措施 （5分） | 供应商对所供货物提供相应的质量保证措施： 内容完整、清晰、详实，承诺合理得当的，得2-5分； 内容完整、清晰，承诺基本合理得当的，得1-2分； 内容基本完整，承诺基本合理得当的，得0.5-1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 人员培训承诺 （5分） | 承诺内容完整、清晰明确、合理得的，得3-5分； 承诺内容完整、基本清晰明确、基本合理的，得1-3分； 没有的0分。 |
|  |  | 交货期保证措施（0-5分） | 供货期内保证能够如期交货并完成安装调试的措施： 内容完整、清晰、详实，承诺合理得当的，得2-5分； 内容完整、清晰，承诺基本合理得当的，得1-2分； 内容基本完整，承诺基本合理得当的，得0.5-1分； ## 缺项得0分。 |
|  |  | 产品运输质量安全保障措施（0-5分） | 产品在运输过程中质量安全保障措施： 内容完整、清晰、详实，承诺合理得当的，得2-5分； 内容完整、清晰，承诺基本合理得当的，得1-2分； 内容基本完整，承诺基本合理得当的，得0.5-1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 应急故障处理 （0-4分） | 故障解决方案（包含应急响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）： 内容完整、清晰、详实，承诺合理得当的，得2-4分； 内容完整、清晰，承诺基本合理得当的，得1-2分； 内容基本完整，承诺基本合理得当的，得0.5-1分； 缺项得0分。 |
|  |  | 节能环保认证（1分） | 所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国节能产品认证证书的得0.5分。 所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书的得0.5分。 |

# 第四章  合同条款及格式

（具体根据实际需要调整使用）

合同样本

（项目名称）第【 】标段

需方（采购人全称）：

供方（中标人全称）：

供方持采购人签发的中标通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：             ]，按照现行有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价为人民币              元（大写：                      ）。

供货范围、规格型号及分项价格如下：                           单位：人民币元

| 名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 总价 （人民币） | 小写： |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

三、质量要求：

四、售后服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在           （需方指定的地点）完成本项目的服务工作。所产生所有费用由供方负责。

六、验收要求（如需）。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后     个工作日内组织验收。需方成立    人以上验收工作组，按照招标文件、中标人的投标文件承诺及国家有关规定认真组织验收工作。

七、付款方式：

八、双方权利义务

1、甲方权利义务：

1.1甲方负责项目全面管理，并对乙方供货提供现有场地及保管现场。

1.2甲方按合同约定支付货款。

1.3甲方负责监督本项目的供货期限，协调各方关系。

1.4组织验收。

2、乙方权利义务：

2.1乙方在合同履行过程中，应严格按照国家标准进行生产、供货及安装，接受甲方（或甲方指定的第三方）的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

2.2乙方在合同履行过程中，应向甲方提供企业资质、备案证明、产品质量保证、使用说明等有关资料。

2.3乙方在合同履行过程中，应根据甲方指令，结合现场情况安排生产和供货进度。

2.4乙方在合同履行过程中，如甲方提供设备图纸，乙方应严格按照图纸技术、说明和有关技术资料进行供货，不得擅自修改。

2.5乙方在合同履行过程中，应加强现场人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全。在供货、安装现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。

2.6乙方在合同履行过程中，应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对建筑物结构可能构成安全隐患的供货方式，必须报请甲方同意后方可实施。

2.7乙方在合同履行过程中，应负责已完成内容未经验收交付甲方之前的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。

九、违约责任：

供方所交付的成果不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值     %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的    %违约金。需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额   %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额   %的违约金。

十、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十一、因货物的质量问题发生争议，由质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十五、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应在本合同签订后三个工作日内向监督部门进行备案。

3、附件：采购需求、验收标准和程序

需方（公章）：                                 供方（公章）：

地址：                                         地址：

法定代表人或委托                               法定代表人或委托

代理人（签字）：                               代理人（签字）：

电话：                                         电话：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

签订地址：需方所在地                           签订时间：      年    月    日

- 第五章、采购内容及技术标准

一、说明

1、核心产品：盆底磁刺激仪

2、本节所述技术规格及要求是招标人提供的供供应商参考的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格及要求的优质产品。

3、招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

4、本技术规格及要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、供应商所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由供应商承担相应的责任，但不得损害招标人的利益。

二、所遵循的标准和质量保证

供应商提供的所有货物应符合中国国家标准和行业标准，货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

- 采购项目目录及技术要求

| 医疗设备名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.亚低温治疗仪 | 台 | 1 | 一 、主要技术指标： 1、供电电源： a.c.220V,50Hz; 2 、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA; 3、 采用进口品牌压缩机； 4、 制冷量≥800W; 5、 降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃; 6、 噪声≤55dB(A); ▲7、体温设置：四档可选，分别为33℃~34℃、34℃~35℃、35℃~36℃、36℃~37℃; ▲8、水温设置：四档可选，分别为4℃~10℃、10℃~15℃、15℃~20℃、35℃~40℃; 9、 体温测量范围：20℃~50℃,精度≤±0.5℃; 10、 水温测量范围：0℃~50℃,精度≤±1℃;水温控制范围：4℃~40℃,精度≤±1℃; 11、 系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制； 12、 降温毯材料： TPU 材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用； 13、 降温毯：具备自锁快接装置； 14、 具有复温功能； 15 、 初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min; 16、 使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温； 17、 四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作； 18 、 磁力泵流量≥8L/min; 19、 报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警； 20 、LCD液晶独立显示； 21、 环境温度：5℃~40℃; ▲22、具有电磁兼容性。 二 、适应症： 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。 三 、基本配置： 主机：一台 降温帽：2套 温度传感器：2套 降温毯：2套 降温毯防水套：四件 |  |
| 2.生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 1. 主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。 2.主机电源供电：220V,50Hz, 主机内不含内置电池供电。 3. 设备主机采用键盘鼠标操作，方便打字录入信息，非触摸屏操作。 4. 肌电采集测量范围不低于：5μV~2500μV 5. 分辨率：≤1 μV 6. 通频带：不窄于20Hz～520Hz 7. 低频刺激强度：0-100mA, 最小可调节强度≥0.5mA。 8. 最高输出电刺激频率≥2000Hz。 9. 输出脉冲宽度：100 μs-2000μs范围内均可调。 10. 电刺激基础输出波形≥3种。 11. 压力模块测量范围不低于0-220mmHg, 测量分辨率≤0.1mmHg。 12. 使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制， 总计≥4个控制旋钮，可实现多通道不同强度刺激调节。 13. 具备盆底表面肌电标准评估功能(Glazer 评估),肌电报告中测试值指标≥ 14项。 14. 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。 15. 具有电刺激、触发电刺激、 kegel 训练、多媒体游戏训练等治疗模式。 16. 具备数据统计功能。 17. 可进行体表多部位的电刺激康复治疗，并具备方案贴片示意图。 |  |
| 3.盆底磁刺激仪 | 台 | 1 | 1. 产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，注册证适用范围包含腰 骶神经功能障碍的辅助治疗。 2. 注册证产品结构及组成至少包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、 软件。 3. 磁刺激主机、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统非外置，座 椅独立外置，座椅靠背可电动调节放平至180°,安全稳定。 4. 采用液态冷却系统，保证设备长时间运行，安全性高。 5. 系统实时监控并显示冷却液流量或流速状态，安全可靠。 6. 至少配备液冷刺激线圈1个，可实现坐位盆底肌刺激和仰卧位骶 神经刺激。 7. 液冷盆底线圈符合人体盆底结构设计，最大磁感应强度≥8T。 8. 采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误 触导致磁刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。 9. 磁刺激强度调节采用单一路径模式，保障强度调节的安全性，防 止出现病患过度刺激风险。 10.具有双通道运动诱发电位检测功能，采集模块集成于主机内部， 直接由主机供电，无需由电池供电，避免突然断电导致数据丢失。 11.运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无 线连接，保障数据传输的稳定性。 12.运动诱发电位测量范围：1～2700μV, 最小分辨率≤1 μV。 13.磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不 同脉冲输出要求。 14.支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激 方案具有数字和图形两种展示方式。 15.刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放 姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。 16. 此设备包含新生儿经皮黄疸测量仪2台；分娩镇痛体验仪一台。 |  |
| 4.超声波子宫复旧仪 | 台 | 1 | 一、 功能要求 用于促进子宫复旧，包括促进恶露排出，快速缓解产后疼痛； 二、 配置要求 1. 主机：显示屏幕不小于10英寸。 2. 按钮或旋钮：主机全触摸屏无按钮或旋钮调节参数，方便整机喷酒消毒液消毒。 3. 推车：可分离推车，方便多场景应用。 4. 聚焦超声治疗系统；采用聚焦超声声场技术，配备输出检测反馈系统。 三 、 技术要求及参数 5. 波束类型：会聚型。 6. 声工作频率：0.84MHz, 误差在±10%范围内。 7. 为保证治疗效率，设备开机即可使用，无输入密码等操作。 8. 治疗枪额定输出声功率：大于等于7W。分档位设置，误差在±20%范围内。 9. 噪声：≤65dB(A)。 10. 焦平面距离：46±6.9 mm。 11. 治疗枪侧壁不需要的超声辐射：治疗枪侧壁手持部位上，不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强 应小于100mW/cm²。 12. 治疗枪超温：治疗枪辐射表面的温度应不超过41℃. 13. 定时时间：1～45min 范围内可调，误差不超过±3s 或设定值±1%的两者中的较大值。 14.-6dB 聚焦面积：0.12cm², 误差在±20%范围内。 15. 空间峰值时间平均声强：60.8 W/cm²±20%。 16. 脉冲持续时间、脉冲重复周期和占空比： 1)档位：1-4档； 2)脉冲持续时间：2ms-8ms; 3)脉冲重复周期：20ms; 4)占空比：10%-40%; 5)调制波形：矩形波。 17. 有防止交叉感染的专用隔离透声膜，隔离透声膜有医疗器械备案号，且为保证一致性，备案人名称与 设备注册人一致。 |  |
| 5.骨盆臀腹按摩椅 | 台 | 2 | 技术参数 1. 主机气泵不低于3万小时寿命设计 2. 充气速度≥3种，强、中、弱三个等级，可触控调节 3. 压力范围：0～200mmHg, 调节步长为1mmHg 4. 调压方式≥3种，滑块拖动、压力标尺、触屏按键三种调压方式 5. 压力调节≥2种：同步调节/单腔调节 6. 保持时间：0~12秒可调，步长精确到1秒可调。 7. 间歇时间：循环间隔的默认值为20秒，调节范围：0～90秒 8. 运行状态噪音：工作时噪音≤50dB 9.2种主机操作方法：触屏操作/按键操作 10. 双路12腔设计 11. 套筒类型：3D立体设计髋部套筒 12. 髋部套筒型号：S、M、L三个型号可供选择 功 能 ： 1、髋部套简，循环压力分别作用于大腿、盆底肌、骨盆、臀、腹等12部位，舒适度高， 2、肢体套筒均为医用级 TPU 材料，通过5万次疲劳试验。 3、内置23种模式处方单独运行或组合运行，处方可编辑，组合成1024种个性化治疗处方， 处方可存储 4、蠕动组合模式，缓解肢体的肿胀、僵硬、乏力 5、康复组合模式，放松髋部周围肌肉 6、急停按钮，患者自持，更多一份安全保障 7、可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位_ 8、更高安全标准，双压力传感器，安全备份，互相校准，超压可自动放气，避免医疗失误。 9、电磁兼容，稳定运行的同时，不会于扰同区其他医疗设备的使用 10、智能报警，自诊断功能，过压、漏气、管路脱落、空接状态等安全检测，声光报警同步 提示解决办法 11、主机具有漏气诊断和报警提示功能 12、高清彩色触屏液晶，高广角视屏，哪个视角都能清晰可见。触屏操控，轻轻一点，弹指 之间；界面简约，交互友好， 一看就懂。 |  |

第六章 投标文件格式

（封面）

（项目名称及标段）

投  标  文  件

采购编号：

供应商：                                （电子印章）

法定代表人：                            （电子印章）

日期：         年         月         日

目    录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、分项报价表

四、偏离表

五、法定代表人身份证明或附法定代表人身份证明的授权委托书

六、资格审查资料

七、供应商认为有必要的其它资料

八、人员配备状况

九、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

十、招标代理服务费承诺函

- 投标函

致：                            （采购人名称）

我方已仔细研究     （项目名称及标段）      招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该项目，我方愿意以大写      ，小写       元的投标报价，按招标文件要求供货。签字代表  （姓名） 经正式授权并代表供应商   （供应商名称）  提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件 “投标文件及格式”中要求的投标文件；

2.其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的供应商须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间服务，交付使用方验收、使用。

6. 我方若获得中标，保证按有关规定向代理机构支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

8. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                              邮编：                       .

电话：                              传真：                       .

供应商：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签字）

日期：         年      月      日

二、投标报价一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称及标段 |  |
| 投标报价 | 大写： . 小写： .元 |
| 交货期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 投报质量 |  |
| 投标有效期 | 投标截止时间后 日历天 |
| 其它说明 |  |

供应商：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签字）

日期：         年      月      日

填写说明：

投标报价包括：此报价包括货物本身的费用、相关的伴随服务费以及其它交付使用前的所有费用。

三、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表报价合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签字）

日期：         年      月      日

四、偏离表

技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的技术规格与招标文件的技术规格，应逐条列在技术偏离表中,并说明偏离情况。

供应商：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签字）

日期：         年      月      日

五、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：             性别：

年    龄：             职务：          系           （投标人名称）         的法定代表人，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改      （项目名称及标段）      投标文件，并与招标人协商、签订合同协议书以及处理一切与此有关的事项，其法律后果由我方承担。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

供应商：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签字）

日期：         年      月      日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系     （投标人名称）     的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担（附法定代表人及委托代理人身份证正反面）。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签字）

年      月      日

| 法定代表人身份证正反面复印件 | 委托代理人身份证正反面复印件 |
| --- | --- |

六、资格审查资料

1．资格审查申请函

致：                       （采购人名称）

在研究并充分理解 （项目名称及标段） 招标公告后，根据本单位的实力、技术力量、管理能力与特点，我方（即文末签名人）现申请参加本项目招标资格审查。

按照招标公告的要求，我们向贵单位递交资格审查申报资料，以便贵单位审查。

我方承诺，所呈报的资格审查申报资料全部内容是真实的、有效的、准确的，并理解和同意有可能被要求提供更多的资料。

我们理解采购人有权拒绝不符合资格审查条件的申请，且无须作任何解释与承担任何责任。

我们理解并遵从采购人的招投标活动时间安排且无需做任何解释，并不做任何投诉。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签字）

日期：         年      月      日

- 2．供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商自行描述供应商基本情况，并附企业证明材料、如营业执照、税务登记证等资格证明材料。

- 3.能证明供应商资格的其他资料

七、供应商认为有必要的其它资料

（格式自拟，供应商根据自身情况自行编写认为有必要的其它资料）

## 八、人员配备状况

### 拟派主要人员汇总表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 联系电话 | 岗位/工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 备注 |  |

## 九、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：                 （采购人名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与

贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与招标活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                   	（全称并加盖电子签章）

年    月    日

- 十、招标代理服务费承诺函

致                      ：

我单位在参加                             （项目名称及标段）的投标活动中，郑重承诺如下：

我单位若在本项目招标中获取中标，保证在中标公告发布后5个工作日内，按照招标文件中的规定，以支票、银行转账、汇票或现金形式，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任有我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：                    （全称并加盖电子签章）

年   月   日

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件3

关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

附件4

郏县政府采购供应商信用承诺书

致      （采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：                  （企业电子印章）

法定代表人：               （电子签章）

日期：    年   月   日

注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺书，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

- 大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务 业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只 须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项 为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和 运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品 仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业 ;信息传输业包括电信、广 播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务 业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、 体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有 期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以 上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用 主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮 业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营 业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

根据本项目实际情况，符合中华人民共和国国家标准国民经济行业分类。