许昌电气职业学院“许昌电气职业学院工业互联网基地建设项目(不见面开标)”

招　标　文　件

项目编号： ZFCG-G2023089-1号

采购单位：许昌电气职业学院

代理机构：许昌市政府采购服务中心

二〇二三年十二月

招标文件目录

第一章 投标邀请

第二章 项目需求

第三章 投标人须知前附表

第四章 投标人须知

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第五章 政府采购政策功能

第六章 资格审查与评标

- 第七章 拟签订的合同文本

第八章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

许昌市政府采购服务中心（以下简称采购中心）受的许昌电气职业学院委托，对“许昌电气职业学院工业互联网基地建设项目(不见面开标)”项目的相关货物和服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人前来投标。

一、项目编号：ZFCG-G2023089-1号

二、项目名称：许昌电气职业学院工业互联网基地建设项目(不见面开标)

三、采购方式：公开招标

四、项目属性：货物

五、招标内容

- 项目主要内容、数量及要求：A包：工业以太网与云组态实训平台、工业局域网与现场组态技术实训平台、工业局域网工程技术实训平台等。

- 预算金额：262.80万元。

- 最高限价：262.80万元。

- 交付（实施）时间（期限）：自合同生效之日起10天。

- 交付（实施）地点（范围）：许昌电气职业学院。

- 分包：不允许

六、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向小型、微型供应商采购。

- 本项目的特定资格要求：无。

七、招标文件的获取

即日起至投标截止时间，供应商使用 CA 数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）免费获取本项目招标文件。

八、投标文件的提交方式及注意事项

本项目为全流程电子化交易项目，投标人必须通过许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”制作并上传加密电子投标文件。截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

九、投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止及开标时间：2023年12月22日8时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

- 开标地点：许昌市公共资源交易中心三楼不见面开标二室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

十、开标注意事项

开标时间前，投标人使用CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，在规定的开标时间内进行解密开标。

十一、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》发布。

十二、联系方式

采购人名称：许昌电气职业学院

地址：许昌市魏文路与永昌大道交叉口

联系人：李松涛                   联系电话：17503881616

集中采购机构：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座

联系人： 李先生                  联系电话：0374-2968687

监管部门：许昌市财政局

联系人：许昌市政府采购监督管理办公室

联系电话：0374-2676018

温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

- 供应商参加本项目投标，需提前自行联系CA服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。

- 招标文件下载、投标文件制作、提交、远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

- 电子投标文件的制作

  - 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，制作投标文件。

  - 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于投标。

- 加密电子投标文件的提交

  - 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

- 远程不见面开标（电子投标文件的解密）

  - 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请详细阅读全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）首页“资料下载”栏目的《许昌市不见面操作手册（代理机构/投标人）》。

- 投标人提前设置不见面开标浏览器，并于开标时间前登录本项目不见面开标大厅，按照规定的开标时间准时参加网上开标。

- 根据采购代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自采购代理机构点击“开标开始”按钮后120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

- 开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

- 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

- 评标依据

  - 全流程电子化交易（不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为依据评审。

- 评标期间，投标人应保持通讯手机畅通。评标委员会如要求投标人作出澄清、说明或者补正等，投标人应在评标委员会要求的评标期间合理的时间内通过电子邮件形式提供。

- 投标人通过电子邮件提供的书面说明或相关证明材料应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 相关事项

- 为使更多供应商能参加投标，本项目招标文件公告期限届满后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

- 《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）采购公告栏提供的招标文件仅供浏览。供应商下载招标文件应使用 CA 数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）获取。

- 项目需求

- 项目概况

A包：工业以太网与云组态实训平台、工业局域网与现场组态技术实训平台、工业局域网工程技术实训平台等。

- 采购清单

A包：

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业以太网与云组态实训平台 | 一、主实验台（1个） 规格：不小于1.1×0.5×1.8米（长*宽*高），材质为冷轧板结构，表面喷塑处理，设备安装板为网孔板结构。 二、工业云平台（租用工业云平台点位使用权租期10年） 1、工业网关（1台） 1.1功能要求： ▲1、接口丰富，支持以太网、串口、IO口等设备接入及以太网、2G/3G/4G全网通网络接入； 2、内嵌上百种工业协议，支持99%以上PLC及绝大多数工业设备接入； 3、不小于4GB本地存储，支持本地数据缓存及离线应用； 4、三合一串口，支持RS485/RS232/RS422三种电气接口； 5、支持LED灯自定义，用户可根据需要定义LED灯（如设备状态、边缘计算结果等）； 6、支持DC9~36V宽压输入，适应多种复杂工业现场； 7、支持边缘计算，节点实现数据优化、实时响应、模型分析等业务，有效分担云端计算资源 支持多台设备同时接入； 8、无需客户端，支持按需连接的远程上传、下载，有效节省网络流量； 9、工业网关数据采集点不低于1000； 10、支持多种标准的VPN (PPTP/ L2TP/IPSec/OpenVPN) ； 11、支持网络主备模式，根据网络情况智能切换网络接入方式（支持智能网络诊断）； ▲12、支持多种远程控制模式（无密码／有密码），同时具备物理远程控制开关，一键开关远程控制功能； 13、支持4G流量详情分析及流量控制； 14、支持网络自恢复；支持网关健康自诊断，快捷检测网关故障； 15、强大的云端软件中心支持，可根据实际应用场景安装对应的固件、应用等； 16、支持网关远程管理； 17、支持基站定位模式及本地WEB端位置呈现； 18、支持本地WEB端点表配置，支持本地组态设计和呈现； 19、支持多链接井发数据采集； 20、支持数据多路转发和第三方平台接入。 1.2技术参数： 1、硬件参数： CPU：≥ARM Cortex-A7 800MHz; 内存：≥512M DDR3; 存储：≥4G eMMC; 以太网：≥2路 10M/100M自适应; 串口：≥2路（485/232/422三合一）; CAN端口：≥1路 2.0; IO端口：≥2路光电隔离DI，≥2路继电器隔离DO; SD卡：支持MicroSD; Wi-Fi：2.4G/5G双频; 最大采集点数：≥1000; 2、电气规格： 额定功率：< 5W 额定电压：DC24V，可工作范围 DC 9V~28V 电源保护：具备雷击浪涌保护 允许失电：< 3mS 雷击浪涌±1KV，静电接触 4KV，空气放电 8KV 3、环境要求： 工作温度：-10~60℃ 存储温度：-20~70℃ 环境湿度：10~90%RH（无冷凝） 抗震性：10~25Hz（X、Y、Z 方向 2G/30 分钟） 冷却方式：自然风冷 4、机械指标： 尺寸：133mm×110mm×35mm（不包括天线） 材质：工程塑料 5、软件参数： VPN 透传：支持 数据采集：最大1000 点 报警推送：支持短信、APP、微信公众号推送 边缘计算：支持脚本编程 网络协议：支持超过百种工业设备协议 边缘计算：支持 管理与维护：支持远程升级固件，支持配置文件导入导出 三、工业以太网设备 1、高性能千兆三层工业以太网交换机（1台） 技术指标： IIEEE标准：802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab 等 ； 支持PROFINET协议； 交换方式：存储转发 ； 背板带宽：40G ； 包转发率：29.76 Mpps ； 千兆端口：16个10/100/1000Base-T+4个1000Base-LX接口 。 电口参数： 物理接口：RJ45 带屏蔽，IEEE802.3 标准 ； RJ45端口：10/100/1000Base-T（千兆）支持自动协商功能 ； 传输距离：＜100 米 。 光口参数： 发光功率：>-12dBm(单模) >-17dBm(多模) ； 收光灵敏度：<-38dBm(单模) <-35dBm(多模) ； 波长：1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模)； 传输距离：<2Km(千兆多模) ； 连接器类型：LC； 传输速率：1.25Gbps（千兆）。 电源参数： 输入电压：24DC(18-36VDC) ； 输入功耗：15W（MAX）； 过流保护：内置。 机械参数： 安装方式：标准 DIN 卡轨式； 散热形式：铝合金单肋形机箱表面散热，无风机； 机壳防护：IP40。 工作环境： 工作温度：-40℃～+70℃； 存储温度：-40℃～+85℃； 湿度：5%~95%（无凝露）。 功能特性： 20 个千兆以太网接口，为用户提供灵活的组网方式。 支持4个千兆 SFP 接口、热插拔的 LC 光纤接口模块和 RJ45电口模块。 6 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网接口（全双工、半双工），支持自动MDI/MDI-X 连接，并支持 4 个千兆 SFP 光口。 小于 50ms 的快速光纤环网冗余技术，增强了系统通信的可靠性。 支持基于 IEEE802.1Q 的 VLAN，数目 4094。 支持 EAPS、MSTP、VRRP 等多种冗余协议。 支持静态路由，支持 RIP v1/v2、OSPF v1/v2 等多种动态路由协议。 支持 IGMP、PIM-SM、PIM-DM 等多种组播协议。 MAC 地址表支持 16K。 支持完善的 QoS 策略和多种队列调度算法。 ▲支持 SNMP、PMON等多种网络管理协议。 支持通过超级终端等软件访问交换机的命令行接口（CLI） 支持硬件 ACL 功能，提供基于 L2-L7 层数据的 ACL 硬件过滤。 支持 IGMP Snooping 侦测功能。 支持广播风暴抑制。 支持全双工和半双工模式流量控制。 可靠性：MTBF≥50000 小时。 支持电源告警、端口告警、环告警功能。 基于 FTP/TFTP 的在线软件升级，可以方便用户的设备管理与更新。 具有图形化网络配置和管理维护功能，能够远程监测网络的运行状态、性能，提供网络故障监测、诊断、定位和报警能力。 工业级电源设计：提供不同输入范围的工业级电源：24DC(18～36VDC)，单电源、冗余电源，方便客户灵活选型。 外观设计：铝制机箱散热表面设计，无风机高效散热，可使系统可靠地工作在-40℃～+70℃的环境中。 高强度封闭铝制外壳，IP40的防护等级，使系统能够可靠地工作在严酷而危险的工业环境中。 2、高性能二层网管型工业以太网交换机（4台） 技术指标： 支持IEEE标准：802.3、802.3u、802.3z、802.3x、802.1P、802.3ab等 支持PROFINET协议； 交换功能：支持VLAN、GVRP、支持端口限速，支持风暴抑制、支持端口汇聚、支持端口流控 冗余技术：支持MW-Ring环网技术 、支持EAPS、MSTP/RSTP 组播技术：支持IGMPv1/v2，IGMP Snooping、支持GMRP、支持静态组播 管理与维护：支持CLE，WEB管理方式、支持SNMPv1/v2c、支持统一上位机软件管理 交换方式：存储转发 背板带宽：20Gbps 千兆端口：8个10/100/1000Base-T+2个1000Base-LX接口 电口参数： 物理接口：RJ45带屏蔽，IEEE802.3标准 RJ45端口：10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX，支持自动协商功能 传输距离：100米（标准CAT5/CAT5e线缆） 光口参数： 发光功率：>-12dBm(单模)>-17dBm(多模) 收光灵敏度：<-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长：1310nm(单模) 1550nm(单模) 850nm(多模) 1310nm(多模) 传输距离：多模光纤850nm，2km；1310 nm，2/5km；单模光纤1310nm，20/40/60km；1550nm，20/40/60/80/120km 连接器类型：LC 传输速率：1.25Gbps（千兆） 电源参数： 输入电压：直流输入：DC9～60V，支持双电源冗余、无极性输入； 输入功耗：＜10W@24V（满载）； 过流保护：内置。 机械参数： 安装方式：35mm标准DIN导轨式安装； 散热形式：铝合金单肋形机箱表面散热，无风机； 机壳防护：IP40。 工作环境： 工作温度：-40℃～+75℃； 存储温度：-40℃～+85℃； 湿度：5%～95%（无凝露）； EMC标准：IEC61000-4-2(ESD), Level4、IEC61000-4-5(Surge), Level3 ※网口支持6KV防雷、IEC61000-4-4(EFT), Level4。 功能特性： 支持2路千兆SFP接口，可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块； 支持8路10/100/1000Base-T RJ45接口，为用户提供灵活的组网方式； 小于20ms的快速环网冗余技术，增强了系统通信的可靠性； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN，数目4094； MAC地址表支持8K； 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法； 支持通过WEB访问交换机； 支持广播、组播、未知单播风暴抑制； 支持全双工和半双工模式流量控制； 可靠性：MTBF≥300000小时； 基于WEB在线升级，可以方便用户的设备管理与更新； 具有图形化网络配置和管理维护功能； 满足强电磁干扰环境下无故障工作的要求。 3、非网管型工业交换机（8台）： 技术指标： IEEE标准：802.3、802.3u、802.3ab、802.z、802.3x等； 支持PROFINET协议； 交换方式：存储转发； 背板带宽：≥14Gbps； 千兆端口：≥5个千兆以太网接口。 电口参数： 物理接口：RJ45带屏蔽，IEEE802.3标准； RJ45端口：10Base-T/100Base-TX/1000Base-T，支持自动协商功能； 传输距离：100米（标准CAT5/CAT5e线缆）。 光口参数： 发光功率：>-12dBm(单模) >-17dBm(多模)； 收光灵敏度：<-38dBm(单模) <-35dBm(多模)； 波长：1310nm(单模) 1550nm(单模) 850 nm(多模) 1310 nm(多模) ； 传输距离：多模光纤850nm，2km；1310 nm，2/5km； 单模光纤1310nm，20/40/60km；1550nm，20/40/60/80/120km ； 连接器类型：带屏蔽SFP基座； 传输速率：≥1.25Gbps（千兆）。 电源参数： 输入电压：直流电源：DC9～60V，支持双电源冗余，无极性输入 ； 输入功耗：<2.5W@12V满载（MIEN3205G-GF-4GT）， <1.8W@12V满载（MIEN3205G-5GT）； 过流保护：内置。 机械参数： 安装方式：标准DIN卡轨式； 散热形式：铝合金单肋形机箱表面散热，无风机 机壳防护：IP40。 工作环境： 工作温度：-40℃～+85℃ ； 存储温度：-40℃～+85℃ ； 湿度：5%～95%（无凝露）。 EMC标准： IEC61000-4-2(ESD), Level4； IEC61000-4-5(Surge), Level4 ※网口支持6kV防雷； IEC61000-4-4(EFT), Level4。 功能特性： 5个千兆以太网接口，为用户提供灵活的组网方式； 支持1个千兆光+4个千兆电或5个千兆电接口配置； 支持10/100/1000Base-T自适应的以太网电接口，其中10/100Base-T支持全双工或半双工方式，1000Base-T支持全双工方式，1000Base-X光纤接口，接口为带屏蔽SFP基座； 即插即用，方便快捷，支持电源状态继电器告警输出； 采用高强度封闭铝制外壳，IP40防护等级，无风机外壳扇热，持久耐用，稳定可靠； 采用工业级电源设计，多种电源方案可选，满足用户灵活应用； -40℃～85℃工作温度，满足恶劣工业环境应用要求。 4、光纤终端盒：（1台） 光口数量：≥12 个； 外壳材质：金属； 绝缘电阻：＜104MΩ； 抗电强度：＜15KV。 四、企业级防火墙 用户数量：≥50； 接口数量：≥8电口，≥2 USB口； 运行模式：路由模式、透明模式、混合模式； 防火墙： SOP虚拟防火墙技术、支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化； 安全区域划分：可防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARR欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD FLood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击； 基础和扩展的访问控制列表； 基于时间的访问控制列表； 基于用户、应用的访问控制列表； ASPF应用层报文过滤； 静态和动态黑名单功能； MAC和IP绑定功能； 基于MAC的访问控制列表； 支持802.1q VLAN透传； 病毒防护： 基于病毒特征进行检测； 支持病毒库手动和自动省级； 报文流处理模式； 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议； 支持防护病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virsu等； 支持病毒日志和报表。 五、现场设备： 1、PLC 控制器(1台) 外形尺寸：外形尺寸：90×100×75mm（W×H×D）； 用户存储器： 工作存储器：≥30KB； 装载存储器：≥1MB； 保持存储器：≥10KB； 数字量：≥6口输入、≥4口输出，端口总数≥14个； 模拟量：≥2路输入； 位存储器：≥4096字节； 信号模块扩展：≥2个； 信号板：≥1个； 最大本地IO-数字量：≥82个； 最大本地IO-模拟量：≥19个； 通信模块：左侧可扩展≥3个； 计数器：≥5路； 脉冲输出：最多4路； 存储卡：可扩展SIMATIC存储器（选件） PROFINET:1个以太网通信端口，支持PROFINET； 数学运算速度：23μS/指令; 布尔运算速度：0.08μS/指令； 2、PLC扩展RS485主站：（1个） 电源：PLC插接供电； 通信接口：RS485接口； 接线端口：2 位压线端子； 工作电流：≤40mA； 外形尺寸：约108 mm×30 mm×75 mm； 安装方式：导轨安装、螺丝安装； 3、RS485端口数字量采集器（1个） 技术参数： 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RS485接口； 输入信号：2路数字量信号； 接线端口：7 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 外形尺寸：115 mm×90 mm×40 mm； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源： RS485端口数字量采集器硬件电路文件； RS485端口数字量采集器底层驱动程序。 4、RS485端口数字量控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RS485接口； 输入信号：1路数字量输出； 接线端口：6 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 外形尺寸：115 mm×90 mm×40 mm； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源： RS485端口数字量控制器硬件电路文件； RS485端口数字量控制器底层驱动程序。 5、以太网端口数字量采集器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RJ45接口； 输入信号：2路数字量信号； 接线端口：5 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 外形尺寸：115 mm×90 mm×40 mm； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源； 以太网端口数字量采集器硬件电路文件； 以太网端口数字量采集器底层驱动程序。 6、以太网端口数字量控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RJ45接口； 输入信号：1路数字量输出； 接线端口：4 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 外形尺寸：115 mm×90 mm×40 mm； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源； 以太网端口数字量控制器硬件电路文件； 以太网端口数字量控制器底层驱动程序。 7、采集和控制对象模块：（1套） 安装盒规格：200mm×120mm×75mm； 光电漫反射接近开关（PNP NO）1个； 按钮开关：2个； 指示灯：1个； 8、STM32 嵌入式处理器程序下载调试工具（2套） 接口类型：JTAG/SWM 仿真类型：在线仿真 仿真电压：3.3V 仿真频率：12MHz 通信方式：USB IDE支持：KEIL/MDK 产品清单： 1、 ST-LINK/V2主机一台 2、 20-PIN JTAG/SWD扁平线一根 3、 USB线type A公口转mini-B公口一根 4、 SWIM 100mil扁平4PIN转标准ERNI连接线一根 | 套 | 5 | 工业 |
| 2 | 工业局域网与现场组态技术实训平台 | 一、主实验台（1个） 规格：不小于1.1×0.5×1.8米（长*宽*高），材质为冷轧板结构，表面喷塑处理，设备安装板为网孔板结构。 二、PLC组网实验区 使用不少于5种通信方式实现PLC之间的数据通信。 1、PLC （2台） 用户存储器： 工作存储器：≥30KB； 装载存储器：≥1MB； 保持存储器：10KB； 数字量：≥6口输入、≥4口输出，端口总数≥14个； 模拟量：≥2路输入； 位存储器：≥4096字节； 信号模块扩展：≥2个； 信号板：≥1个； 最大本地IO-数字量：≥82个； 最大本地IO-模拟量：≥19个； 通信模块：左侧可扩展≥3个； 计数器：≥5路； 脉冲输出：最多4路； 存储卡：可扩展SIMATIC存储器（选件） PROFINET:1个以太网通信端口，支持PROFINET； 数学运算速度：23μS/指令; 布尔运算速度：0.08μS/指令； 2、工业以太网交换机（1台） 技术特性： 支持1个千兆光口+4个千兆电口配置； 即连即用，方便快捷； 支持指示灯状态显示； 支持工业级电源； 支持掉电状态继电器警告输出； 满足恶劣工业环境应用要求。 电源参数： 直流输入：DC9～60V支持双电源冗余、无极性输入 输入功耗：1.2W@24V（满载） 过流保护：内置 电口参数： 物理接口：RJ-45带屏蔽 RJ-45端口：10Base-T/100Base-TX，支持自动协商功能 接口标准：符合IEEE802.3标准 传输距离：<100米 光口参数： 发光功率：>-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度：<-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长：1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模) 传输距离：20～80Km(单模) <5Km(多模) 连接器类型：SC/FC/ST 传输速率：155Mbps 系统参数： 支持标准：IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x等； 缓冲大小：748Kbit MAC地址表：2K； 3、PROFIBUS-DP 主站模块（1台） PROFIBUS DP主站模块用于PLC扩展PROFIBUS DP总线，可与多个PROFIBUS从机模块进行通信，实现现场设备的采集和控制。 实现TCP/IP协议与PROFIBUS DP协议转换； PROFIBUS DP主站模块可与以下设备进行通信： 具有PROFIBUS-DP接口的传感器； 具有PROFIBUS-DP接口的控制器； 具有PROFIBUS-DP接口的人机界面； 具有PROFIBUS-DP接口的其它CPU等。 主要技术参数： 接口：9针D型母接头； 电源电压：24V； 工作电流：最大100mA。 4、PROFIBUS-DP 从站模块（1台） 主要技术参数： 接口：9针D型母接头； 电源：PLC插接供电； 工作电流：最大100mA。 5、PLC RS485主从站模块（一主一从） 电源：PLC插接供电； 模块功能：主从站均可； 通信协议：MODBUS协议； 使用方式：PLC通信口插接。 6、PLC无线通信模块主从机（一主一从） 工作电压：DC24V； 模块功能：一主一从； 有线接口：RS485； 无线接口：433MHz； 无线频段：425—450MHz； 信道数：256个； 传输速率：8级可调（1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、34.8、50、70kbps）； 天线接口：SMA-K。 三、PROFIBUS-DP工业现场总线实验区 PROFIBUS-DP主站模块采用PLC扩展PROFIBUS-DP总线主站模块，可与多个第三方PROFIBUS-DP从机模块进行通信，实现现场设备的采集和控制。 1、PROFIBUS-DP数字量采集器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：PROFIBUS接口； 输入信号：2路开关量信号； 接线端口：5 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 2、PROFIBUS-DP模拟量采集器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：PROFIBUS-DP接口； 输入信号：2 路 DC0-10V； 检测接口：1 个； 接线端口：4位压线端子； 工作电流：≤35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 3、PROFIBUS-DP数字量控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：PROFIBUS接口； 输入信号：1路常开开关量信号； 接线端口：4 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 4、PROFIBUS-DP直流电机控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：PROFIBUS接口； 控制电压：＜30V； 控制电流：＜0.5A； 控制功能：启动、停止、正转、反转、调速； 工作电流：＜40mA； 接线端口：4位压线端子； 安装方式：35mm导轨安装。 四、RS485工业现场总线实验区 1、RS485数字量采集器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RS485总线接口； 输入信号：≥2路数字量信号； 接线端口：7 位压线端子； 工作电流：＜35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装； 教学资源； RS485数字量采集器硬件电路文件； RS485数字量采集器底层驱动程序。 2、RS485模拟量采集器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RS485总线接口； 输入信号：2 路 DC0-10V； 接线端口：6位压线端子； 工作电流：＜35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装； 教学资源： RS485模拟量采集器硬件电路文件； RS485模拟量采集器底层驱动程序。 3、RS485数字量控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RS485总线接口； 输入信号：1路常开开关量信号； 接线端口：6 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源： RS485数字量控制器硬件电路文件； RS485数字量控制器底层驱动程序。 4、RS485直流电机控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：RS485总线接口； 控制电压：＜30V； 控制电流：＜0.5A； 控制功能：启动、停止、正转、反转、调速； 工作电流：＜40mA； 接线端口：6 位压线端子； 安装方式：35mm导轨安装。 教学资源： RS485直流电机控制器硬件电路文件； RS485直流电机控制器底层驱动程序。 五、LoRa无线局域网实验区 1、LoRa数字量采集器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：LoRa无线接口； 输入信号：≥2路开关量信号； 接线端口：5 位压线端子； 工作电流：≤35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源： LoRa数字量采集器硬件电路文件； LoRa数字量采集器底层驱动程序。 2、LoRa模拟量采集器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：LoRa无线接口； 输入信号：≥2 路 DC0-10V； 检测接口：1 个； 接线端口：4位压线端子； 工作电流：＜35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源： LoRa模拟量采集器硬件电路文件； LoRa模拟量采集器底层驱动程序。 3、LoRa数字量控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：LoRa无线接口； 输入信号：≥1路常开开关量信号； 接线端口：4位压线端子； 工作电流：≤35mA； 安装方式：导轨安装、螺丝安装。 教学资源： LoRa数字量控制器硬件电路文件； LoRa数字量控制器底层驱动程序。 4、LoRa直流电机控制器（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：LoRa无线接口； 控制电压：＜30V； 控制电流：＜0.5A； 控制功能：启动、停止、正转、反转、调速； 工作电流：＜40mA； 接线端口：4位压线端子； 安装方式：35mm导轨安装。 ▲教学资源： LoRa直流电机控制器硬件电路文件。 六、以太网及多网融合工作区 1、LAN-RS485网关（1个） 工作电压：DC24V； 通信接口：RS485+网口RJ45； 通信协议：ModBusRTU、TCP/IP； 串口保护：所有信号线均提供 15KV ESD 流向控制：RS485自动数据流向控制 接线端口：4位压线端子； 安装方式：35mm导轨安装。 支持 -20～+80℃ 工业宽温应用。 实现TCP/IP协议与Modbus协议转换； 1个10/100M自适应工业以太网RJ45网口； 教学资源： LAN-RS485网关硬件电路文件； LAN-RS485网关底层驱动程序。 2、LAN-LoRa网关（1个） 工作电源：DC24V； 处理器：STM32 嵌入式处理器； 通信接口：无线LoRa+网口RJ45； 通信协议：LoRa、TCP/IP； 接线端口：4位压线端子； 安装方式：35mm导轨安装。 支持 -20～+80℃ 工业宽温应用。 实现TCP/IP协议与Modbus RTU协议转换； 1个10/100M自适应工业以太网RJ45网口； 教学资源： LAN-LoRa网关硬件电路文件； LAN-LoRa网关底层驱动程序。 3、RS485-NB-Iot网关（1个） 供电电压：DC24V; 发射功率：NB发射功率23dBbm～40dBm; 接收灵敏度：-115dBm； 工作电流：＜500mA NB工作频段：上行：824～849MHZ，下行：869～894MHZ 处理器：STM32嵌入式处理器; 通信接口：RS485+NB无线通信; 接线端口：4位压线端子； 安装方式：35mm导轨安装。 ▲教学资源： RS485-NB-Iot网关硬件电路文件。 七、嵌入式一体化触摸屏（1个） 显示屏规格：10.1”TFT； 分辨率：1024×600； 主频：800MHz； 内存：256M； 系统内存：128M； 端口：≥1个串行接口，≥2个USB接口，≥1个以太网口； 外壳材料：工程塑料。 八、采集控制对象工作区 1、温湿度传感器（1个） 供电电源：DC24V； 传感器：探头外置 湿度量程：0-100%RH； 工作温度：-20-80℃； 长期稳定性：温度：＜0.1℃/y； 湿度：＜1%RH/y； 响应时间：＜15s； 输出信号：0-10V； 接线端口：4 位压线端子； 安装方式：壁挂式；螺丝固定。 2、光电接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 触发信号：反光物体； 探测距离：≥10cm； 输出信号：PNP； 工作电流：＜20mA。 3、工业指示灯（1个） 工作电流：＜10mA； 接线端口：2位压线端子。 4、直流电机（1个） 工作电源：DC24V； 电机转速：＜200rpm； 工作电流：＜40mA； 接线端口：2位压线端子。 5、RS485端口交流电度表（1个） 适用电源：单相交流； 适用电压：AC220V； 电源频率：50Hz； 通信端口：RS485； 计量等级：有功一级； 安装方式：35mm导轨安装。 | 套 | 10 | 工业 |
| 3 | 工业局域网工程技术实训平台 | 一、总体要求 工业局域网工程技术实训平台（物联网工程实训专家系统）是由一套硬件系统和与之配套的若干套软件系统组成。 为满足工业互联网工程技术实训的需要，本实训平台的硬件配置包含模拟量数据采集子系统、安防报警（数字量采集）子系统、设备控制子系统和网关设备等。教学软件包含物联网工程实训专家系统、全部硬件系统多种通信技术的的底层驱动软件系统等。物联网工程实训专家系统是一套大型综合教学软件，包含系统虚拟设计自动绘图，自动识别和“专家”指导，实训平台硬件设备控制、实操硬件安装实时识别与“专家”指导，以及实操免触电等。教学资源主要针对工程涉及的系统规划、设计、设备安装与调试等技术内容。所提供的教学内容、教学资源和教学方法需全面、系统的体现工程技术教学内容和实训项目，具体包含工业互联网系统工程项目的需求、规划、设备选型、系统设计、施工设计、设备检测、项目施工与检测和项目系统调试等内容。 为满足工程技术的教学需要，所有教学环节需提供实用、详尽的基础知识、应用技术、实施方法的文字教学资料，所有实操内容均需提供教学演示视频，并根据具体教学内容的需要提供机器测试、虚拟仿真、虚实结合的智能“专家”指导教学方法和海量的专家指导信息，所有强电设备均在实现虚实结合“专家”指导和原功能的前提下实现安装免触电功能。 二、平台主体 主实训台为冷轧钢板钣金结构，规格不小于1.2M×0.50M×1.8M，主实训台包含前台设备安装区、供电区、实训操作台。设备安装区安装所有前台设备，供电区包含2个5孔电源插座、1个电压表、1个电流表、1个实训照明开关、1个荧光灯和1个电源总开关。 主实训台设安装区分为环境采集子系统、安防报警子系统、设备控制子系统、通信系统、电源子系统和智能终端。 三、平台硬件配置: 1、工业网关（1个） 1.1、硬件参数： CPU：≥ARM Cortex-A7 800MHz； 内存：≥512M DDR3； 存储：≥4G eMMC； 以太网：≥2路 10M/100M自适应； 串口：≥2路（485/232/422三合一）； CAN端口：≥1路； IO端口：≥2路光电隔离DI，≥2路继电器隔离DO； SD卡：支持MicroSD； Wi-Fi：2.4G； 最大采集点数：≥100个。 1.2、电气规格： 额定功率：< 5W； 额定电压：DC24V，可工作范围 DC 9V~28V； 电源保护：具备雷击浪涌保护； 允许失电：< 3mS； 雷击浪涌±1KV，静电接触 4KV，空气放电 8KV 1.3、环境要求： 工作温度：-10~60℃； 存储温度：-20~70℃； 环境湿度：10~90%RH（无冷凝）； 抗震性：10~25Hz（X、Y、Z 方向 2G/30 分钟）； 冷却方式：自然冷却。 2、多种通信技术网关（1个） 功能：实现多种通信协议转换和多网融合通信； 工作电源：DC12V； 处理器：STM32F103RET6 Cortex-A3； 通信接口：以太网RJ45接口、RS485接口、ZigBee通信接口、备用接口（可扩展无线通信）； 工作电流：≤35mA； 指示灯：4个； 标配通信模块：ZigBee模块13个，无线433模块13个。 3、环境采集子系统（1套） 1）温湿度传感器（1个）： 供电电源：DC12V； 传感器：探头外置 湿度量程：0-100%RH； 工作温度：-20-80℃； 长期稳定性：温度：＜0.1℃/y； 湿度：＜1%RH/y； 响应时间：＜15s； 输出信号：0-5V； 接线端口：4 位压线端子； 安装方式：壁挂式；螺丝固定。 2）光照度传感器（1个）： 供电电源：DC12V； 传感器：带滤光片的硅蓝光伏探测器，探头外置； 量 程： 0-10000Lux； 精 度：±Lux； 波长范围：380-730nm； 工作温度：0-70℃； 长期稳定性：＜1Lux /y； 响应时间：＜1s； 输出信号：0-5V； 负载能力：输出阻抗250Ω； 接线端口：3位压线端子； 安装方式：壁挂式；螺丝固定； 外壳材质：白色ABS。 3）甲醛浓度传感器（1个）： 供电电源：DC12V； 测量范围：0-5ppm； 分辨率：0.02ppm； 测量下限：0.03ppm； 温度范围：-20到50oC； 湿度范围：15%-90%； 响应时间：＜50秒（20oC时）； 长期输出漂移：每年＜10%/y； 重复性：＜+/-2% 输出信号：0-5V； 负载能力：输出阻抗250Ω； 接线端口：4位压线端子； 安装方式：壁挂式；螺丝固定； 外壳材质：白色ABS。 4）CO2浓度传感器（1个）： 供电电源：DC12V； 量 程：2000ppm； 精 度：±20ppm； 响应时间：＜1s； 输出信号：0-5V； 负载能力：输出阻抗250Ω； 接线端口：4位压线端子； 安装方式：壁挂式；螺丝固定； 外壳材质：白色ABS。 5）模拟量采集器（4个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 输入信号：≥2路DC0-5V； 通信接口：RS485+通用无线接口； 检测接口：1个； 接线端口：4位压线端子； 工作电流：＜35mA。 4、安防报警子系统（1套） 1）紧急报警开关（1个）： 工作电源：无； 信号接口：2位接线端子； 输入信号：2路DC0-5V； 接线端口：2位压线端子。 2）天然气探测器（1个）： 工作电源：DC12V； 触发信号：天然气、煤气； 阈值浓度：可调； 报警方式：常闭开关； 其它报警：声、光； 工作电流：＜40mA； 接线端口：4位压线端子。 3）人体红外探测器（1个）： 工作电源：DC12V； 触发信号：人体红外； 探测距离：＜10m； 探测角度：＜45°； 接线端口：4位压线端子； 工作电流：＜20mA。 报警方式：常闭开关； 4）开关量采集器（3个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 输入信号：1路常闭开关量信号； 检测接口：1个； 接线端口：6位压线端子； 工作电流：＜35mA。 5）门禁主机（1个）： 工作电源：DC12V； 开门方式：密码、RFID卡、指纹； 按钮信号：导通开门； 开锁信号：DC12V； 存卡容量：500张； 接线端口：6位压线端子； 安装方式：螺丝安装。 开门按钮：≥1个 工作电源：无； 信号接口：2位接线端子； 输出信号：1路开关量（常闭常开可选）； 接线端口：2位压线端子； 安装方式：86盒安装。 6）电控锁（1个）： 工作电源：DC12V； 开门信号：DC5V-12V； 工作电流：＜80mA； 接线端口：4位压线端子； 自动闭锁：有； 5、设备控制子系统（1套） 1）电源插座（1个）： 负载电压：AC220V； 击穿电压：AC500V； 负载电流：10A； 插座：5孔； 接线端口：3位压线端子； 安装方式：86盒； ■端子具有免触电功能。 注：免触电功能是针对学生人身安全提出的技术要求，是一种绝对安全技术措施，该技术要求该设备或控制模块在正常供电（负载供电且运行）、正常实操安装强电导线的情况下可正常实现“专家”指导的前提下实现的免触电功能。既无保护措施情况下人体接触设备“带电”的强电端子时绝对不会发生单点（人体一点接触相线）或双点（一手接触相线另一手接触零线）触电现象。不接受通过安装漏电保护器实现的单点触电，瞬时断电的相对安全的防触电功能。以下各强电模块的免触电功能相同。 2）电源控制继电器模块（1个）： 技术参数： 工作电源：DC12V； 输出信号：≥1路DC5V； 继电器：≥1路； 继电器负载电压：AC250V； 继电器负载电流：3A； 接线端口：4位压线端子； 检测接口：≥1个； 工作电流：＜35mA。 ■端子具有免触电功能。 3）智能电源控制器（1个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 输出信号：≥1路DC5V； 继电器：≥1路； 检测接口：≥1个； 接线端口：5位压线端子； 工作电流：＜60mA。 4）白炽灯（2个）： 工作电源：AC220V； 功率：15W； 接口：螺口； ■端子具有免触电功能。 5）照明控制继电器模块（1个）： 工作电源：DC12V； 输出信号：≥2路DC5V； 继电器：≥2路； 继电器负载电压：AC250V； 继电器负载电流：3A； 检测接口：≥2个； 接线端口：9位压线端子； 工作电流：＜70mA； ■端子具有免触电功能。 6）智能照明控制器（1个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 输出信号：≥2路DC5V； 继电器：≥2路； 检测接口：≥2个； 接线端口：5位压线端子； 工作电流：＜60mA。 7）交流电机（1个）： 工作电源：AC220V； 输出功率：≥10W； 输出转速：≥100rpm； 减速机：机械； 接线端口：3位压线端子； ■端子具有免触电功能。 8）交流电机控制器（1个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 继电器电压：AC250V； 继电器电流：5A； 检测接口：≥3个； 工作电流：＜40mA； 接线端口：9位压线端子。 ■端子具有免触电功能。 9）直流电机（1个）： 工作电源：DC12V； 空载转速：≥107rpm； 工作电流：＜40mA； 接线端口：2位压线端子。 10）直流电机控制器（1个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 外部接口：6位压线端子； 控制电压：＜30V； 控制电流：＜3A； 检测接口：≥1个； 控制功能：启动、停止、正转、反转、加速、减速； 工作电流：＜40mA； 接线端口：6位压线端子。 11）红外编码控制器（1个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 红外发射管：≥2个； 工作电流：＜40mA； 外部接口：4位压线端子。 12）红外编码接收器（1个）： 工作电源：DC12V； 处理器：STM32嵌入式处理器； 通信接口：RS485+无线模块接口； 红外接收管：≥1个； 控制对象：LED、继电器等； 工作电流：＜40mA。 四、物联网工程实训专家系统（工业互联网工程技术教学软件及资源库） 1、总体要求： (1)提供物联网工程技术全流程电子版教科书，内容包括项目规划、设备选型、系统设计、施工设计、设备检测、项目施工（含施工检测）等内容，满足物联网工程技术教学的要求和培养物联网工程项目设计、规划、实施和运维人员的要求。 (2)提供物联网应用层软件和手机APP软件的教学资源，内容包含软件设计规划、界面设计、传感器采集与设备控制和通信网络软件设计。 (3)提供针对本实训台中所有设备检测、施工以及施工检测过程的教学演示视频，视频不得少于60段。 (4)提供针对本实训台教学内容的自编写工程技术全流程电子版教科书不少于2500页。 (5)物联网工程实训专家系统软件中的“专家”智能指导信息不得少于2万条。 (6)提供不少于3种通信技术（ZigBee、RS485、433MHz）的全设备传感网教学资源，每种通信技术须针对本实训台全部节点构成传感网并实现相应的功能。 2、技术要求： 每套设备包含一套完整的物联网工程实训系统教学软件，内容包含物联网工程的全流程教学资源，具体形式为电子书、演示视频、人机对话、虚拟仿真、虚实结合教学指导等功能。 物联网工程实训系统教学软件应具有充实的理论教学内容、工程教学内容和新颖实用的教学方法。教学内容包含物联网工程项目的真实工作流程中所包含的内容，具体包含工程项目需求设计与规划、设备选型、系统设计、施工设计、设备检测、项目施工、底层软件设计、管理层软件和应用软件设计等教学资源。每部分均包含内容详尽的电子书，包含相关的基础知识、针对每种设备和每种技术的教学内容与工程经验。 ▲教学软件包括教学资源库、实训演示视频库、物联网工程设备选型人机对话指导信息库、物联网工程系统设计虚拟教学指导功能等。 工程项目规划应包含项目规划的知识、规划流程以及规划书的内容。 工程系统设计应包含真实项目系统设计相关技术资料，具有虚拟仿真系统设计功能，可利用该功能完成虚拟设计，设计的过程中还应具有实时指导和纠错信息，指导信息须明确指出设计连接的设备名称、端子名称、错误内容和导致的后果，虚拟系统设计“专家”指导信息不少于2万条。 设备选型部分应包含实训系统涉及的设备的原理、结构、参数、应用场合等相关知识。设备选型人机对话指导包括实训系统所有设备选型的主要技术参数选型自动判错及实时指导； 施工设计部分应包含实训系统涉及的每个单元的施工图设计方法、设计流程及相应的施工图。 施工安装实训具有保持实训平台全部模块的原强弱电功能和通信功能的前提下自动采集模块所有端子间的安装内容和安装关系信息，并在此基础上实现虚实结合的“专家”指导，指导信息包括所安装的设备名称和端子名称以及错误内容和该错误导致的后果等，真实工程施工虚实结合“专家”实时指导信息不少于2万条。 教学资源库的教学文档内容包括实训设备所有硬件设备的相关理论知识、工程技术知识、智能产品选型技术、智能产品检测及维修技术等。通信技术包含RS485、433MHz、ZigBee通信技术的相关知识、技术应用教学内容，电子文档不少于2500页； 为在教学实训过程中保障学生的人身安全，实训教学平台可实现实训台所有强电设备在正常工作功能、虚实结合安装“专家”指导功能的前期下强电设备端子具有免触电功能，即强电设备正常运行时即使人体任何部位触碰到接线端不会发生触电现象和跳闸现象。 3、教学资源 ： 1）工程项目相关知识电子书； 工程系统简介及应用知识； 工程实训平台设备简介。 2）工程项目规划与初步设计电子书； 工程项目基本需求； 工程项目规划知识； 工程项目初步设计知识。 3）工程项目设备原理与选型电子书、设备选型人机对话信息库； 环境采集设备原理及选型知识； 环境采集设备选型人机对话； 安防报警设备原理及选型知识； 安防报警设备选型人机对话； 设备控制设备原理及选型知识； 设备控制模块选型人机对话； 电源系统设备原理及选型知识； 电源系统设备选型人机对话及实时纠错功能。 4）工程项目系统设计： 电子书： 系统设计知识； 环境采集系统设计指导书； 安防报警系统设计指导书； 设备控制系统设计指导书； 电源系统设计指导书； 虚拟设计指导： 环境采集系统设计专家指导信息库； 安防报警系统设计专家指导信息库； 设备控制系统设计专家指导信息库； 电源系统设计专家指导信息库； 覆盖全系统的虚拟仿真系统设计平台，具有实时“专家”指导功能。 5）工程项目施工设计 电子书： 系统设计知识； 环境采集施工设计指导书； 安防报警施工设计指导书； 设备控制施工设计指导书； 电源施工设计指导书； 6）工程项目设备检测 电子书： 设备检测基础知识； 环境采集设备检测指导书； 安防报警设备检测指导书； 设备控制设备检测指导书； 电源设备检测指导书。 设备检测教学视频： 环境采集设备检测教学视频； 安防报警设备检测教学视频； 设备控制设备检测教学视频； 电源设备检测教学视频。 7）工程项目施工与检测 电子书： 施工基础知识； 环境采集系统施工指导书； 安防报警系统施工指导书； 设备控制系统施工指导书； 电源系统施工指导书； 教学视频： 环境采集系统施工教学视频； 安防报警系统施工教学视频； 设备控制系统施工教学视频； 电源系统施工教学视频； 专家指导： 环境采集系统内各模块端子以及与其它系统模块端子施工安装信息及指导； 安防报警系统内各模块端子以及与其它系统模块端子施工安装信息及指导； 设备控制系统内各模块端子以及与其它系统模块端子施工安装信息及指导； 电源系统内各模块端子以及与其它系统模块端子施工信息及指导； 实现全部实训施工内容的虚实结合的自动采集施工内容和实时智能指导功能。 8）工程项目通信系统 ZigBee通信基础知识 ZigBee通信组网知识 ZigBee通信模块配置 ZigBee通信采集系统教学资料 ZigBee通信安防系统教学资料 ZigBee通信设备控制系统教学资料 433MHz通信基础知识 433MHz通信组网知识 433MHz通信模块配置 433MHz通信采集系统教学资料 433MHz通信安防系统教学资料 433MHz通信设备控制系统教学资料 RS485通信基础知识 RS485通信组网知识 RS485通信模块配置 RS485通信采集系统教学资料 RS485通信安防系统教学资料 RS485通信设备控制系统教学资料 以上内容是教学软件及资源的重要组成部分，文字教学资源以软件电子书的形式呈现，内容与为本实训台的硬件设备和软件系统的相关知识和技术，可翻页，格式为A4幅面，形式为文字、绘图和图片，字体为仿宋体，字号为5号，字间距为1.5。必须针对以上教学内容编写出系统详尽的教育资源，总页数不得少于2500页。其中实操演示视频不少于60段。 五、多种通信技术的数据采集与控制软件（应用教学）： 1）、软件技术： 软件内容分为三个部分，分别为ZigBee无线通信、433MHz无线通信、RS485总线通信技术所实现的网络通信及底层软件设计源代码： 实现实训平台系统的全部12个节点的ZigBee无线传感器系统软件源代码； 实现实训平台系统全部12个节点的433MHz无线传感器系统软件源代码； 实现实训平台系统的全部12个节点的RS485有线传感器系统软件源代码； 2）、软件功能： ZigBee无线通信传感网模拟量采集、开关量采集、电源控制、照明控制、交流电机控制、直流电机控制、红外编码控制通信功能、组网功能以及联动功能的系统软件； 433MHz无线通信传感网模拟量采集、开关量采集、电源控制、照明控制、交流电机控制、直流电机控制、红外编码控制通信功能、组网功能以及联动功能的系统软件； RS485总线通信传感网模拟量采集、开关量采集、电源控制、照明控制、交流电机控制、直流电机控制、红外编码控制通信功能、组网功能以及联动功能的系统软件； 提供源代码，支持二次开发。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 工业数据采集、控制与通信实训平台 | 一、实训台主体（1个） 1、规格与材质：规格：不小于1.1×0.5×1.8米（长*宽*高），材质为冷轧板结构，表面喷塑处理，设备安装板为网孔板结构。 2、实训台布局：实训台为立式结构，分三层，实验模块箱安装区布局，每个实验模块安装区有5个安装位可安装5个实验模块箱（规格1）。实验模块与实训台采用灵活式连接，使用灵活方便。 二、实验模块箱要求 实验模块箱规格1：≥263mm×182mm×70mm； 实验模块箱规格2：≥380mm×260mm×85mm； 实验模块箱材质：工程塑料； 实验模块箱安装：灵活式连接； 实验模块箱面板：表面粘贴印刷面板，印刷内容包含实验模块箱名称、传感器等名称以及相应的符号或示意图； 器件安装：安装在实验模块箱面板对应的位置，设备接线引入实验箱内并以4mm规格插座引出，便于实验接线。 三、工业按钮与指示灯实验模块： 1、工业按钮与指示灯实验模块（1个） 1.1、自复位工业按钮开关（红、黄、绿各1个） 触点形式：一常开、一常闭； 开孔尺寸：φ22； 触点材质：银触点； 承载电流：10A。 1.2、自锁工业按钮开关（红、绿各1个） 触点形式：一常开、一常闭； 开孔尺寸：φ22； 触点材质：银触点； 承载电流：10A。 2、工业指示灯实验模块（1个） 指示灯数量：4个； 指示灯颜色：红、黄、绿、蓝； 工作电源：24VDC 灯体直径：Φ27； 光源：LED； 亮度：≥30cd/m2； 开孔尺寸：22mm； 绝缘电阻：≥2mΩ。 3、工业继电器实验模块（1个） 继电器数量：2个； 工作电源：24VDC； 节点形式：2开2闭； 负载电流：5A； 安装方式：继电器座插接。 四、数字量工业传感器实验模块： 1、多种结构形式的光电接近开关实验模块（1个） 1.1圆柱形漫反射光电接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 规格尺寸：φ18； 检测对象：反光物体； 检测距离：≥10cm； 响应频率：50Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NO； 安装方式：L型支架。 1.2槽型光电接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 检测对象：图透光物体； 响应频率；50Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NC； 安装方式：贴面安装。 1.3分体式对射接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 规格尺寸：φ12； 检测距离：≥30cm； 输出信号：NPN NO； 安装方式：L型支架。 1.4光纤放大器（1个） 工作电源：DC24V； 灵敏度调节：有； 灵敏度显示：有； 光信号强度显示：有； 输出常闭常开切换：有； 检测距离：≥10mm； 相应时间：250μm； 输出电流：50mA； 输出信号：NPN NC； 安装方式：轨道安装。 2、不同工作原理的接近开关实验模块（1个） 2.1光电型接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 规格尺寸：φ18； 检测对象：反光物体； 检测距离：≥10mm； 响应频率：50Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NO； 安装方式：L型支架。 2.2涡流型接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 规格尺寸：φ18； 检测对象：金属物体； 检测距离：≥5mm； 响应频率：500Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NC； 安装方式：L型支架。 2.3电容型接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 规格尺寸：φ18； 检测对象：金属及非金属； 检测距离：≥5mm； 响应频率：300Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：NPN NO； 安装方式：L型支架。 2.4霍尔接近开关（1个） 工作电源：DC24V； 规格尺寸：φ18； 检测对象：磁性物体（磁铁）； 检测距离：≥5mm； 响应频率：100Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：NPN NC； 安装方式：L型支架。 3、接近开关工作原理实验模块（1个） 每种工作原理的接近开关须以传感器真实原理的电路板形式呈现，可实现对应传感器的功能，电路板上需绘制与真实电路相同的原理图，重要部分设计信号测试点，可测量真实电路的真实信号。 3.1漫反射光电型接近开关原理实验板（1个） 实验板规格：142mm×83mm； 左端：安装发光元件与光敏感元件； 中部：信号放大处理电路； 右端：数字量输出电路（PNP NO） 原理实验板光电接近开关参数： 工作电源：DC24V； 检测对象：反光物体； 检测距离：≥10mm； 响应频率：50Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NO。 3.2涡流（电感）型接近开关（1个） 实验板规格：142mm×83mm； 左端：涡流线圈； 中部：信号放大处理电路； 右端：数字量输出电路（PNP NO） 原理实验板涡流接近开关参数： 工作电源：DC24V； 检测对象：金属物体； 检测距离：≥5mm； 响应频率：50Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NO。 3.3电容型接近开关（1个） 实验板规格：142mm×83mm； 左端：电容极板； 中部：信号放大处理电路； 右端：数字量输出电路（PNP NO） 原理实验板电容接近开关参数： 工作电源：DC24V； 检测对象：金属及非金属； 检测距离：≥5mm； 响应频率：50Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NO。 3.4霍尔接近开关（1个） 实验板规格：142mm×83mm； 左端：霍尔元件； 中部：信号放大处理电路； 右端：数字量输出电路（PNP NO） 原理实验板霍尔接近开关参数： 工作电源：DC24V； 检测对象：磁性物体（磁铁）； 检测距离：≥5mm； 响应频率：50Hz； 输出电流：300mA； 输出信号：PNP NO。 4、行程开关与控制按钮实验模块（1个） 4.1柱塞型行程开关（1个） 工作电源：无源型设备； 检测对象：运动部件； 动作力量：26N； 动作距离：10mm； 动作频率：30次/分钟； 承载电压：≥220VAC； 输出信号：一开一闭； 安装方式：四角螺丝安装。 4.2摆杆型行程开关（1个） 工作电源：无源型设备； 检测对象：运动部件； 动作力量：13N； 动作距离：30°； 动作频率：30次/分钟； 承载电压：≥220VACV； 输出信号：一开一闭； 安装方式：四角螺丝安装。 4.3叉式摆杆型行程开关（1个） 工作电源：无源型设备； 检测对象：运动部件； 动作力量：13N； 动作距离：45°； 动作频率：30次/分钟； 承载电压：≥220VAC； 输出信号：一开一闭； 安装方式：四角螺丝安装。 5、数字量传感器采集实验模块（1个） 以下两种数字量传感器采集实验模块须以真实电路板的形式呈现，可真实采集传感器的PNP或NPN型输出信号。 5.1漏型接口数字量采集模块（1个） 工作电源：DC24V； 数字量输入接口：3个； 状态显示LED：3个； 适用传感器：PNP型； 模拟量输入接口：2个； 模拟量信号：0-10VDC； 通信接口：RS485接口。 教学资源： 漏型接口数字量采集模块电路设计文件 漏型接口数字量采集模块底层程序源代码。 5.2源型接口数字量采集模块（1个） 工作电源：DC24V； 数字量输入接口：3个； 状态显示LED：3个； 适用传感器：NPN型； 模拟量输入接口：2个； 模拟量信号：4-20mA； 通信接口：RS485接口。 教学资源： 源型接口数字量采集模块电路设计文件 源型接口数字量采集模块底层程序源代码。 四、模拟量工业传感器实验模块 1、不同输出信号模拟量压力传感器实验模块（1个） 1.1压力传感器1（电压信号） 工作电源：DC24V； 测量介质：空气、水等液体； 测量范围：0—100kPa； 测量精度：0.5级； 输出信号：0—10VDC； 响应时间：≤10mS； 过载压力：150%FS/℃； 补偿温度：-10—﹢70℃； 长期稳定性：≤0.2%FS/年； 介质接口：螺纹连接。 1.2压力传感器2（电流信号） 工作电源：DC24V； 测量介质：空气、水等液体； 测量范围：0—100kPa； 测量精度：0.5级； 输出信号：4—20mA； 响应时间：≤10mS； 过载压力：150%FS/℃； 补偿温度：-10—﹢70℃； 长期稳定性：≤0.2%FS/年； 介质接口：螺纹连接。 2、热电阻与热电阻变送器实验模块（1个） 2.1工业热电阻（1个） 规格：PT100； 杆长：≥40mm； 杆径：≥6mm； 材质：不锈钢。 2.2热电阻温度变送器（1个） 工作电源：DC24V； 温度范围：0-150℃； 测量精度：0.2% 激励电流：0.2mA； 输出信号：2线制0—10V； 适用传感器：PT100热电阻； 壳体材料：工程塑料。 3、热电偶与热电偶变送器（1个） 3.1工业热电偶（1个） 规格：K型； 杆长：≥40mm； 杆径：≥6mm； 材质：不锈钢。 3.2热电偶温度变送器（1个） 工作电源：DC24V； 温度范围：0-300℃； 测量精度：0.1%； 输出信号：4-20mA； 壳体材料：工程塑料。 4、称重传感器与称重变送器实验模块（1个） 4.1称重传感器（1个） 量程：1kg； 材质：铝合金； 精度等级：C3； 综合误差：±0.05%F.S； 灵敏度：1.0±0.15mV/V； 激励电压：5—15VDC。 4.2称重变送器（1个） 工作电源：24VDC； 输入信号：0-10mVDC； 输出信号：0-10VDC； 综合误差：±0.2%F.S； 4.3实验用砝码： 数量：≥5个； 重量梯度：50g（0-1000g范围）。 5、光栅尺位移传感器实验模块（1个） 5.1光栅尺位移传感器（1个） 供电电源：24VDC； 量程：50mm； 线性精度：0.1%； 重复精度：0.01mm； 输出信号：24V方波信号 工作温度：-60℃—﹢150℃； 运行速度：＜10m/s。 本位移传感器可连接PLC实现位移采集。 6、编码器实验模块（1个） 6.1编码器（1个） 工作电源：24VDC； 输出信号：2相； 信号类型：NPN； 本编码器可连接PLC实现脉冲采集。 本实验模块须配调速直流电机与编码器连接，可通过直流电机调速器对直流电机进行调速，编码器信号可接入PLC实现转速采集，由PLC采集电机运动参数。 五、电机控制实验模块： 1、交流电机变频控制实验模块（1个） 1.1变频器（1台） 输入电源：AC220V； 输入频率：50/60Hz； 输出功率：0.75KW； 输出电压：3PH 0-220V 输出电流：5A 控制方式：V/F、矢量 输出分辨率：0.1Hz 输出频率：0.1-1000Hz； 显示器件：数码管； 设置按钮：有； 制动电阻：本体集成 通讯方式：RS485； 通信协议：MODBUS RTU协议。 1.2三相交流电机（1台） 工作电源：三相AC220V； 功率：15W； 转速：1400转/分钟； 电流：0.1A； 轴直径：9mm。 1.3交流电机实训插接箱及免触电控制模块（1个） 箱体规格：380mm×260mm×85mm； 交流电机、变频器固定安装； 弱电供电：DC24V； 强电供电：AC220V； 设备端子引出：φ4mm香蕉插座； 接口插孔：≥30个； 刹车电阻：有； 模拟量调节电位器； ■强电插座：具有免触电功能。 2 伺服电机控制实验模块 2.1伺服电机驱动器（1个） 输入电源：AC200-240V 50or60Hz； 显示操作：5位LED 数码管显示，4 个操作按键 能耗制动：支持内置和外置 控制方式：位置控制方式；速度控制方式；转矩控制方式；位置速度混合控制方式；位置转矩混合控制方式；速度转矩混合控制方式； 控制输入：伺服使能 ；报警清除；CCW 驱动禁止 ；CW 驱动禁止； 偏差计数器清零 ；指令脉冲禁止；CCW 转矩限制 ；CW 转矩限制； 通讯接口：RS485； 通信协议：MODBUS-RTU协议。 2.2伺服电机（1台） 额定电压：220V； 电机功率：0.2kW； 额定电流：1.8A； 额定转速；3000rpm； 额定力矩：0.64M.m； 峰值扭矩：1.91N.m 2.3伺服电机实训插接箱及免触电控制模块（1个） 箱体规格：380mm×260mm×85mm 伺服电机、驱动器固定安装； 弱电供电：DC24V； 强电供电：AC220V； 设备端子引出：φ4mm香蕉插座； 接口插孔：≥30个； 模拟量调节电位器； ■强电插座：具有免触电功能。 五、控制与通信设备 1、PLC控制器实验模块（1个） PLC技术参数： 用户存储器： 工作存储器：≥30KB； 装载存储器：≥1MB； 保持存储器：≥10KB； 数字量：≥6口输入、≥4口输出，端口总数≥14个； 模拟量：≥2路输入； 位存储器：≥4096字节； 信号模块扩展：≥2个； 信号板：≥1个； 最大本地IO-数字量：≥82个； 最大本地IO-模拟量：≥19个； 通信模块：左侧可扩展≥3个； 计数器：≥5路； 脉冲输出：最多4路； 2、PLC扩展RS485模块（1个） 电源：PLC插接供电； 模块功能：主从站均可； 通信协议：MODBUS RTU协议； 使用方式：PLC通信口插接。 3、PLC（1个） CPU： 用户存储器：≥12KB； 板载数字IO：≥12点输入、≥8点输出； 过程映像：≥256位； 模拟映像：≥56字输入，≥56字输出； 计数器：≥6个； 脉冲输出：≥2个100kHz。 工作电源： 工作电压：24VDC。 传感器电源： 输出电压：24VDC； 额定电流：300mA（最大）。 IO端口： 数字量输入：≥12个（源型/漏型）； 数字量输出：≥8个（固态MOSFET，源型）。 通信端口： PROFINET：≥1个（LAN）； 串行端口：≥1个（RS485）。 4、网络交换机（1个） 技术特性： 支持4个千兆电口配置； 即连即用，方便快捷； 支持指示灯状态显示； 支持工业级电源； 支持掉电状态继电器警告输出； 满足恶劣工业环境应用要求。 电源参数： 直流输入：DC9～60V支持双电源冗余、无极性输入 输入功耗：1.2W@24V（满载） 过流保护：内置 电口参数： 物理接口：RJ-45带屏蔽 RJ-45端口：10Base-T/100Base-TX，支持自动协商功能 接口标准：符合IEEE802.3标准 传输距离：≤100米 光口参数： 发光功率：>-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度：<-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长：1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模) 传输距离：20～80Km(单模) <5Km(多模) 连接器类型：SC/FC/ST 传输速率：≥155Mbps 系统参数： 支持标准：IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x等； 缓冲大小：≥748Kbit MAC地址表：≥2K； 5、嵌入式一体化触摸屏（1个） 显示屏规格：≥10.1”TFT； 分辨率：≥1024×600； 主频：≥800MHz； 内存：≥256M； 系统内存：≥128M； 端口：≥1个串行接口，≥2个USB接口，≥1个以太网口； 外壳材料：工程塑料。 6、实验用电源： 为满足各实验的统一要求，所选择的所有设备和器件的工作电源均选用工业控制设备最常用的直流24V电源。本实训台选用多台工业DC24V开关电源作为实验电源，并将电源引至模块上方的电源插孔，方便实验使用，学生在完成实验的过程中不会接触交流电源，同时为保障学生的安全，安装有漏电保护开关。 | 套 | 10 | 工业 |
| 5 | 工业互联网智能教学仿真管理软件 | 本软件分为教学实验指导书模块、系统设计实训模块、实验报告及自动打分模块、实验报告存储模块等组成。 1.实验指导书模块（电子版实验指导书）： 根据实训台中的技术内容设计成为独立的实训项目，根据每个实训项目编写设计实验指导书，实验指导书的内容包括项目需求、设备原理、设备选型、系统设计和设备安装调试等环节。学生可以根据指导书的内容系统学习每个功能单元的功能、设备知识、设备选型方法、系统设计知识和设备安装知识等。 2.系统设计模块（虚拟仿真设计）： 系统设计模块是根据实验指导书的知识和要求进行系统设计训练，通过虚拟设计完成设备选型、设备布局、导线或气管连接等环节完成训练。 系统设计实训界面左侧上部为设备库，下部为测量仪器库，右侧上部为设计流程指导信息，下部分别为设备选择和布局计分（包括错误次数）、导线或气管连接计分（包括错误次数），最下部是设计时间和当前分数。中间部分是设计图区域。 设计训练的过程是根据设计的内容和指导书的要求在设备库中选择正确的设备并布局到正确的位置，当所有设备布局完成后可用鼠标进行导线或气管连接。这个过程系统会自动根据系统设计完成的时间、选择和放置设备器件以及连接的管线进行判断，并根据正确与否并自动打分，同时将系统设计分数显示并计入总分的分项中。 3.电子版实验报告 系统设计完成后学生可根据设计的内容进行真实设备的安装和导线或气管安装，并测量将真实设备的电气信号、气压参数以及运行状态等填写至实验报告的相应的规则或不规则表格中，对于需要图片表示的内容可拍摄图片并粘贴至图片栏中，最后填写实验总结和体会。以上内容完成后可通过网络提交实验报告，实验报告中填写在表格中的实验结果的实验数据、字符、文字等信息由系统自动判断并自动评分。系统会对实验报告的内容进行自动打分并存储实验报告，学生完成实验报告提交后实验数据栏失去录入功能，数据等均不得修改。 4.实验内容： ▲（1）工业以太网教学资源与实验内容 1.1三层树形以太网系统设计； 1.2工业以太网供电系统设计； 1.3不同单环形拓扑以太网系统设计； 1.4多台交换机单环拓扑以太网系统设计； 1.5工业以太网中的PLC控制系统设计； 1.6工业以太网设备采集控制系统设计； 1.7工业以太网系统+RS485主站+ RS485从站。 ▲（2）工业局域网教学资源与实验内容 2.1 PLC与PLC通过PRFOFINET组网系统设计； 2.2 PLC与PLC通过RS485总线组网系统设计； 2.3 PLC与PLC通过PROFIBUS-DP总线组网系统设计； 2.4 RS485总线系统设计； ▲（3）工业数据采集、控制、通信教学资源与实验内容 3.1采集器、干接点采集系统设计； 3.2采集器、湿节点采集系统设计； 3.3 PLC与PNP信号传感器组网系统设计； 3.4 PLC与电压输出模拟量传感器组网系统设计； 3.5变频器组网系统设计； 3.6伺服电机控制组网系统设计。 | 套 | 25 | 软件和信息技术服务业 |

本项目核心产品为：A包：序号1工业以太网与云组态实训平台、序号2工业局域网与现场组态技术实训平台。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、商务要求

1、交付（实施）时间（期限）：自合同生效之日起10天。

2、交付（实施）地点（范围）：许昌电气职业学院。

3、付款条件：

（1）支付方式：银行转账

（2）支付进度：

经验收合格采购人收到发票后5个工作日内一次付清。

4、包装和运输

涉及商品包装和快递包装的项目，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试 行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）的规定。

中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远程运输、防潮、防水，保证物货安全、不散落，以确保货物安全无损运抵指定现场。包装上标明包号、数量；包内附本包清单。

中标人负责安排或预订运输工具并支付运输费、搬运费等，以确保按照合同规定的交货地点、交货期限交货。

- 售后服务（除投标人自行编制的售后服务外，投标文件中还须对以下内容做出响应）

- （1）中标人对投标产品的免费质保期限至少一年。

- （2）投标人应提供所投设备相关的培训服务，A包培训时间不少于3天；

- （3）A包：投标人投标文件中须提供与设备配套的人才培养方案（含课程标准）、教学实施计划（含详细的培训项目计划），否则为无效投标。

- 保险

- 中标人在项目实施过程中直至验收之前所发生的货物保险和人员保险均由中标人承担。

五、验收标准

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、参数（采购清单序号1、2、3、4、5），否则为无效投标。

2、投标人应就本项目（每包或者标段）完整投标，否则为无效投标。

3、所投产品应为符合本招标文件规定标准的全新正品现货。

4、本项目为交钥匙工程。

5、本项目执行《许昌市市级行政事业单位国有资产配置管理办法的通知》》（许政文[2017]15号）的相关规定。

七、本项目预算金额 262.80万元。最高限价262.80万元。超出最高限价的投标无效。

第三章 投标人须知前附表

招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：许昌电气职业学院工业互联网基地建设项目(不见面开标) 项目编号：ZFCG-G2023089-1号 项目内容：A包：工业以太网与云组态实训平台、工业局域网与现场组态技术实训平台、工业局域网工程技术实训平台等 项目地址：许昌电气职业学院 |
| 2 | 采购人 | 名称：许昌电气职业学院 地址：许昌市魏文路与永昌大道交叉口 联系人：李松涛 联系电话：17503881616 |
| 3 | 代理机构 | 名称：许昌市政府采购服务中心 地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公创业服务中心C座 联系人： 李先生 电话：0374-2968687 |
| 4 | ★投标人资格 | 一、中小企业或者残疾人福利性单位声明函 1、小、微型企业出具《中小企业声明函》 2、残疾人福利性单位出具《残疾人福利企业声明函》 3、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 |
|  |  | 符合《政府采购法》第二十二条规定 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6．投标人应具备的特殊要求：无。 注： 1、供应商在投标时，提供《许昌市政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件第八章3.7格式），无需再提交上述证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。 3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。 |
| 5 | ★联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标 |
| 6 | ★最高限价 | 262.80万元，超出最高限价的投标无效 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★投标有效期 | 90天（自提交投标文件的截止之日起算） |
| 11 | 中标人将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 投标截止及开标时间 | 2023年12月22日8时30分（北京时间） |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：许昌市公共资源交易中心不见面开标二室（本项目采用远程不见面开标，投标人无须到交易中心现场）。 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取。 投标人应提供投标承诺函。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》 |
| 16 | 采购人澄清或修改 招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件 质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。 □纸质投标文件：正本一份，副本 一 份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件。 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 19 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章。 □纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 20 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法□最低评标价法 |
| 22 | 中小企业有关政策 | 1、本项目属于专门面向小、微型企业采购的项目。 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 23 | 节能环保要求 | 1、本项目强制采购的节能产品：无 2、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品属于政府强制采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 24 | 网络关键设备、网络安全专用产品要求 | 1、本项目网络关键设备：无；网络安全专用产品：无 2、本项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，本次投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 3、提供资料（下列资料任意一项） ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书； ②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书； ③计算机信息系统安全专用产品销售许可证； ④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。 |
| 25 | 履约保证金 | 无要求 □要求提交。履约保证金的数额为合同金额的 %（不超过政府采购合同金额的10%）。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 |
| 26 | 代理服务费 | 不收取 |
| 27 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查、评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心五楼电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 28 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须成功上传、解密电子投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本招标文件第六章另有要求提供原件的除外）。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 29 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |
| 30 | 投标人资格核验 | 供应商在中标后，应将由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供） 二、财务状况报告相关材料 1、投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2022年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 2、投标人（其他组织和自然人）提供本单位： ①2022年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目投标截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 1、相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； 2、投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号1～2其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； “中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信社会组织（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 八、投标人应具备的特殊要求：无。 |

第四章 投标人须知

一、概念释义

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

  - 本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

- 定义

- “采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

  - “招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

  - “采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、     地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

  - “代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、 电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

  - “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组 织或者自然人。

  - “投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

  - “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.7.1    招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.7.2    如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

  - 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

- 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

  - 符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

  - 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）；

- 截止时间：同投标截止时间；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

- 信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织名单的社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动；

- 投标人无须提供信用记录查询结果网页截屏。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。违反规定的，相关投标均无效。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - “投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

- 在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

- 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

- 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 合格的货物和服务

- 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

  - 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

  - 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，采购属于政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被拒绝。

  - 根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

- 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

- 采购代理机构代理费用收取标准和方式

本项目不收取代理费用。详见投标人须知前附表。

- 其他

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

二、招标文件说明

- 招标文件构成

- 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）项目需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）拟签订的合同文本

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

  - 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

- 现场考察、开标前答疑会

- 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

  - 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

  - 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清或修改

- 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

  - 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

  - 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

- 投标的语言及计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

  - 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标报价

- 本次招标项目的投标均以人民币为计算单位。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

  - 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

  - 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

  - 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

  - 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标有效期

- 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

  - 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标承诺函的有效期。在这种情况下，有关投标人违背投标承诺的责任追究措施将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

  - 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

- 投标文件构成

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

  - 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 投标文件格式

- 为便于评审及规范统一，建议投标文件参照招标文件第八部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，以A4幅面编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

  - 招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

- 投标保证金

- 本项目不收取投标保证金。

  - 投标人应提供投标承诺函。

- 投标文件的数量和签署盖章

- 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

  - 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

四、投标文件的提交

- 投标截止时间

- 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将加密电子投标文件（.file格式）通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

  - 招标人可以按本须知第14条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间提交投标文件。

- 迟交的投标文件

投标截止时间之后上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，对投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交的，视为撤回投标文件。

  - 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、提交，并应注明“修改”或“补充”字样。

  - 投标人在提交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

  - 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则投标人将承担违背投标承诺函的责任追究。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。

五、开标和评标

- 开标

- 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织远程不见面开标。开标由代理机构主持，投标人无须到现场。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

  - 开标时，由代理机构开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能；投标人、代理机构进行电子投标文件的解密。解密后投标人选择功能栏“开标记录”按钮可查看投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 电子投标文件的解密。全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分

标段进行两次解密。

  - 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程进行解密。

23.3.1.2         代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

  - 因投标人原因电子投标文件解密失败的，其投标将被拒绝。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标过程由采购代理机构负责记录，《开标记录表》经投标人进行电子签章、由参加开标相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未电子签章的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录如有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

- 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 评标委员会的组成

- 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

- 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

- 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

- 采购预算金额在1000万元以上；

- 技术复杂；

- 社会影响较大。

- 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

- 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

- 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

  - 采购人不得担任评标小组长。

  - 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 符合性审查

- 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

  - 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

- 投标文件的澄清

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标文件报价出现前后不一致的修正

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标无效情形

- 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

- 未按照招标文件的规定提交《许昌市政府采购供应商信用承诺函》的；

- 未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购﹝2021﹞6号）要求，参与同一个标段的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

- 不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

- 不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

- 不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

- 不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

- 其它涉嫌串通的情形。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 相同品牌投标人的认定（服务类项目不适用本条款规定）

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 投标文件的比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 评标方法、评标标准

- 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

- 最低评标价法

- 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 价格分

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

  - 本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。

- 推荐中标候选人

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评审意见无效情形

- 评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

- 保密

- 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

35.2    采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、定标和授予合同

- 确定中标人

- 采购人应当自收到评标报告之日起1个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（核验中标供应商由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料）。

36.2     采购人在收到评标报告1个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，

又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标

人。

- 中标公告、发出中标通知书

37.1    采购人确认中标人后公告中标结果的同时，许昌市政府采购服务中心向中标人发出中标通知书。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 质疑提出与答复

38.1    供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。

- 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后潜在投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。

38.2    采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并按照下列情况处理：

- 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

- 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 投诉

39.1     若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑供应商可在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定向招标文件第一章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

39.2     投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 签订合同与备案

采购人应当自中标通知书发出之日起2日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人自采购合同签订之日起，1个工作日内到许昌市政府采购监督管理办公室进行合同备案，并登陆“许昌市政府采购网”进行网上备案。

- 履约保证金

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

- 政府采购合同融资

  - 缓解中小企业融资难题

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。根据河南省财政厅《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》精神，我市目前已与以下金融机构合作开展政府采购信用融资业务，中标供应商可持政府采购合同，通过“许昌市政府采购网”向所选的金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

42.2    合作金融机构（排名不分先后）

1）合作金融机构名称：中原银行许昌分行（小微金融部）

联系人及电话：陈阳 13137407575   方金龙  15836539901

地址：许昌市建安大道与紫云路交汇处中原银行

2）合作金融机构名称：浦发银行许昌分行

联系人及电话：赵勇  0374-7313569、7313502 18937459920

地址：许昌市许继大道1163号许继花园

3）合作金融机构名称：交通银行许昌分行

联系人：宋纪刚  0374-2369912  13733951305

地址：许昌市莲城大道114号

4）合作金融机构名称：光大银行许昌分行

联系人：李东磊  0374-2928168 18569936868

地址：许昌市魏都区八一路文峰路交叉口西北角

5）合作金融机构名称：招商银行许昌分行

联系人及电话：崔星迪  0374-5376058  18839983051

地址：许昌市建安大道中段新天下AB座

6）合作金融机构名称：邮储银行许昌市分行

联系人及电话：张彦峰13839001972 武松涛18839902679

徐亚爽15038297574

地址：许昌市莲城大道邮储银行莲城支行二楼

7）合作金融机构名称：中国银行许昌分行

联系人及电话：白炜 13938772680   刘晓飞  0374-3338596

地址：许昌市魏都区建设路1488号

8）合作金融机构名称：中信银行郑州红专路支行

联系人：韩晨  13253490679

地址：郑州市金水区经三路北26号中信银行郑州红专路支行

9）合作金融机构名称：郑州银行许昌分行

联系人：王晶  0374-2298011 18339062222

地址：河南省许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口西南角亨通君成国际大厦

- “许昌市政府采购合同融资金融产品推介名录”链接

http://xuchang.hngp.gov.cn/xuchang/content?infoId=1606365368231095&channelCode=H711001

- “采小帮”政府采购服务体系

为持续优化我市政府采购营商环境, 许昌市财政局政府采购监督管理办公室人员、许昌市政府采购服务中心人员组成“采小帮”服务团队，提供政府采购政策咨询服务，以及项目实施全程跟踪提醒、监督预警服务。

  - “采小帮”服务团队依据职责分工，向供应商提供个性化、精准化服务，包括政策咨询、          政策宣传、采购辅导、节点提醒、风险提示、问题反馈等。

  - “采小帮”服务团队帮助供应商在政府采购活动中维护自身合法权益，及时发现和制止采购人利用自身优势地位拒绝或延迟支付款项，强制要求供应商接受不合理的付款期限、方式、条件，拒不按政府采购政策规定和采购合同约定履行责任等行为。

  - 助手团队

| 部门 | 姓名 | 联系方式 | 服务领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 许昌市政府采购 监督管理办公室 | 陈 盱 | 0374-2676018 | 优化政府采购营商环境 |
|  | 霍春育 | 0374-2676171 | 优化政府采购营商环境 |
|  | 袁 航 | 0374-2676018 | 集采机构监管、进口产品、支持中小企业发展、政府采购专家管理、质疑投诉处理 |
|  | 梅 钰 | 0374-2676018 | 政府采购信息系统、政府采购政策制度、供应商监管、采购账户变更、网上商城管理、信息系统 |
|  | 丁 姚 | 0374-2676171 | 政府采购政策制度、信用信息收集、政府采购专家管理 |
|  | 郭逸飞 | 0374-2676166 | 政府采购政策咨询、信息公开、质疑投诉处理 |
|  | 段尧方 | 0374-2676166 | 绿色采购、832平台、供应商监管 |
| 许昌市政府采购服务中心 | 孟 莉 | 0374-2968687 | 优化政府采购营商环境 |
|  | 李 轩 | 0374-2968687 | 集采交易文件编制，信息（公告、文件）发布，集采项目答疑 |
|  | 沙 鑫 | 0374-2968687 | 交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发布，集采项目答疑 |
|  | 黄莹莹 | 0374-2968687 | 交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发布，集采项目答疑 |
|  | 张玲霞 | 0374-2968687 | 交易文件编制，交易数据统计，集采项目答疑 |

  - 咨询途径：

（1）电话咨询：采购人、供应商对照助手团队人员，通过电话方式直接咨询。

（2）邮箱咨询：

①发送电子邮件至许昌市政府采购监督管理办公室咨询邮箱，邮箱地址：xcscgb@126.com；

②发送电子邮件至许昌市政府采购中心咨询邮箱，邮箱地址：xcszfcgzx@126.com；

（3）微信咨询：有咨询需求的供应商拨打电话申请加入微信群，在线提出咨询问题。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节约能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购政府优先采购产品的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

（一）专门面向中小企业预留采购份额

（二）非专门面向中小企业预留采购份额

1、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合该办法规定的小型和微型企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 资格审查与评标

一、资格审查

（一）开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 参考招标文件第八章3.1格式填写 |
| 2 | 中小微企业 | （1）小、微型企业出具《中小企业声明函》 （2）残疾人福利性单位出具《残疾人福利企业声明函》 （3）监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 |
| 3 | 许昌市政府采购 供应商信用承诺函 | 按照招标文件第八章3.7格式填写 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。 |
| 5 | 投标承诺函 | 投标人以投标承诺函的形式替代投标保证金。 |
| 6 | 联合体协议 | 招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
| 7 | 投标人身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人投标提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人投标提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体投标人以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。 |

二、评标

（一）评标方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，均应在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

（1）价格分计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1）对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

2）投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

（4）网络关键设备、网络安全专用产品要求

1）项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

提供资料（下列资料任意一项）

①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；

②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书；

③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。

（5）投标无效情形

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（6）评标标准

A包：

| 分值构成 (总分100分) |  | 报价分值：40分 技术部分：41分 商务部分：19分 |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 评分因素 | 评标标准 |
| 报价部分 （40分） | 报价 （40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100 |
| 技术部分(41分) | 货物技术规格、参数与要求响应 （41分） | 1、招标文件中采购清单加“▲”项技术参数，投标人所投产品参数优于招标文件要求的，每有一项得 2 分，满分 14 分。 2、提供招标文件采购清单表序号3“工业局域网工程技术实训平台”中“四、物联网工程实训专家系统”类、 “五、多种通信技术的数据采集与控制教学软件”类的软件著作权证书，每提供一项得5分，满分10分。 3、提供招标文件采购清单表序号5“工业互联网智能教学仿真管理软件”类、“基于VB的IFXI历史报表查询与生成方法软件”类的软件著作权证书得6分，满分12分。 4、提供招标文件采购清单表序号3“工业局域网工程技术实训平台”参数中“三、平台硬件配置”中“5、设备控制子系统”中设备正常供电时“■端子具有免触电功能”的照片得2分，满分2分。 5、提供招标文件采购清单表序号5“工业互联网智能教学仿真管理软件”参数中“教学实验指导书模块、系统设计实训模块、电子实验报告模块及实验报告自动打分功能等”软件界面截图，每一项得1分，满分3分。 |
| 商务部分 （19分） | 售后服务 （7分） | 1、拟派项目团队人员具有人力资源和社会保障部门颁发的电子助理工程师及以上证书，每人得3分，满分3分。(须提供投标人与其签订的劳动合同)。 2、提供的售后服务方案（包含但不限于故障响应机制、项目质量保证体系及风险控制体系的情况等）及培训方案 (包括但不限于培训内容、培训地点、培训专家及培训时间等)，方案描述完整且详细得2分，仅有简单描述的得1.5分，满分4分。 |
|  | 业绩 （6分） | 提供自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一个得2分，满分6分。（政府采购项目需提供中标公示网站截图、中标通知书、完整合同、验收报告；非政府采购项目需提供完整合同、验收报告。） |
|  | 管理体系 （6分） | 1、投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内ISO9001质量体系认证证书得2分（如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料）。 2、投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内ISO14001环境管理体系认证证书得2分（如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料）。 3、投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分（如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料）。 |

（7）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

（8）按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：评标专家应严格按照要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

（9）评标委员会争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

第七章 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

- 合    同    书

合同编号：

供方：

需方：许昌电气职业学院

供需双方根据              项目中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、成交通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。如本合同与招标文件存在不一致的情况，以招标文件为准。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自合同生效之日起 天内。 |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准,如前述各项标准存在不一致的，以标准最高者为准。供方保证对其提供的产品享有完全的知识产权，不侵害第三方权利，否则需方有权无条件解除合同，并要求供方承担一切损失。

2、供方应在质保期内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

3、质保期内，如设备出现不符合约定的质量或使用问题，供方需按照供方要求进行整改，并免费提供维修、更换甚至退货。由此产生的费用及损失，由供方承担。

四、交货时间、地点、方式：合同生效后30天内，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至许昌电气职业学院规定的地点，运费由供方自行承担。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并按照需方要求进行技术培训。

七、货物验收：由需方成立验收小组：需方在收到供方项目验收建议之日起7个工作日内，由需方成立验收小组,按照采购合同的约定对供方履约情况进行实质性验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。若验收不合格，供方应按照需方要求进行整改，因整改导致合同逾期的，供方应按照本合同约定承担违约责任。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

1、供方对所有产品提供     年的免费质保，软件产品终身免费升级服务。质保期自设备安装调试验收签署书面验收书之日起算。

2、供方提供7*24小时免费技术支持服务。

3、响应时间：供方在接到需方报修后，  分钟内响应，  小时到达现场，解决问题时间为    小时内；若不能及时解决问题则提供备机服务，直到原设备修复。

4、维修站点：          联系人：      电话：

九、结算方式：验收合格后5个工作日内，由需方一次全额支付合同资金。需方付款前，供方应开具与付款金额相等的税票，否则需方有权拒绝付款，供方不能以此为由不履行合同。需方的开票信息为：

户名：许昌电气职业学院  统一社会信用代码：12411000418026072D

十、违约责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值千分之一的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额30%的违约金，且需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额千分之五的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

6、如需方无正当理由逾期付款，则供方有权要求需方从逾期之日，按同期贷款市场报价利率，承担未付款部分的利息，直至需方付清拖欠货款时止。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、解决争议的方法：供、需双方协商解决。若协商解决不成，由许昌仲裁委员会依法仲裁。

十三、合同生效及其它：本合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同一式陆份，供需双方各壹份、相关部门肆份。

十四、本合同记载的双方信息均为本合同履行期间双方书面材料对接往来的有效信息，如一方发生变更，应提前书面通知，否则视为未变更。

| 供方(盖章)： |  | 需方(盖章)：许昌电气职业学院 |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址：许昌市魏文路与永昌大道交汇处 |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 主管院领导： |
| 电话： |  | 联系人： |
| 开户银行： |  | 电话： |
| 帐号： |  | 开户银行：工商银行许昌魏文路支行 |
| 税务登记证号： |  | 帐号：1708422009201089573 |
| 签订时间： 年 月 日 |  | 签订时间： 年 月 日 |

附件：货物技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| … | …… | …… |

第八章 投标文件有关格式

- 一、投标人应答索引表

| 序号 | 项 目 | 投标人应答 （有/没有） | 投标文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应答索引表 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |
| 6 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| 7 | 残疾人福利企业声明函 |  |  |  |
| 8 | 投标承诺函 |  |  |  |
| 9 | 许昌市政府采购供应商信用承诺函 |  |  |  |
| 10 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |
| 11 | 联合体协议 |  |  |  |
| 12 | 投标分项报价表 |  |  |  |
| 13 | 技术规格偏离表 |  |  |  |
| 14 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |
| 15 | 售后服务方案 |  |  |  |
| 16 | 业绩情况表 |  |  |  |
| 17 | 政府强制采购节能产品品目清单情况 |  |  |  |
| 18 | 优先采购节能产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |
| 19 | 优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况 |  |  |  |
| 20 | 网络关键设备和网络安全专用产品（下列资料任意一项）： ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书；③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。 |  |  |  |
| 21 | 其它资料 |  |  |  |

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                                      单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称：     （全称）   （公章）：

日期： 年 月 日

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查证明材料

3.1 投 标 函

致：许昌市政府采购服务中心

- 根据贵方（项目编号、项目名称）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目编号、项目名称）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了《招标文件》的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地    址：                                   邮政编码：

电    话：                                   传    真：

投标人代表姓名：                             职    务：

投标人名称（并加盖公章）：

日期：    年   月    日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方（项目编号）的（项目名称）公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：    年    月    日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人（法人姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名，职务）以我方的名义参加贵方（项目编号、项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签名或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签名或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |  |

- 3.4 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、货物类《中小企业声明函》中标的名称须按照本项目采购清单中货物（标的）名称，逐项进行声明。在标的名称处填写项目名称或标的填写不全的，视为《中小企业声明函》无效。

- 3.5 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：      年    月    日

3.6投标承诺函

许昌市政府采购服务中心：

经研究，我方自愿参与贵方____年____月____日（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（并加盖公章）：

日期：   年   月   日

3.7 许昌市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）:

法定代表人（负责人）:

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织；

（七）与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系；

（八）未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）:

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）:

日期：    年   月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.8 其他资格证书或材料

四、符合性审查证明材料

- 4.1 投标分项报价表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 名称 | 厂家、品牌、 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

- 4.2 技术规格偏离表

项目编号：

- 项目名称：

| 序号 | 货物服务 名称 | 厂家、品牌 规格、型号 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

- 4.3 技术方案（实施方案）

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（并加盖公章）：

- 4.5 售后服务方案

（投标人根据招标文件要求自行编制）

- 4.6“节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.7“节能产品政府采购品目清单”优先采购节能产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

- 4.8 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 证书有效期 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（并加盖公章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交。