泌阳县政府采购货物项目

招标文件

项目编号：泌财公开采购-2024-89

项目名称：泌阳县融媒体中心应急广播体系建设项目（二次）

采购人：泌阳县融媒体中心

采购代理机构：泌阳县公共资源交易中心

二〇二四年十月

目     录

第一章    招标公告

第二章    招标需求

第三章    投标人须知

投标人须知前附表

一.说明

二.招标文件

三.投标文件的编制

四.投标文件的的上传、递交

五.开标

六.评标

七.定标

八.合同授予

第四章    评标办法及评分标准

第五章    政府采购合同主要条款

第六章    投标文件格式

- 招标公告

项目概况

泌阳县融媒体中心应急广播体系建设项目（二次）的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）获取招标文件，并于2024年11月18日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：泌财公开采购-2024-89

2.项目名称：泌阳县融媒体中心应急广播体系建设项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：4417200元       最高限价（如有）：4417200元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泌财公开采购-2024-89 | 泌阳县融媒体中心应急广播体系建设项目（二次） | 4417200元 | 4417200元 |

5.采购需求：详见招标文件。

6.合同履行期限：详见商务要求。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.本项目是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有独立法人资格，并具备有效的营业执照（若供应商为子公司或分支机构，应提供具有独立承担民事责任能力的总公司授权）。

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、获取招标文件：

1.时间：2024年10月28日至2024年11月1日（提供期限自文件获取时间起不得少于5个工作日）。每天上午8时至12时，下午2:30时至5:30时（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3.方式：网上下载

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2024年11月18日9时00分（北京时间）

2.地点：泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅一室。

五、开标时间及地点：

1.时间：2024年11月18日9时00分(北京时间)。

2.地点:泌阳县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅一室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.本项目使用远程不见面开标及异地评审的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

2.投标人注册:

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3.招标文件下载:

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泌阳县融媒体中心

地    址：泌阳县新兴路北段

联 系 人：郭先生

联系方式：18603961088

2.采购代理机构信息

名    称：泌阳县公共资源交易中心

地　  址：泌阳县商务中心区政务服务中心4楼

联系人：关演义

联系方式：0396-7916526

3.项目联系方式

项目联系人：张玉春

联系方式：0396-7916526

第二章  招标需求

按照国家应急广播标准规范要求，建立省市县三级应急广播平台，配套完善乡镇、村适应平台，与上级应急广播平台和本机政府突发事件预警信息发布系统连通。初步完成本地区应急广播体系建设，统一协调、可管可控、分级负责、安全可靠地全省应急广播体系。

一、技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、县级应急广播平台软件、服务器和系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台处理器 | 台 | 2 | 1.服务器外型：≥2U 机架式； 2.CPU型号：实配≥2颗CPU，单颗不低于12核，2.4GHz； 3.内存功能：支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备 4.内存实配规格：≥2*16GB DDR4 2933； 5.内存可扩展数量：可扩展≥24个内存插槽 6.阵列控制器：标配板载阵列控制器，支持RAID 0/1/10/5 7.启动盘可选项：支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 8.PCI I/O插槽： 最多提供≥10个PCIE3.0插槽。 9.网卡：≥4个千兆电口 10. GPU：可支持≥3块双宽企业级GPU 11.接口：≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 12.标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 13.冗余电源：支持冗余电源 14.冗余风扇：热插拔冗余风扇 15.嵌入式管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 16.嵌入式管理安全选项：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP，主机名定义访问规则。 17.其它安全选项：支持UEFI安全启动；支持中国标准TCM 1.0可信计算。可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| 2 | 工作站 | 台 | 2 | 1、名称:播控设备； 2、规格:CPU不低于3.2GHz； 3、内存：不低于8GB DDR4； 4、硬盘：不少于1TB； 5、显卡：独立显卡； 6、显示器：液晶不小于21英寸。 |
| 3 | 县级应急广播平台软件 | 套 | 1 | 主要功能要求： 1.支持B/S架构，授权分配的用户可以登录；支持服务器集群；支持linux或windows内核操作系统，支持流媒体框架，支持通过防火墙规则的网络直播流在线实时播放； 2.平台须设置个人用户名及密码登录； 3.以离线GIS地图和图表为显示主体； 4.平台界面布局合理，支持一键投屏，并且投屏页面可灵活选择和互换 5.并行播发能力20000个终端； 信息接入功能要求： 1.心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包； 2.信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台； 3.信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台； 4.状态主动上报： (1)当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； (2)当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； 5.状态被动上报： (1)根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台； (2)根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； 6.应急广播播发接入并响应： (1)能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台； (2)能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台。 (3)能够与应急部门的预警信息发布系统对接。 7.播发状态查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果； 8.播发记录查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。 信息处理功能要求： 1.接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能； 2.接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。 信息制作和审核功能要求: 1.自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为mp3； 2.音频文件流化功能：能够将接收到的mp3的音频文件转化成UDP-TS实时流； 3.信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能 资源管理功能要求： 1.资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理； 2.资源状态获取及显示功能： （1）能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示； （2）能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示； 3.资源故障报警功能： （1）可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。 （2）可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。 资源调度功能要求： 1.调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则； 2.资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案； 3.应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能； 4.播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。 生成播发功能要求： 1.广播电视台频率频道播出：能与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息； 2.无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息； 3.有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息 4.应急广播大喇叭播出：能与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播tar文件； 5.播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。 效果评估功能要求： 1.发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示； 2.事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估； 3.查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。 安全管理要求： 1.证书列表导入功能：支持省认证中心发布的证书列表文件的导入； 2.证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表； 3.签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能，处理符合应急广播安全保护技术规范数字签名》要求。 运维管理要求： 1.权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能； 2.基础数据维护功能：实现行政区域管理等； 3.系统服务管理：支持系统参数配置； 4.数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。 大喇叭管控功能要求： 1.支持对县应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置。 2.支持对县应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录。 3.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出RDS、DTMB、DVB -C、IP指令控制大喇叭终端的功能： （1)终端的应急/日常广播开/停播指令 （2)终端的资源编码设置指令 （3)终端的音量控制指令 （4)终端的回传参数、回传周期、网络参数设置指令 （5)终端的参数/状态查询指令 （6)终端的时钟校准指令 （7)终端的证书更新指令 （8)终端的功放开关控制指令 （9)终端的RDS扫描频点设置指令 4.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出DTMB指令：终端的TS锁定频率设置指令； 5.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出DVB -C指令：终端的TS锁定频率设置指令； 6.支持通过县应急广播大喇叭适配器发出RDS指令：终端的RDS扫描频点设置指令，终端的采用/禁用维持设置指令； 7.能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取县级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态； 8.能与县应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包； 9.支持分区域播发控制：支持分区域播发控制； 10.支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以RTP单播形式推送的MP3格式的实时音频流并存储为mp3文件； 1.自动播发响应时长：＜3.0秒； 2.应急信息并行接入能力：≥14路； 3.并行播发能力：≥14路。 手机APP软件要求： 1.支持鸿蒙、安卓及IOS系统。 2.支持人脸识别、账户+密码、动态二维码扫描、九宫格手势等登陆模式，可对APP具备的所有功能都可以进行权限分配控制。 3.具备文件广播功能，通过手机中已录制好的文件广播。 4.日常广播、应急广播（语音、文本转语音）广播播发功能。 5.设备管理（查看系统中应急广播设备参数）。 6.设备事件（查看设备网管事件）。 7.设备统计（按照区域或状态统计设备整体情况）。 8.具备二维码扫描终端信息、经纬度定位，自动生成上报平台，自动开户功能。 9.具备录播试听功能，通过手机将通知录制后，在手机上试听确认后再进行播出；具备邀请码验证功能。 10.具备远程审核功能，能审核播发内容，进行审核管控。 11.具备对选择区域进行录播、直播功能，支持列表选择区域定位功能，终端导航功能能够自动跳转到地图并且准确定位终端具体位置。 12.支持快捷菜单,可快速进入录音广播和实时广播。 13.具有地图管理功能，支持通过手机APP直接连接平台,具有地图显示终端设备,直观显示各广播终端所在的地理位置,查看参数的设置和开关机状态、接收频率等工作状态的监测。 14.具备地图状态监控功能，通过地图展现终端地理分布情况及实时状态监控，终端监控（通过地图显示终端分布情况、状态和重要参数）。 |
| 4 | 机架式KVM | 台 | 1 | 1、接口数：8路； 2、屏幕尺寸：17英寸； 3、产品接口：USB*2、PS2*2、VGA*8； 4、自动扫描功能，KVM自动对电脑逐一扫描，通过面板按键、OSD视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理。 |
| 5 | 核心交换机 | 台 | 1 | 1.以太网企业级三层交换机； 2.支持不少于24个10/100/1000BASE-T电口； 3.支持不少于4个1000BASE-X SFP端口； 4.包转发率：不低于51Mpps/126Mpps； 5.交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps。 |
| 6 | 北斗时钟授时器 | 台 | 1 | 一、网络协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305) SNTP(RFC2030)（RFC1321） DHCP (RFC2131) HTTP IPV4，IPV6。 二、性能： 1.用户终端同步授时精度：1-50ms（局域网典型值）。 2.用户容量：可支持数万台客户端。 3.NTP请求量：2000次/秒。 三、信号接收性能 1.72通道授时型GPS北斗混合接收机。 2.UTC同步精度30ns（RMS），支持单星授时窗口模式。 四、卫星授时窗口模式 1.GPS接收L1,C/A码信号-1575.42MHz。 2.北斗beiDou B1，模式可选择纯GPS、纯北斗或混合三种模式。 3.跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm。 五、接口 1.GPS天线入：BNC，1路，L1，1575.42MHz、 BeiDou B1。 2.网口：RJ-45，1路，10/100M自适应以太网接口1个。 3.复位按钮，1个恢复出厂设置按钮。 |
| 7 | IP复用器 | 台 | 1 | 功能要求： 1.支持512路MPTS或SPTS，单播/组播，UDP协议IP输入； 2.支持多节目流ASI或IP输出，支持UDP协议，支持单播及多播； 3.支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程WEB网管； 4.ASI输出码流符码率1~216M，字节数188，204自动识别； 5. 输入接口：RJ45网口2个（IP），BNC接口2个（ASI）、输出接口：RJ45网口2个（IP），BNC接口2个（ASI）； 6.其他接口：RJ45网口1个（网管）； 7.支持再复用PID重映射(自动、手动均可)；PCR校正；自动生成PSI/SI表；PID透传； 8.支持EAS（Emerancyalarmsystem）紧急节目插播功能，可指定一套特定的输入节目为紧急节目，在需要时将所有输出节目替换为该紧急节目，每个通道支持最多16套紧急节目替换，后期支持在不增加任何设备的情况下实现紧急切换功能。 |
| 8 | 安全加密服务器 | 套 | 1 | 功能要求： 1.专用硬件加密机，支持国密SM系列算法； 2.对外接口采用https安全通讯协议，具有签名、验签功能，签名、验签处理性能>1000次/秒； 3.具有证书管理，证书导入；配置生成信任列表；在线连接CA 中心对信任列表签名；离线方式对信任列表签名；权限分级管理； 4.具有日志管理； 5安全认证处理延时小于100ms； 6.符合GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第一级相关要求； 7.证书列表导入功能：支持导入认证中心发布的证书列表文件； 8.符合GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第一级相关要求； 9.支持对上级应急广播平台发送的应急广播消息进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，县平台正常验签响应，并将正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态反馈至上级应急广播平台； 10.上级应急广播平台发送错误的应急广播消息指令签名，县平台拒收指令消息； 11.支持对上级应急广播平台发送的应急广播播发状态查询指令进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，县平台正常验签响应，并反馈查询结果； 12.上级应急广播平台发送错误的应急广播播发状态查询指令签名，县平台拒收指令消息； 13.支持对向上级应急广播平台主动上报信息（本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息变化时）的签名，县应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应； 14.支持对向上级应急广播平台发送应急广播播发请求的签名，县应急广播平台发送正确签名消息，上级应急广播平台正常验签响应并反馈结果信息； 15.防重放功能，上级应急广播平台向县平台发送重复消息，县平台拒收重复指令消息。 |
| 9 | 综合日志审计系统 | 套 | 1 | 功能要求： 1、1U标准机架，标准配置6个千兆电口、1个扩展槽，整机最大可支持10个千兆接口，2个USB口,1个控制口，2T硬盘；日志源授权点数：50点，日志处理性能≥10G/天； 2、至少应包含资产管理、拓扑管理、日志采集、日志处理、日志存储、日志查询、日志分析、日志统计、日志报表、仪表呈现等基本功能，无需额外授权。 3、支持Syslog、SNMP Trap、文件导入、WMI、SMB、数据库等日志采集方式。 4、内置不少于300种设备的日志解析规则，设备品牌包含但不限于：华为、H3C、深信服、天融信、绿盟、黑盾、锐捷等；解析规则可定制扩展。 5、支持资产自动发现功能，可对网络中的资产进行搜索，搜索结果可转化为资产。 6、支持拓扑管理功能，可根据资产生成拓扑，并可通过拓扑查看资产事件、告警等。 7、支持网站监控功能，可监控网站的访问量、响应时间、攻击事件、告警等。 8、支持日志重新定义，可配置策略，根据设备名、类别、级别、IP、端口、MAC、动作等组合条件对事件严重级别进行重定义。 9、支持日志采集过滤，可配置过滤策略，根据设备名、类别、级别、IP、端口、MAC、动作等组合条件进行过滤，减少日志采集量。 10、支持日志归并功能，对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量。 11、支持灵活多样的日志检索方式，可根据日志的级别、IP、端口、类型、编号、用户名、地理位置等属性进行组合精确查询；支持自建表达式的高级检索方式。 12、支持内置关联分析策略，可基于规则、基于统计等方式对日志进行关联；支持基于异常统计模型的检查分析功能，如：识别异常的流量等； 13、支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现。 14、提供预置审计策略模板，包括：Windows主机类审计策略模板、Linux/Unix主机类审计策略模板、防火墙类审计策略模板、扫描器类审计策略模板、IDS/IPS类审计策略模板、防病毒类审计策略模板、数据库系统类审计策略模板、萨班斯审计策略模版、等级保护审计模板等；支持从模板创建审计策略。 15、支持全局检索功能，能根据输入的关键字，对资产、告警、事件进行全局检索。 16、内置报表模板，可设置报表执行周期计划，定期生成报表并发送到指定邮箱；报表支持PDF、WORD、EXCEL、HTML等格式。 17、支持自定义仪表板，可自定义仪表板布的局格式，可将资产、告警、审计等统计分析组件添加到仪表板。 18、系统全面支持IPV6,可审计IPV6设备日志。 19、支持设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比；支持日志文件备份到外部存储设备，包括NAS/NFS/ISCSI。支持系统数据库自动备份功能，可将数据库定期备份到NFS。 |
| 10 | 数据库审计系统 | 台 | 1 | 功能要求： 1.2个数据库实例、1T存储容量；支持主流数据库、国产数据库、专用数据库审计； 2.支持镜像监听和流量探针部署模式，支持IPV4、IPV6网络； 3.支持SQL语句合并归类、支持SQL模板、多种查询模式，支持事件告警等功能。 4.1U标准机架，标准配置6个千兆电口、1个扩展槽；整机最大可以支持10个千兆接口；2个USB口，1个控制口，1T企业级硬盘；内置前置机系统。资源授权点数：50，字符型并发数：300，图形型并发数：100 5.通过堡垒机web页面内嵌运维工具访问目标资源。Web页面内嵌RDP协议管理工具及SecureCRT、FTP/SFTP、VNC/X11管理工具，支持ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2、Informix等数据库远程访问协议，支持剪切板、本地磁盘映射、自定义窗口分辨率、全屏自适应。 6.不改变用户使用习惯，无需登录Web页面，可联动本地CLI客户端实现透明的单点登录。 7.可生成SecureCRT登陆会话及RDP登陆会话文件并能够导出至本地使用。系统支持SSH协议rz/sz文件传输命令。 8.支持对主机设备进行分组，分层次管理，分组以树形方式展现;对主机设备按科室、部门等进行独立管理、独立授权。 9.自动学习模式：可自动学习资产；对学习到的资产可以导入到资产列表中，并可根据导入的资产列表进行详情的编辑。 10.云资产管理：支持在线导入云主机，包括阿里云、腾讯云、华为云等；支持内网云主机（私有IP或无IP）的管理；支持监控云主机的CPU、网络使用状态；支持云主机控制，包括启动、关机、重启等。 11.支持主机管理，包括主机IP、名称、类型、访问协议、端口、帐号及密码等信息；资产信息字段可自定义扩展。 12.支持设备帐号口令修改计划，支持对网络设备、安全设备、Windows系统、Unix/linux系统及数据库从账号密码自动修改功能。 13.可以将资源和资源的从帐号授权给主帐号。授权给主帐号的资源可以新增和删除。授权时可以按照树形组显示资源，方便资源的选择。 14.可以通过制定访问规则对（自然人）主账号和（被管资源）从账号进行关系匹配。同时在规则内可以定义授权协议、关联安全策略等。 15.主帐号登录后，对本主帐号授权的资源只能在即符合主帐号的访问时间策略、访问地址策略，也符合资源从帐号的主机命令策略、访问时间策略、访问地址策略时访问到资源。 16.支持工单管理模块，可设置单个/多个高级用户为用户组领导，组领导拥有工单信息审批权。 17.支持对未授权资源的临时申请，临时申请需选择目标资源、访问协议、登陆账号、使用时间及申请原因。 18.具备智能负载均衡功能，支持对当前的运维管理所需的网络资源占用进行智能化分配调度。 19.支持主备式双机热备，支持主主式双机负载均衡，避免单点故障。 20.双因素认证：动态令牌、证书认证。 21.支持动态令牌认证方式，可直接联动动态令牌。 22.支持联动短信网关动态验证码。 23.支持USB Key认证方式，可直接联动北京CA、国泰新点、坚石诚信等证书。 23.、命令操作审计：拥有独特专利技术，确保对各种非常规指令操作的100%识别，特别是TAB补全、长命令的行内编辑、上下箭头等操作；支持全文回放的同时，还能做到从任一条命令点开始回放；输入输出在同一界面展示，并能自动以不同颜色标记出被系统拒绝、切断的操作；支持以输入或者输出结果中的任意字符为关键字进行搜索，搜索结果高亮显示。 24.集中管理：支持运维审计集中管理中心；支持用户、资源、授权等管理信息的收集和下发；支持统一的升级管理；支持审计记录集中存储；支持堡垒机运行状态集中展现、告警；支持集中的许可证管理，允许动态分配许可证；支持集中管理中心级联。 |
| 12 | 防火墙系统 | 台 | 1 | 功能要求： 1.1个扩展槽，1个控制口 2.1U标准机架式设备，不低于6个千兆电口，2个USB口,1个COM口，1T硬盘，单电源；含三年IPS、AV、应用识别特征库升级服务，三年质保，三年系统软件升级服务。整机吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥40万，每秒新建连接数≥5000，IPS吞吐量≥100Mbps，防病毒吞吐量≥100Mbps，IPS+防病毒吞吐量≥80Mbps 3.支持路由、网桥、单臂、虚拟网线以及混合部署方式；支持源地址转换、目的地址转换； 4.持配置多个网桥，支持配置网桥IP，网桥模式部署时支持VLAN、PPPOE和策略路由；。 5.支持链路聚合、支持PPPoE接入，支持ARP代理，VLAN子接口、VLAN、Trunk、802.3ad、STP；支持IPv4和IPv6，支持配置和管理IPv6路由和IPv6安全策略； 6.用户认证支持Web认证、客户端认证，支持LDAP、RADIUS等第三方认证，允许用户自助注册和自动审批； 7.客户端认证：提供专用身份认证客户端，支持Windows、Andord等客户端操作系统； 8.支持用户和用户组管理，支持批量添加用户，支持对不同用户配置不同的安全策略，包括访问控制、应用控制、入侵防护、病毒防护等安全策略 9.支持网络资源分级管控，根据不同的资源等级分配不同的安全控制级别，只允许具有相应级别权限的用户访问； 10.支持终端分级管控，根据不同的终端等级授予不同的访问权限， 11.支持Land、Smurf、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP地址欺骗攻击防护，支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、DNS Query Flood攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护，支持异常报文攻击检测； 12.支持抵御网站扫描、SQL注入、XSS、命令注入、CSRF、远程代码执行、JAVA反序列化、文件上传、目录跳转、WebsShell上传等Web应用攻击 13.支持对网站的恶意扫描防护和恶意爬虫攻击防护；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等 14.支持对ASP、PHP、JSP等主流脚本语言编写的Webshell后门通信检测，识别已被植入WebShell后门的主机。 15.具备病毒防护功能，内置病毒库特征，支持对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP等协议的病毒扫描与阻断； 16.能够检测和阻断主机感染Wannacry、Satan、GandCrab、GlobeImposter等勒索病毒后的网络行为，； 17.能够检测和阻断主机发起的CryptoLoot、Webmine、Coinhive等网页挖矿行为， 18.通过流量被动检测技术实现内部各种漏洞的检测，包括远程代码执行漏洞、Oracle、MySQL、SQL Server数据库的SQL注入漏洞、OpenSSL心脏出血漏洞、反序列化漏洞等高危漏洞； 19.支持和IDS联动、安全准入系统、数据库审计系统SAS联动，形成完善的安全防御体系； 20.提供基于HTTPS协议的全中文、图形化的Web管理界面进行配置和管理，无需安装客户端管理软件，支持SSH、本地Console、SNMP管理，支持SNMPv1/v2c/v3，支持集中管理； |
| 13 | 上网行为管理系统 | 台 | 1 | 1、资源授权点数≥20； 2、支持单点登录、资源管理、用户管理、授权管理、审计管理、自动脚本、双因素身份认证、访问控制策略、自动改密、工单管理等功能。 |
| 14 | 防病毒软件 | 套 | 1 | Windows系统授权一个，点位：20个。 1、在一台硬件设备上提供下一代防火墙、数据库审计与风险控制、WEB应用防火墙、堡垒机、VPN、入侵检测与防御、日志审计等各类等级保护建设所需要的安全组件，实现整改加固的效果。下一代防火墙主要由下面这些方面组成： 2、高度灵活、高性能的QoS流量控制能力； 3、高性能、细粒度的会话控制能力； |
| 15 | 机房环境监测系统 | 套 | 1 | 包括监控摄像头4个、网络硬盘录像机1台、温湿度传感器2个、烟雾传感器2个、浸水传感器2个、明火传感器2个、环境监控采集器1台、环境监控模块软件1套等。 一、监控摄像头要求 1.要求为不低于300万1/3“ CMOS多功能网络摄像机； 2.在1920×1080 @ 60fps分辨率下可输出实时图像； 3.配置高效红外灯，照射距离可达10米； 4.可支持PoE供电；支持3D数字降噪； 5.支持走廊模式，背光补偿，数字宽动态，适应不同监控环境； 6.镜头焦距根据现场安装环境可选择2.8MM、4MM、6MM，分别安装在指挥中心、机房和走廊； 7.采用H.264/MJPEG视频压缩标准，H.264编码类型：Main Profile，视频压缩码率：32Kbps～16Mbps； 8.支持协议：TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP等； 9.具有RJ45 10M/100M自适应以太网口； 二、网络硬盘录像机要求 1.支持高清网络视频的预览、存储与回放； 2.支持HDMI与VGA同源输出，支持4K高清分辨率输出； 3.支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 4.支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 5.支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 6.支持视频摘要回放功能，将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放，跳过无目标的录像时间段，节约回放时间； 7.支持高倍速回放；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像 进行回放，并且不影响其他通道预览； 8.支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 9.回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放； 10.硬盘录像机硬盘存储时间不低于30天。 三、温湿度传感器要求 1.功能：将温度、湿度变为电信号； 2.供电：+24VDC； 3.量程：湿度：5%～95%RH；温度：0～50℃； 4.准确度：湿度：±3%RH；温度：±0.5℃； 5.长期稳定性：湿度：<1%RH/年；温度：＜0.1℃/年； 6.响应时间：≤25s （1m/s风速）； 7.输出信号：电流输出，两线制：4～20mA； 8.安装方式：壁挂式； 9.数字传输（抗干扰性强）：采用信道编码技术使误码率降低，提高传输的可靠性。 四、烟雾传感器要求 1.功能：离子感烟报警。 2.供电：+24VDC。 3.报警输出：正常时继电器断开，报警时继电器吸合。 4.报警指示灯：报警时LED灯光指示，能够记忆报警状态直至复位。 5.报警复位：瞬间断电。 五、浸水传感器要求 1.功能：浸水探测 2.供电：+24VDC 3.报警输出：继电器闭路报警 4.误报率：<100ppm 5.报警功耗最大：≤2W 6.结构：全密封设计 7.电源、输入、输出全隔离 8.数字传输（抗干扰性强）：采用信道编码技术使误码率降低，提高传输的可靠性。 六、明火传感器要求 1.功能：紫外线火焰探测 2. 供电：+24VDC 3.探测区域：距离：不小于10m（打火机火焰）；角度：大约为120°圆锥型 4.报警输出：正常时继电器断开，报警时继电器吸合，延时约2s 5.报警记忆：具有自动重新设置功能，记忆LED闪烁3分钟，然后亮47分钟 6.LED指示：报警时LED红灯亮灯延时10S，记忆时LED黄灯亮，电源接通时闪烁 7.报警声响方式：延迟10秒内发声 8.报警声音量：≥40 dB 9.环境温度：-10℃～+60℃无凝结。 10.安装方式：吸顶式。 七、环境监控采集器要求 1.支持8路以上开关量输入、8路以上模拟量输入、8路以上开关输出 2.支持485及网口通信 3.提供具远程控制协议，可实现远程控 4.可远程配置参数，可远程升级 八、环境监控模块软件要求 1.嵌入到总平台上 2.对机房、监控室温湿度、明火、烟雾、浸水、门禁、视频等采集并实现网络监测 3.可产生报警，可对报警阀值进行设置 4.建设完成后提供软件接口通信协议及源代码 |
| 16 | 服务器机柜 | 个 | 2 | 尺寸不小于800*1000*2000mm； 配置多负载安全电源插座； 配置设备拖架； 散热风扇不少于2只； 机柜门为平面网孔门；角钢焊接安装底架； 表面处理：酸洗，磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉； |
| 17 | 不停电供电系统 | 套 | 1 | 1、额定容量：10KVA/10KW。 2、输入标称电压：220VAC。 3、输入电压范围：110VAC-300VAC。 4、输入频率：40～70 Hz。 5、输入公因：≥0.99。 6、输出电压：208/220/230/240VAC面板可调。 7、输出电压精度：±1%。 8、电池后备时间不低于1小时。 9、包含配套电缆、电池、电池架及辅材等。 |
| 18 | 指挥台 | 套 | 1 | 1、采用国际标准δ1.5mm-δ1.2mm的冷轧钢板精工制作，表面处理采用静电喷塑工艺（静电喷塑：经酸洗磷化后，静电喷涂，180℃—200℃恒温处理，具有抗老化，抗变形，吸附力强等优点），整体美观大方，符合人体工程学要求。 2、主骨架采用δ1.5mm冷轧钢板制作，连接部件和装饰部分采用δ1.2mm冷轧钢板制作，经过激光切割，数控折弯加工成形，台面采用冷轧钢板制作，台面前安装10cm宽木前沿。 3、依据现场环境，定制播控台及符合实际使用需求的工位数量。 |
| 19 | 机房系统集成 | 套 | 1 | 机房系统集成：如防雷接地、设备搬迁、墙面处理等。 |
| 二、县级应急广播平台系统播出设备 |  |  |  |  |
| 1 | 县级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 1 | 功能要求： 1．可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。 2．可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频要求）。 3．支持U盘（MPEG-1Layer2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲。 4．具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1Layer2和MP3）。 5．可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。 6．可在管理平台中对本设备的工作参数配置。 7．可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作。 8．可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。 9．支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）。 10．设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播（日常）>U盘>线路广播。 11．支持一键切换为紧急模式。 12．集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签符合应急广播安全保护技术规范数字签名要求。 13．支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块（输出）、4G通信模块（全模式或电信或移动或联通）可选。 14．配置移动通信模块（通话和回传功能）。 15．具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能。 16．在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能。 17．支持分区域播发控制。 18．具有电话广播功能，电话广播支持不低于32个白名单。（可独立设备） 接口要求： 1．具有AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W。 2．具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座。 3．具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC。 4．话筒输入：具有6.5mm话筒接口。 5．网络接口：RJ45，≥100M，1个。 6．FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 7．FM输出接口：公制F母座，输出1路。 8．RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆。 9．ASI输出接口：BNC或者RJ45。 性能要求 1) 工作电压范围：AC:160V～260V。 2) 信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 |
| 2 | 8路电话短信接入器 | 台 | 1 | 功能要求： 1.支持接收手机语音及短信接入，具有文转语音模块。 2.不少于4路电话短信接入的设备，配置 SIM 卡槽。1路 ASI 输入。 3.支持TS流输出，支持 不少于1路ASI 输出和不少于1路 IP 输出。 4.有WEB网管，可查看、设置设备工作状态及参数。 5.手机天线接口：SMA母座，配模块天线。 6.输出编码格式 MP3，采样率 48KHz，码率128Kbps。 |
| 3 | 数字音频编码器 | 台 | 1 | 功能要求： 1.支持MPEG-1Layer2,音频编码； 2.支持8组非平衡立体声输入； 3.支持1组（2路）相同ASI输出(BNC接口)和1路IP输出； 4.支持音量调节功能； 5.支持液晶&按键操作，网络管理web网管； 6.输入接口：8组非平衡立体声输入； 7.音频码率：32/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384Kb/s(每个通道）；编码格式：MPEG-1Layer2； 8.采样率：48KHz； 9.采样精度：24-bit 10.音频增益：-20~+6dB；1组（2路）相同ASI输出(BNC接口)；1000MbpsIP输出MPTS，UDP协议； 11.液晶显示/按键操作，网络管理(WEB),简体中文操作界面； |
| 4 | 调音台 | 台 | 1 | 功能要求： 1.每路均有1个平衡的XLR话筒输入口和TRS线路输入口； 2.每路均有独立的增益电位器； 3.支持4段EQ均衡调节，每路均有独立电位器； 4.具有4路辅助输出和1路立体声录音输出； 5.不低于16通道调音台：10个话筒/16个线路输入 6.母线：1立体声+4编组母线 辅助按钮：4AUX 7.支持USB音频功能：24-bit/192KHz 幻象供电：+48V 8.平衡输出：XLR接口 高品质话放 可开关幻象电源和PAD开关 单旋钮压缩器 9.EQ和高通滤波器 AUX/效果发送/编组 多种输入/输出接口 LED电平表，内部全局供电 |
|  | 播音话筒 | 套 | 1 | 1、层次分明，不凡气质； 2、整套配置，安装简便； 3、本体采用高强度的全金属结构； 4、香槟金/黑色本体外观设计； 5、高性能镀金振膜电容音头，抗高强声压，灵敏度高，解析力强； |
| 6 | 万向话筒支架 | 套 | 1 | 1、名称:万向话筒支架； 2、规格:摇臂展开达1m。 |
| 7 | 监听音箱 | 台 | 2 | 1、集接收、放大、播放功能于一体； 2、内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3.采用环保木质外壳； 4、RF输入：1路DTMB或DVB-C：F座（英制75Ω）；IP输入：RJ45百兆口； |
| 8 | 县级平台安装调试 | 项 | 1 | 1.设备安装调试及综合布线，参照相关国家标准和行业标准； 2.各类线缆及接头、电缆、扎带、标签等安装器材； 3.设备操作培训、技术服务、运费税费等集成费。 |
| 三、传输覆盖网对接适配设备 |  |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 台 | 1 | 功能要求 1.具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址等主要参数和设备告警状态； 2.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作； 3.支持以太网接口100M； 4.支持应急广播节目的接收和存储、解码； 5.支持应急广播指令的接收和存储、分析； 6.具备RS232或其他接口； 7.系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出； 8.设备支持实时告警功能； 9.设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于WEB的集中网络管理。并支持软件升级； 10.支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目。 调频广播功能要求 1.具备应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出； 2.具备应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； 3.基带RDS输出幅度可进行调节。 安全加密功能要求 1.采用硬件方式进行安全加密； 2.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能； 3.具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。 接口要求 1.采用19英寸标准机架式设计； 2.具有1个以太网接口； 3.具备1路串口，接口类型：RS232； 4.具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45； 5.具备1个USB接口，接口类型：USBTypeA； 6.具备1个RDS输出接口，接口类型：BNC； 7.具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。 性能要求 1.工作电压范围：AC:100V～260V； 2.RDS接口速率：1.1875kbps； 3.RDS输出频率：57kHz； 4.RDS输出幅度：0-3.3Vpp，幅度可调。 |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 | 1、整机为单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出； 2、设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息； 3、单机具备模拟音频切换输入接口； 4、支持主备两路模拟音频切换功能； 5、具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动切换到有信源的通道； 6、每路音频输入输出，均支持左右声道立体声输入输出； |
| 3 | 地面数字电视应急广播适配器 | 套 | 1 | 功能要求 1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； 2.可脱离管理平台实现本级广播的功能； 3.支持本地音源广播，包括U盘（MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播可通过按键选择上下曲； 4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，存储容量≥8GB； 5.可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入； 6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单； 7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； 8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书； 9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； 10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）； 11.支持将话筒广播一键切换为紧急模式； 12.集成国密算法芯片，具有签名、验签功能。符合应急广播安全保护技术规范数字签名； 13.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G播发应急广播消息通道可选； 14.配置移动通信模块（通话和回传功能）； 15.具备本地播发、上级信号接收播发功能； 16.具备本地多音源切换功能； 17.支持分区域播发控制； 18.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 接口要求 1.采用19英寸机架式设计； 2.具有1路AC220V可控电源输出； 3.具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座； 4.具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC； 5.话筒输入：具有6.5mm话筒接口； 6.网络接口：RJ45，≥100M，1个； 7.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 8.FM输出接口：公制F母座，输出1路； 9.RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆； 10.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上； 性能要求 1.工作电压范围：AC:160V～260V； 2.信噪比：≥65dB（音频输入输出：线路0dBu）； 3.频响：40Hz～15KHz(±3dB)（音频输入输出：线路0dBu）； 4.谐波失真：≤1%（音频输入输出：线路0dBu）； |
| 4 | 接入交换机 | 台 | 1 | 1、以太网交换机； 2、不少于8个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 3、每个端口支持自适应、双工模式。 |
| 5 | 安装调试 | 套 | 1 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 四、横向部门应急广播分控平台接入 |  |  |  |  |
| 1 | 应急消息发布前置系统 | 套 | 3 | 功能要求： 1.支持预警部门对接，支持与有关部门预警信息对接，相关部门可按照标准格式传输应急广播消息至应急广播平台，实现预警信息的实时发布。 2.支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件资源。 3.支持设备管理，支持终端设备单个控制、分区、分组控制；支持终端设备参数的初始化设置（注册、修改、删除）；支持临时区域绑定；支持地图上框选终端设备播放；支持用户信息的增、删、查、改、信息监控 支持对自身播发的应急广播信息进行监控。 4.具有播发日志功能。 5.支持多种广播类型，支持实时应急广播、短信转语音广播、实时普通广播及流程广播。 6.支持在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、时间登记、覆盖区域，并可进行内容核对；支持按需选择事件类型、事件级别、开始时间、结束时间、输入事件摘要；支持本地媒资采集，支持直播、音频、音视频文件、图片、文字内容、本地文件资源导入。 7.信息发送，支持对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，支持本地文件播发，支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播，支持国密算法SM2、SM3。 8.支持用户管理和权限管理，可根据实际业务为不同的用户分配不同的权限；具备对用户、角色、权限的分配和管理功能。 9.支持身份认证功能，可确认前置系统访问者的身份的合法性，支持人脸识别、用户名+密码、动态二维码扫描、USB KEY、邀请码认证登录； 10.支持对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交；对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，数据格式符合《应急广播平台接口规范》； 11.支持应急信息提交结果返回前置系统，前置机使用者可查看所提交应急信息的执行响应情况，支持对自身播发的应急广播信息进行监控，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，支持以饼图的形式统计应急事件的占比情况； 12.支持操作日志查询，支持文字、图片、音视频多种方式进行应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表多重方式查看及导出。 |
| 2 | 工作站 | 台 | 3 | 1、名称:播控设备； 2、规格:CPU不低于3.2GHz； 3、内存：不低于8GB DDR4； 4、硬盘：不少于1TB； 5、显卡：独立显卡； 6、显示器：液晶不小于21英寸。 |
| 3 | IP话筒 | 台 | 3 | - 支持实时应急播出，支持保存不低于40条播出记录 2.支持按优先级广播，紧急广播优先播出，支持分区域广播 3.支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全，内置监听扬声器，高保真信号源监听，支持一键式开启应急/正常广播功能； 4.应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能，具有监听输出音源功能，监听音量可调； 5.支持双向视频对讲包括但不限于（上级对下级、平级对平级和任意定义），且上级IP话筒可以查看下级IP话筒的对讲视频； 6.支持省流功能：流模式开启时，在有广播时，音源通道为本级通道才需要推流；在无广播时，切换通道，监听能响，但是不推流。省流模式关闭时，音源不为无信号就推流； 7.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调； 8.系统逻辑码寻址操作功能，支持USB播放功能/升级。 |
| 4 | 监听音箱 | 台 | 3 | 1、集接收、放大、播放功能于一体； 2、内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3、采用环保木质外壳； 4、RF输入：1路DTMB或DVB-C：F座（英制75Ω）；IP输入：RJ45百兆口； 5、接收模式：DTMB/DVB-C/IP； 6、音频输出功率:≥10W； 7、电源：AC220V±15%，50/60Hz。 |
| 5 | USB密码器 | 只 | 3 | 1.接口：USB2.0； 2.支持国密SM系列算法； 3.具有密钥和证书管理功能； 4.支持信任列表和信任证书的更新； 5.具有签名、验签功能； 6.所有算法符合国家密码管理局相关规定。 7.采用的数字证书和数字签名技术符合《应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。 |
| 6 | 8口交换机 | 台 | 3 | 1、以太网交换机； 2、不少于8个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 3、每个端口支持自适应、双工模式。 |
| 7 | 平台安装调试 | 套 | 3 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 五、22个乡镇街道办事处应急广播系统乡镇级前端平台 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播适配器 | 台 | 22 | 功能要求： 1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。 2.可脱离管理平台实现本级广播的功能。 3.支持本地音源广播，包括U盘（MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播可通过按键选择上下曲。 4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，存储容量≥8GB。 5.可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。 6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。 7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。 8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书。 9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。 10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。 11.支持将话筒广播一键切换为紧急模式。 12.集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，符合应急广播安全保护技术规范数字签名。 13.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）。 14.配置移动通信模块。 15.具备本地播发、上级信号接收播发功能。 16.具备本地多音源切换功能。 17.支持分区域播发控制。 18.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 19.一键切换：支持将话筒广播一键切换成紧急模式；具备本地多音源切换功能。 20.电话广播：具有电话（电话接入和短信接收）广播功能，电话广播支持至少512个白名单。 21.状态指令读取：具备相应平台发出的控制和读取状态指令。 22.接收播发功能：具备本地播发、上级信号接收播发功能。 23.多音源切换：支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 接口要求： 1.采用19英寸机架式设计。 2.具有1路AC220V可控电源输出。 3.具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座。 4.具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC。 5.话筒输入：具有6.5mm话筒接口。 6.网络接口：RJ45，≥100M，1个。 7.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 8.FM输出接口：公制F母座，输出1路。 9.RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆。 10.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上。 性能要求： 1.工作电压范围：AC:160V～260V。 2.信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 3.频响：40Hz～15KHz(±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 4.谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 5.音频输出电平：0.775±10%V（r.m.s）（线路0dBu）。 6.音频输出阻抗：低阻，<100欧姆。 7.音频输入阻抗：高阻，10K欧姆。 8.FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。 9.DTMB频段：470MHz～802MHz。 10.DVB-C频段：470MHz～802MHz。 |
| 2 | 鹅颈式播音话筒 | 只 | 22 | 1、名称:动圈话筒； 2、规格:频率范围 40～15000Hz，灵敏度 -45dB(3.5mV/Pa)3dB。 |
| 3 | 安全模块 | 只 | 22 | 主要功能及参数要求： 1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第538号）第8章节安全体系要求。 2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。 3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。 4.每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 |
| 4 | 乡镇分控系统软件 | 套 | 22 | 1.预警部门对接，持与有关部门预警信息对接，按照标准格式传输应急广播消息至应急广播平台，实现预警信息的实时发布。 2.本地媒资采集，支持本地媒资采集，可采集直播、文字、本地文件资源。 3.设备管理，支持终端设备单个控制、分区、分组控制；支持终端设备参数的初始化设置（注册、修改、删除）；支持临时区域绑定；支持地图上框选终端设备播放；支持用户信息的增、删、查、改 信息监控 支持对自身播发的应急广播信息进行监控。 4.播发日志，具有播发日志功能。 5.广播类型，支持实时应急广播、短信转语音广播、实时普通广播及流程广播。 6.信息录入，支持在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、时间登记、覆盖区域，并可进行内容核对；支持按需选择事件类型、事件级别、开始时间、结束时间、输入事件摘要；支持本地媒资采集，支持直播、音频、音视频文件、图片、文字内容、本地文件资源导入。 7.信息发送，支持对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，支持本地文件播发，支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播；支持实时应急广播、实时普通广播及流程广播 加密算法 支持国密算法SM2、SM3。 8.用户管理，支持注册维护可使用系统的人员信息，支持对用户信息、人员权限角色进行统一管理。 9.权限管理，根据实际业务为不同的用户分配不同的权限；具备对用户、角色、权限的分配和管理功能。 10.身份认证，可确认前置系统访问者的身份的合法性，支持人脸识别、用户名+密码、动态二维码扫描、USB KEY、邀请码认证登录。 11.信息提交，支持对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交；对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，数据格式符合《应急广播平台接口规范》。 12.结果反馈，支持应急信息提交结果返回前置系统，前置机使用者可查看所提交应急信息的执行响应情况，支持对自身播发的应急广播信息进行监控，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，支持以饼图的形式统计应急事件的占比情况 13.操作日志，支持查询本前置系统所有的应急信息发布日志、操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息，并提供日志查询、发布统计功能。 14附属支撑，支持文字、图片、音视频多种方式进行应急信息接入及发布；支持应急广播发布结果以数据、图表多重方式查看及导出。 |
| 5 | 工作站 | 台 | 22 | 1、名称:播控设备； 2、规格:CPU不低于3.2GHz； 3、内存：不低于8GB DDR4； 4、硬盘：不少于1TB； 5、显卡：独立显卡； 6、显示器：液晶不小于21英寸。 |
| 6 | 监听音箱 | 台 | 22 | 1、集接收、放大、播放功能于一体； 2、内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3、采用环保木质外壳； 4、RF输入：1路DTMB或DVB-C：F座（英制75Ω）；IP输入：RJ45百兆口； |
| 7 | 8口交换机 | 台 | 22 | 1.以太网交换机； 2.不少于8个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 3.每个端口支持自适应、双工模式 |
| 8 | 安装调试 | 套 | 22 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 9 | 多模音柱 | 台 | 22 | 总体要求 1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2.具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 功能要求 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能； 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合应急广播安全保护技术规范数字签名；内置加密模块。 5.支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道； 6.配置全网通通信模块支持回传功能； 7.支持分区域播发控制； 8.具有短路保护功能。 9.功放保护：数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象 10.接口保护功能：射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能 11.淡入淡出：支持设备广播时音质具有淡入/淡出、逐渐增大/减小的功能 12.音量设置：支持应急广播或日常广播时，音量大小为软件设定并保存在设备的值 13.音频解码：支持MPEG-1layer1/2/3、MPEG-2layer1/2/3、AAC、MP3音频解码输出功能，音质清晰流畅； 接口要求 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2.网络接口：RJ45； 3.音柱内置喇叭，内置胶体电池，断电后工作＞4H。 性能要求 1.工作电压范围：AC:160V～260V； 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3.音频功放信噪比：≥60dB； 4.音频功放谐波失真≤1%； 5.FM最低接收电平≤30dBuV； 6.输出功率：不低于25W； 7.基站定位功能：IP/4G模式下实现基站自动定位，可以直接在平台GIS地图上显示位置信息。 8.可扩展北斗信号处理：可接收上级北斗信号进行处理，接收北斗文本信号转语音及控制信号，做出相应的播发/停止动作，并支持北斗定位等功能。 9.支持通过手机APP软件扫描设备二维码，实现巡更打卡功能，可将巡更点的经纬度、设备现场照片上传至上级平台。 10.可扩展支持与气象采集设备协同工作，实现外部环境的实时监测，并能展示到LED屏及回传至平台显示。 11.可支持多服务器适配：能自动检测≥5个服务器连接，并能自动切换到高级别服务器工作。 12.具有扫码注册功能：支持通过扫描设备二维码将本机注册到应急广播管理平台。 |
| 10 | 安全模块 | 个 | 22 | 主要功能及参数要求： 1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第538号）第8章节安全体系要求。 2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。 3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。 4.每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 |
| 11 | 物联网卡 | 张 | 22 | 1、县级应急广播系统终端满足回传使用需求； 2、4G物联网卡每个月最少6G流量； 3、含一年费用。 |
| 12 | 安装调试及辅材 | 套 | 22 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台、乡镇、村平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 六、354个行政村应急广播播出设备 |  |  |  |  |
| 1 | 村级应急广播适配器 | 台 | 354 | 功能要求： 1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。 2.可脱离管理平台实现本级广播的功能。 3.支持本地音源广播，包括U盘（MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播可通过按键选择上下曲。 4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，存储容量≥8GB。 5.可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。 6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。 7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。 8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书。 9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。 10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。 11.支持将话筒广播一键切换为紧急模式。 12.集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，符合应急广播安全保护技术规范数字签名。 13.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）。 14.配置移动通信模块。 15.具备本地播发、上级信号接收播发功能。 16.具备本地多音源切换功能。 17.支持分区域播发控制。 18.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 19.一键切换：支持将话筒广播一键切换成紧急模式；具备本地多音源切换功能。 20.电话广播：具有电话（电话接入和短信接收）广播功能，电话广播支持至少512个白名单。 21.状态指令读取：具备相应平台发出的控制和读取状态指令。 22.接收播发功能：具备本地播发、上级信号接收播发功能。 23.多音源切换：支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 接口要求： 1.采用19英寸机架式设计。 2.具有1路AC220V可控电源输出。 3.具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座。 4.具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC。 5.话筒输入：具有6.5mm话筒接口。 6.网络接口：RJ45，≥100M，1个。 7.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 8.FM输出接口：公制F母座，输出1路。 9.RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆。 10.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上。 性能要求： 1.工作电压范围：AC:160V～260V。 2.信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 3.频响：40Hz～15KHz(±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 4.谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 5.音频输出电平：0.775±10%V（r.m.s）（线路0dBu）。 6.音频输出阻抗：低阻，<100欧姆。 7.音频输入阻抗：高阻，10K欧姆。 8.FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。 9.DTMB频段：470MHz～802MHz。 10.DVB-C频段：470MHz～802MHz。 |
| 2 | 5口交换机 | 台 | 354 | 1、以太网交换机； 2、不少于4个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 3、每个端口支持自适应、双工模式。 |
| 3 | 鹅颈式播音话筒 | 支 | 354 | 1、名称:动圈话筒； 2、规格:频率范围 40～15000Hz，灵敏度 -45dB(3.5mV/Pa)3dB。 |
| 4 | 安全模块 | 个 | 354 | 主要功能及参数要求： 1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第538号）第8章节安全体系要求。 2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。 3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。 4.每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 |
| 5 | 高音喇叭 | 只 | 1416 | 一、主要功能及要求： 1.防水、防风、防尘，适宜室外极端条件气候使用，具有防腐、防锈措施； 2.安装支架及零部件采用金属材质； 3.喇叭筒壁厚：≥1.5mm； 4.喇叭口直径：≥48cm； |
| 6 | 设备安装调试 | 套 | 354 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台、乡镇、村平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 七、景区播出设备 |  |  |  |  |
| 1 | 应急广播适配器 | 台 | 4 | 功能要求： 1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。 2.可脱离管理平台实现本级广播的功能。 3.支持本地音源广播，包括U盘（MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播可通过按键选择上下曲。 4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，存储容量≥8GB。 5.可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。 6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。 7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置。 8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书。 9.具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能。 10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）。 11.支持将话筒广播一键切换为紧急模式。 12.集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，符合应急广播安全保护技术规范数字签名。 13.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）。 14.配置移动通信模块。 15.具备本地播发、上级信号接收播发功能。 16.具备本地多音源切换功能。 17.支持分区域播发控制。 18.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 19.一键切换：支持将话筒广播一键切换成紧急模式；具备本地多音源切换功能。 20.电话广播：具有电话（电话接入和短信接收）广播功能，电话广播支持至少512个白名单。 21.状态指令读取：具备相应平台发出的控制和读取状态指令。 22.接收播发功能：具备本地播发、上级信号接收播发功能。 23.多音源切换：支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 接口要求： 1.采用19英寸机架式设计。 2.具有1路AC220V可控电源输出。 3.具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座。 4.具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC。 5.话筒输入：具有6.5mm话筒接口。 6.网络接口：RJ45，≥100M，1个。 7.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器。 8.FM输出接口：公制F母座，输出1路。 9.RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆。 10.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上。 性能要求： 1.工作电压范围：AC:160V～260V。 2.信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 3.频响：40Hz～15KHz(±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 4.谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）。 5.音频输出电平：0.775±10%V（r.m.s）（线路0dBu）。 6.音频输出阻抗：低阻，<100欧姆。 7.音频输入阻抗：高阻，10K欧姆。 8.FM输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。 9.DTMB频段：470MHz～802MHz。 10.DVB-C频段：470MHz～802MHz。 |
| 2 | 5口交换机 | 台 | 4 | 1、以太网交换机； 2、不少于4个10/100/1000Mbps RJ45 端口； 3、每个端口支持自适应、双工模式。 |
| 3 | 鹅颈式播音话筒 | 支 | 4 | 1、名称:动圈话筒； 2、规格:频率范围 40～15000Hz，灵敏度 -45dB(3.5mV/Pa)3dB。 |
| 4 | 安全模块 | 个 | 4 | 主要功能及参数要求： 1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第538号）第8章节安全体系要求。 2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。 3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。 4.每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 |
| 5 | 设备安装调试 | 套 | 4 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台、乡镇、村平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 八、城区公园、超市、中小学终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 多模音柱 | 台 | 51 | 总体要求 1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2.具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 功能要求 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能； 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合应急广播安全保护技术规范数字签名；内置加密模块。 5.支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道； 6.配置全网通通信模块支持回传功能； 7.支持分区域播发控制； 8.具有短路保护功能。 9.功放保护：数字功放，效率高、储备功率足，功放过载能力强，在正常使用情况下，杜绝烧功放的现象 10.接口保护功能：射频输入口具有防雷保护功能，IP输入口具有隔离变压器防护功能 11.淡入淡出：支持设备广播时音质具有淡入/淡出、逐渐增大/减小的功能 12.音量设置：支持应急广播或日常广播时，音量大小为软件设定并保存在设备的值 13.音频解码：支持MPEG-1layer1/2/3、MPEG-2layer1/2/3、AAC、MP3音频解码输出功能，音质清晰流畅； 接口要求 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2.网络接口：RJ45； 3.内置蓄电池，断电后工作＞4H。 性能要求 1.工作电压范围：AC:160V～260V； 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3.音频功放信噪比：≥60dB； 4.音频功放谐波失真≤1%； 5.FM最低接收电平≤30dBuV； 6.输出功率：不低于25W； 7.基站定位功能：IP/4G模式下实现基站自动定位，可以直接在平台GIS地图上显示位置信息。 - 可扩展北斗信号处理：可接收上级北斗信号进行处理，接收北斗文本信号转语音及控制信号，做出相应的播发/停止动作，并支持北斗定位等功能。 9.支持通过手机APP软件扫描设备二维码，实现巡更打卡功能，可将巡更点的经纬度、设备现场照片上传至上级平台。 10.可扩展支持与气象采集设备协同工作，实现外部环境的实时监测，并能展示到LED屏及回传至平台显示。 11.可支持多服务器适配：能自动检测≥5个服务器连接，并能自动切换到高级别服务器工作。 12.具有扫码注册功能：支持通过扫描设备二维码将本机注册到应急广播管理平台。 |
| 2 | 安全模块 | 个 | 51 | 主要功能及参数要求： 1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第538号）第8章节安全体系要求。 2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。 3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。 4.每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 |
| 3 | 物联网卡 | 张 | 51 | 1、县级应急广播系统终端满足回传使用需求； 2、4G物联网卡每个月最少6G流量； 3、含一年费用。 |
| 4 | 安装调试及辅材 | 套 | 51 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台、乡镇、村平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 九、主动发布终端 |  |  |  |  |
| 1 | 主动发布终端 | 台 | 30 | 1.支持 DVB-C RF 输入F 座（英制 75Ω）； 2.支持DTMB-T RF 输入（选配） F 座（英制 75Ω）； 3.支持FM 调频输入 F 座（公制 75Ω）；支持2路IP输入 100Mbps RJ45 自适应网口，UDP/TCP 协议； 4.具有WEB网管,能显示设备详细参数并可设置可保存,支持 WEB升级功能； 5.支持4G模块SIM 卡；提供中波输入 BNC；支持卫星输入 F 座（英制 75Ω）； 6.提供 HDMI 输出 支持 720P/1080I/1080P；提供1组放大音频输出 标准音频接线柱，额定输出功率 50W； 8.IP 输出 100Mbps，支持 UDP/TCP 协议； 9.支持户外公共显示屏； 10.支持户外喇叭音柱，音频功率放大输出，输出高保真，音量连续可调，音质优美； 具备信号接收激励分配管理系统，可接受 DVBC、DTMB、FM、IP、4G/5G中波等上级信号；支持设置输入信号源优先级，自动检测并切换信号源； 12.支持供配电系统，内置蓄电池，断电后工作＞4H，市电和蓄电池供电，自动无缝切换； 13.具备信息回传能力，可将设备工作状态、广播主动发布详情回传到应急广播平台。 应急广播播发支持接收并验证上级应急广播平台发布的消息,根据播发指令要求进行播发； 14.流媒体播发支持从上级应急广播系统拉取流媒体信息，执行流媒体信息处理和播发； 15.支持LED屏文字播发、多通道接收、播发结果回传、安全验证、时钟同步、录音存储、音频输出、优先级切换等功能。支持视频播发、流量统计、远程升级、日志回传等扩展功能。 16.可将设备工作状态、广播主动发布详情回传到应急广播平台； 17.环境监测功能,配合环境传感器可实现周围环境的采集与数据回传； 18.能实时统 4G使用流量,通过web网页显示,支持月底4G使用流量自动清零； 19.支持通过IP和4G网络进行主动发布终端固件版本升级； 20.平台可通过IP和4G网络向指定终端发送指令获取终端的运维日志,并可在平台端查看内容； |
| 2 | 高音喇叭 | 只 | 60 | 一、主要功能及要求： 1.防水、防风、防尘，适宜室外极端条件气候使用，具有防腐、防锈措施； 2.安装支架及零部件采用金属材质； 3.喇叭筒壁厚：≥1.5mm； 4.喇叭口直径：≥48cm； |
| 3 | 安全模块 | 个 | 30 | 主要功能及参数要求： 1.符合《县级应急广播系统暂行技术要求》（国家广电总局科技字[2015]第538号）第8章节安全体系要求。 2.支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性。 3.采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部。 4.每个模块独立物理ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制。 |
| 4 | 物联网卡 | 张 | 30 | 1、县级应急广播系统终端满足回传使用需求； 2、4G物联网卡每个月最少6G流量； 3、含一年费用。 |
| 5 | 安装调试及辅材 | 套 | 30 | 1、软硬件系统调试； 2、与县平台、乡镇、村平台网络联机调试； 3、设备操作培训等。 |
| 十、应急广播系统运行承载网络 |  |  |  |  |
| 1 | 机房IP网络费用（固定IP专线100M） | 项 | 1 | 1、县级应急广播系统乡镇、村级平台满足使用需求； 2、带宽100兆； 3、含一年费用。 |
| 2 | 政务外网专线 | 项 | 1 | 1、接入政务外网 |
| 十一、其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 系统检测费、验收费 | 项 | 1 | 含：系统测试费、技术方案编制费、现场勘察费、竣工决算编审费、对接国家电子政务外网、二级等保测评等 |

核心产品：县级应急广播平台软件、IP话筒、主动发布终端

二、商务要求

| 合同签订时间、交 货时间及地点 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起1个工作日内。 交货时间：合同签订后60天内供货完成； 地点：采购人指定地点 |
| --- | --- |
| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月 |
| 质量要求 | 满足国家、省、市相关质量要求和标准。 |
| 售后技术服务要 求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 中标单位需提供必要的备品、备件及耗材等。 |
| 付款方式 | 合同另行约定 |
| 售后技术服务要求、售后服务保障或维修响应时间要求 | 供货方应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，做到30分钟响应，全年无休，及时为采购人提出的问题、建议提供技术支持。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供货方应在4小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供解决方案。 |

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1 项目名称：泌阳县融媒体中心应急广播体系建设项目（二次） 1.2 采购人名称：泌阳县融媒体中心 1.3 项目编号：泌财公开采购-2024-89 |
| 2 | 合格投标人：具备招标公告第二项规定的条件。 |
| 3 | 投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目不收取代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |
| 5 | 投标文件组成：加密版电子投标文件。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 8 | 评标办法（含中标人和中标候选人数量，不超过3个）:本项目采用综合评分法。 |
| 9 | 中标公告及中标通知书：评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书，请中标人及时领取。 |
| 10 | 投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 签订合同：详见第二章招标需求 二、商务要求。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还: 本项目不收取履约保证金。 采购人根据需要可以按中标合同金额的 %（不超过中标合同金额的5%，具体控制标准可根据项目情况在招标文件中予以确定）收取履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。以担保机构出具的履约担保函形式交纳的，投标人应提交驻马店市政府采购专业信用担保机构出具的履约担保函。以支票、汇票、本票的形式交纳的，采购人在中标人按合同约定交货完毕并验收合格后10个工作日内无息退还该款。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金 |
| 14 | 付款方式：详见第二章招标需求。 |
| 15 | 中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |
| 17 | 所属行业：软件和信息技术服务 |
| 18 | 质疑和投诉：详见第三章投标人须知第10条。 |
| 19 | 本项目使用远程不见面开标及异地评审的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传投标将被拒绝。 |
| 20 | 投标人注册: 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。 |
| 21 | 招标文件下载: 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。 |
| 22 | 投标文件制作: 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.zmdzf 格 式)。 3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式）, 应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传。 4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章，无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/xzzx/026002/） |
| 23 | 投标文件上传:详见第三章投标人须知第22条 |
| 24 | 招标文件的澄清与变更: 1、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 |
| 25 | 开标： 1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。 2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005） |
| 26 | 评标：详见第三章投标人须知第25、26、27、28、29、30条 |
| 27 | 根据《泌阳县财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（泌财购〔2022〕6号）文件要求，对全县范围内推行政府采购资格审查环节信用承诺制。 在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： 1、具有独立承担民事责任能力的证明材料； 2、符合国家相关规定的财务状况报告； 3、依法缴纳税收的证明材料； 4、依法缴纳社会保障资金的证明材料； 5、具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 7、未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 |
| 28 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 |

一  说    明

1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5  “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

3.采购预算（最高投标限价）

详见招标公告

4.投标人应提交的证明文件

4.1供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定（格式详见附件）。

4.2供应商须具有独立法人资格，具备有效的营业执照（若供应商为子公司或分支机构，应提供具有独立承担民事责任能力的总公司授权）。

4.3法定代表人本人投标的，提供法定代表人身份证明；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书（格式详见附件）。

4.4其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料，以供评标过程中评标委员会查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6.联合体投标

6.1 本项目不接受联合体参加投标。

7.关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

7.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

8.转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2本项目不允许采取分包方式履行合同。

9.特别说明：

9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理,投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑,请向泌阳县公共资源交易中心提出；关于对投标人特殊资质要求、技术需求、商务要求、综合评分标准的询问和质疑，请向采购人提出。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二  招标文件

12.招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13.招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件获取时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 招标代理机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三   投标文件的编制

14.要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术参数和技术标准、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.投标文件的语言和计量单位

15.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

16.10 抵制商业贿赂承诺

17.投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止时间之后开始生效，在投标人须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

18.投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19.投标保证金

19.1 本项目不收取投标保证金。

20.投标文件的式样和签署

20.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序制作投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA秘钥和企业CA秘钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA秘钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.5不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。

20.7 电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/xzzx/026002/）

四  投标文件的上传、递交

21.投标文件的加密、标记

21.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2投标人因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22.投标文件的上传、递交

22.1投标人应在招标公告中规定的投标截止时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其投标将被拒绝。

23.投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五   开标

24.开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六   评标

25.组建评标委员会

25.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员应当为 5人（5人及以上单数，采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大）。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人可委派一名代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做合理的建议。

25.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.投标文件的初审

26.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1 投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标文件第一章招标公告第二项和招标文件第三章(一）说明4.投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按规定签字、盖章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。

(4)缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。

(5)任何1项主要技术指标低于招标需求，或次要技术指标低于招标需求 3 项（含）以上的。

(6) 供货安装服务方案不符合采购需求的。

(7)未按招标文件规定报价的。

(8)未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(9)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

（11）联合体投标未提供联合体投标协议原件的。

（12）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由。

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

26.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

26.5.7 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.8 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28.比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30.评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七   定标

31.定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

31.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（或中标人）。

采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.2.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.确定中标人和中标候选人

本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人和中标候选人。

33.中标通知书及中标公告

33.1 评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2 中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34.采购代理机构宣布废标的权利

34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2 投标截止时间后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八   合同授予

35.合同签订

35.1 采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

35.4 采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。按投标人须知第31项的规定排列中标资格。排名第一的投标人为中标人（如果需要确定中标候选人，排名第二的投标人为中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推）。评分过程中采用四舍五入法，保留小数2位。

评标委员会根据政府采购相关规定，对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格调整要素及价格折扣幅度列表：

| 评标价格要素 | 价格折扣幅度 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 3% |
| 环境标志产品 | 3% |
| 小微企业参加，且提供产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 | 货物和服务项目：20% 工程项目为：5% 大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的：6%（工程项目为2%） |
| …… | 投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。 |

注(1)投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

(2)同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度）

评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/评标价）×100×价格权值

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件）

（4）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章附件）

- 评分内容及标准

| 评分项 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1、价格部分（30分） | 价格分 （30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价／投标报价)×价格权值×100 注：价格分计算保留小数点后二位。 价格扣除：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库「2020」46号）的规定，本项目对小型和微型企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2、技术部分（48分） | 1、实施团队 （6分） | 本项目实施范围包括22个乡镇、354个行政村以及85个景区、公园等点位，根据项目采购清单及工作量、工期要求，提供实施团队等。 每个团队至少有一名相关专业工程师及以上职称担任团队负责人，团队负责人须提供2024年以来连续三个月社保及工程师相关证明材料，团队成员至少有三名，每名成员须提供身份证明，团队至少提供一名成员的驾驶证。 每提供一个团队，得2分，最高得6分，不提供不得分。 |
|  | 2、物资配备 （6分） | 根据上述实施团队组建，配备充足的物资供应，能充分保证项目质量、工期按要求完成。 投标人提供车辆行驶证（非投标人车辆须提供车辆行驶证和车辆租赁协议）。每提供一辆实施车辆得2分，最高得6分，不提供不得分。 |
|  | 3、工期计划 （4分） | 项目落地范围包括22个乡镇、354个行政村、以及85个景区、公园等点位，提供项目工期计划。工期计划包括但不限于①时间节点安排、②应急预案、③备货计划、④供货方案、⑤安装标准、⑥调试方案、⑦试运行方案、⑧项目验收方案等。 每提供一条得0.5分，最高4分，不提供不得分。 |
|  | 4、培训方案 （2分） | 培训方案包括：①培训目标（以上包含但不限于培训目的、保障措施、培训体系等）；②培训措施（以上包含但不限于培训的时间、地点、人员、方式、内容、对象等）。 每提供一条得0.5分，最高2分，不提供不得分。 |
|  | 5、技术参数或技术功能（30分） | 以下投标产品需提供生产厂家出具的相应功能证明材料。包括但不限于第三方检测报告、官网和功能截图等。 1、所投产品IP复用器第8项； 2、所投产品IP话筒第5、6项； 3、所投产品多模音柱：接口要求部分第3项（内置蓄电池）、性能要求部分第7项（基站定位功能）、第11项（可支持多服务器适配）； 4、所投产品主动发布终端第6、10、12、15项。 每提供一项证明材料得3分，不提供不得分。 |
| 3、商务部分（22分） | 企业业绩（4分） | 投标人提供类似业绩。 每提供一份业绩合同得2分，最高得4分，不提供不得分。 |
|  | 所投产品先进性（8分） | 1、所投产品（应急广播适配器、多模音柱、主动发布终端）应具备适配的软件著作权登记证书，每提供一个得1分，最多得3分，不提供不得分。（提供软件著作权登记证书原件扫描件） 2、所投应急广播适配器具备国家广电总局入网证书的得1分，不提供不得分。（提供入网证书原件复印件） 3、所投应急广播适配器、IP话筒、多模音柱、主动发布终端，具有无线电发射设备型号核准证和电信设备进网许可证，每提供一个得1分，最多得4分，不提供不得分。（提供证书原件扫描件） |
|  | 工期承诺（2分） | 结合技术部分中“工期计划”，工期承诺每少1天得0.2分，最多得2分，不提供不得分。 项目工期是指从合同签订之日起至项目完成供货、安装、系统调试之日止。 |
|  | 售后服务能力 （8分） | 投标人具有完善的售后服务团队，包括但不限于： - 售后服务团队承诺质保期结束后每年对应急设备上门例行维保两次的得4分，不提供不得分。 - 由项目售后负责人带领维保团队5人及以上的得4分，不足5人得2分，没有维保人员得0分。（提供团队人员2024年1月以来连续三月社保证明扫描件) |

三.得分的计算

评标委员会成员评分=价格分+技术分+商务分

评标委员会所有成员合计总分/评标委员会组成人员数

注：在投标文件内须提供以上评分项要求提供的各类证书或证明等材料，并上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台主体诚信库，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用评审材料，以供评标过程中评标委员会查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准，否则不得分。

第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：               项目编号：

甲方：（采购人）         乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民典法》等法律法规的规定，按照       （招标编号）的招标结果签订本合同。

1.货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：____元（￥____元）。

3.技术资料

3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.质量保证金

本项目不收取质量保证金。

7.转包或分包

7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8.交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9.货款支付

付款方式：

10.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11.货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后  日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后  个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场，  小时内解除故障。

13.调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后  日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后  日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲    方：                    乙    方：

单位地址：                    单位地址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

开户行:

账号:

电    话：                    电    话：

签订日期： 年  月  日

第六章  附件--投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

目    录

附件1 投标文件封面（格式）

附件2 投标书（格式）

附件3 开标一览表（格式）

附件4 投标报价明细表（格式）

附件5 供货范围清单

附件6技术响应表（格式）

附件7 商务响应表（格式）

附件8 法定代表人身份证明（格式）

附件9 法定代表人授权书（格式）

附件10 证明文件

附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）

附件12河南省政府采购合同融资政策告知函

附件1

投标文件封面（格式）

政府采购项目

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：       （全称并加盖公章）

日      期 ：

附件2

投  标  书（格式）

致：           （代理机构名称）：

_________（投标人名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）的投标。现正式提交下述文件1份：

1、开标一览表。

2、投标报价明细表。

3、供货范围清单。

4、技术响应表。

5、商务响应表。

6、法定代表人身份证明

7、法定代表人授权书

8、证明文件。

9、抵制商业贿赂承诺。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

10、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

11、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

12、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

13、如果被确定为中标人，我方同意按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

14、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

15、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

16、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表（法定代表人或委托代理人）签字：

投标人：            （全称并加盖公章）

年    月   日

附件3

开标一览表（格式）

项目编号：             货币单位：元

| 序号 | 货物名称规格 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(大写)： ￥ |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件,以方便评委评审。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人：              （全称并加盖公章）

年    月    日

附件4

投标报价明细表（格式）

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 货物制造商 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |

投标人：             （全称并加盖公章）

年    月    日

附件 5

供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 |  |  |  |  |

注：投标人必须如实完整填写表格， “偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人：             （全称并加盖公章）

年    月    日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：            （全称并加盖公章）

年    月    日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：_____     _，性别：____   _，年龄：____   _，职务：____   _系  _______     __           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：____      （全称并加盖公章）

年    月    日

此处请粘贴法定代表人身份证扫描件

附件9

法定代表人授权书（格式）

致：_______（采购代理机构名称） ：

我      （签名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加   项目（项目编号：    ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：         法定代表人签名：

职务：                   职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证扫描件

投标人：          （全称并加盖公章）

年    月    日

附件10                          证明文件

应提供“供应商须知4.供应商应提交的证明文件”。

泌阳县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）:

法定代表人（负责人）:

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）:

法定代表人或负责人或授权代表（签字或电子印章）:

日期：    年   月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（只需符合条件的供应商提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的        （项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、      （标的名称）,属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称）,从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、       （标的名称）,属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称）,从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：            （全称并加盖公章）

年   月    日

政府采购履约担保函（如需要）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与     （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为     的《     政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

- （2）                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为  元（大写    ），币种为    。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月    日

供货安装服务方案（根据项目要求提供，格式自拟）

其他需要提供的证明材料

附件9:

投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为

承诺书（格式）

致：_______     __（采购代理机构名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：           （全称并加盖公章）

年    月    日

附件10

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017] 10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。