河南理工大学校园网硬件设备升级与更换

采购合同书

备案编号：HPU政采-2020-A-014

采购编号：豫财磋商采购-2020-154

供方：中移系统集成有限公司              签约时间：2020年8月30日

需方：河南理工大学                      签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据国泰信华工程咨询有限公司签发的竞争性磋商[采购编号：豫财磋商采购-2020-154号]中标通知书，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为校园网硬件设备升级与更换（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币1627704.00元（大写：壹佰陆拾贰万柒仟柒佰零肆元整）（含税）。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等要求。

售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行（详见附件三）。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起30日内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学信管中心指定地点，并按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训，所发生的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

四、技术资料

合同生效后7天之内，供方应将每套货物的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）寄给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四），需方在安装调试、人员培训完毕，且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方免费对需方人员进行技术培训。

九、付款方式及期限

1.供方开具以河南理工大学为客户名称的正规发票。

2.付款期限：经需方验收合格并收到供方的正规发票后支付合同价款总额的100%（¥1627704.00元）。

十、供、需双方应严格遵守需方招标文件中的投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。

十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。

十二、违约与索赔

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周迟交货物交货价的0.5%计收。该违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应向需方偿付合同总额5%的违约金，同时需方有权解除合同。需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值5%的违约金。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同生效及其它

供方应当在本合同签订前向需方指定的账户支付本合同总价款5%的履约保证金。该履约保证金在供方履行完交货义务且需方验收合格后自动转为质量保证金，该质量保证金于全部货物质保期满且无质量异议后由需方无息一次性返还供方。

本合同经双方代表签字、盖章且供方缴纳履约保证金后生效。本合同（共16页）一式八份，需方五份，供方二份，招标公司一份。

供方（开户名）：中移系统集成有限公司

地址：石家庄青园街 220号

委托代理人（签字）：

电话：0311-80998780；15188395297

开户行：中国银行股份有限公司石家庄市

塔南路支行

银行账号：100147796980

社会信用代码：9113010071836660XC

需方（开户名）：河南理工大学

地址：河南省焦作市世纪路2001号

技术负责人（签字）：

电话：18236889999

使用部门负责人（签字）：

委托代理人：

开户行：中国农业银行股份有限公司

焦作理工大学分理处

银行账号：16302301040000264

社会信用代码：12410000721851120U

附件

一、货物规格价格一览表

二、货物主要技术参数

三、售后服务计划书

四、到货开箱验收报告

附件一

货物规格价格一览表

| 序号 | 货物名称 |  |  | 品牌型号及制造商 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机1 | H3CS10506X以太网交换机主机 |  | LS-10506X 新华三技术有限公司 | 1 | 36630 | 36630 |
|  |  | 交流电源模,1200W |  | LSUM1AC1200 新华三技术有限公司 | 4 | 4873 | 19492 |
|  |  | H3CS10506X主控交换模块,EB类 |  | LSUM1MPUS06XEB0 新华三技术有限公司 | 2 | 31548 | 63096 |
|  |  | H3CS10506X交换网板,EB类 |  | LSUM1FAB06XEB0 新华三技术有限公司 | 2 | 25392 | 50784 |
|  |  | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC) +4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |  | LSUM2GT24PTSSE0 新华三技术有限公司 | 1 | 66174 | 66174 |
|  |  | H3CS1050032端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+4端口40G以太光接口模块(QSFP+)(SG) |  | LSUM2TGS32QSSG0 新华三技术有限公司 | 1 | 102595 | 102595 |
|  |  | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | SFP-XG-LX-SM1310-D 新华三技术有限公司 | 10 | 732 | 7320 |
|  |  | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) |  | SFP-XG-SX-MM850-D 新华三技术有限公司 | 5 | 732 | 3660 |
| 2 | 核心交换机2 | H3CS10506X以太网交换机主机 |  | LS-10506X 新华三技术有限公司 | 1 | 36630 | 36630 |
|  |  | 交流电源模,1200W |  | LSUM1AC1200 新华三技术有限公司 | 4 | 4873 | 19492 |
|  |  | H3CS10506X主控交换模块,EB类 |  | LSUM1MPUS06XEB0 新华三技术有限公司 | 2 | 31548 | 63096 |
|  |  | H3CS10506X交换网板,EB类 |  | LSUM1FAB06XEB0 新华三技术有限公司 | 2 | 25392 | 50784 |
|  |  | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) |  | LSUM2GT24PTSSE0 新华三技术有限公司 | 1 | 66174 | 66174 |
|  |  | H3CS1050032端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+4端口40G以太光接口模块(QSFP+)(SG) |  | LSUM2TGS32QSSG0 新华三技术有限公司 | 1 | 102595 | 102595 |
|  |  | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | SFP-XG-LX-SM1310-D 新华三技术有限公司 | 10 | 732 | 7320 |
|  |  | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) |  | SFP-XG-SX-MM850-D 新华三技术有限公司 | 5 | 732 | 3660 |
| 3 | 48口千兆接入交换机 | H3CS5130S-52S-EIL2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-XSFP+端口,支持AC |  | LS-5130S-52S-EI 新华三技术有限公司 | 31台 | 6893 | 213683 |
|  |  | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | SFP-XG-LX-SM1310-D 新华三技术有限公司 | 31组 | 732 | 22692 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | H3CS5130S-28S-EIL2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10GBASE-XSFP+端口,支持AC |  | LS-5130S-28S-EI 新华三技术有限公司 | 90台 | 3687 | 331830 |
|  |  | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | SFP-XG-LX-SM1310-D 新华三技术有限公司 | 90台 | 732 | 65880 |
| 5 | 汇聚交换机1 | H3CS5560X-30F-EIL3以太网交换机主机(24SFP(8GECombo)+4S FPPlus+1Slot),无电源 |  | LS-5560X-30F-EI 新华三技术有限公司 | 1台 | 9137 | 9137 |
|  |  | 150W资产管理交流电源模块 |  | LSPM2150A 新华三技术有限公司 | 2 | 882 | 1764 |
|  |  | 风扇模块(SW,4028,风扇面板侧出风) |  | LSPM1FANSB 新华三技术有限公司 | 2 | 671 | 1342 |
|  |  | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | SFP-XG-LX-SM1310-D 新华三技术有限公司 | 4 | 732 | 2928 |
| 6 | 汇聚交换机2 | H3CS5560X-30C-EIL3以太网交换机主机(24GE(8SFPCombo)+4S FPPlus+1Slot),无电源 |  | LS-5560X-30C-EI 新华三技术有限公司 | 1台 | 8015 | 8015 |
|  |  | 150W资产管理交流电源模块 |  | LSPM2150A 新华三技术有限公司 | 2 | 882 | 1764 |
|  |  | 风扇模块(SW，4028,风扇面板侧出风) |  | LSPM1FANSB 新华三技术有限公司 | 2 | 671 | 1342 |
|  |  | SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC) |  | SFP-XG-LX-SM1310-D 新华三技术有限公司 | 4 | 732 | 2928 |
| 7 | 无线网室分AP | H3CWA4320i-X-智能X-Share双频2条流802.11ac/nAP |  | EWP-WA4320i-X-FIT 新华三技术有限公司 | 25套 | 1844 | 46100 |
|  |  | 2.4GHz(3dBi),5.150~5.8 50GHz(3dBi),双频迷你美化天线,RP-SMA×1,室内,天花板,墙壁 |  | ANT-2503CM 新华三技术有限公司 | 200 | 99 | 19800 |
|  |  | 同轴电缆-10m-(反极性SMA50直公)- (COXA-LMR240白)-(反极性SMA50直母) |  | CAB-RF-10m-2*SMA 新华三技术有限公司 | 200 | 167 | 33400 |
| 8 | 千兆POE接入交换机 | H3CS5024PV3-EI-HPW RL2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-TPoE+电口(AC 370W, DC740W),支持4个1000BASE-XSFP端口,支持AC/DC |  | LS-5024PV3-EI-HPWR 新华三技术有限公司 | 4台 | 2404 | 9616 |
| 9 | 无线网室内型AP | H3CWA5320-C内置天线双频四流802.11ac /nWave2 无线接入点-FIT |  | EWP-WA5320-C-FIT 新华三技术有限公司 | 14个 | 1122 | 15708 |
| 10 | 无线网本体AP | H3CWT1024-X-Q-24端口静音型万兆上行无线终结者 |  | EWP-WT1024-X-Q 新华三技术有限公司 | 3套 | 7438 | 22314 |
| 11 | 无线网分体AP | H3CWTU430-EI内置天线双频四流802.11ac /nWave2无线终结单元 |  | EWP-WTU430-EI 新华三技术有限公司 | 55个 | 929 | 51095 |
| 12 | 运维工作站 |  | 工作站 | DELL Precision T3630 戴尔(中国)有限公司 | 6台 | 8854 | 53124 |
|  |  |  | 显示器 | DELL U241524 戴尔(中国)有限公司 | 6台 | 2290 | 13740 |
| 合计：人民币壹佰陆拾贰万柒仟柒佰零肆元整 |  |  |  |  |  |  | 1627704 |

附件二

货物主要技术参数

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机1 | 1. 采用正交CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计(90度)，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板。 2. 交换容量.384Tbps；包转发.72000Mpps；提供的数值以较小的为准。 3. 主控槽位.2个，业务板槽位数.6，独立交换网板槽位数.5个；实配双主控板。 4.实配双交换网板，4块交流电源模块； 5..4端口40G以太光接口（QSPF+，LC）；.36端口10G以太网光接口(SFP+,LC)；.20端口1G以太网光接口(SFP,LC)；.24端口千兆以太网电接口(RJ45)。附带10个10G单模光模块，5个10G多模光模块，与设备同一品牌。 6.支持40GE 和100GE 以太网标准，支持独立的交换网板卡，控制引擎和交换网板硬件相互独立。 7.支持横向虚拟化技术，将多台高端设备虚拟化为一台逻辑设备；。 8.支持分布式跨设备链路聚合技术，实现多条上行链路的负载分担和互为备份。 9.支持整个弹性架构共用一个IP管理，简化网络设备管理；在纵向维度上支持异构虚拟化，将核心和接入设备通过虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备。 10.支持TRILL/EVI/VXLAN/EVB等数据中心技术，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 网关，支持建立IPv6 VxLAN隧道，实现不同VxLAN间IPv4/IPv6报文互访 11.支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能。 12.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等。 13.支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、VRRPv3、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6。 14.支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道；支持IPv6等价路由；支持IPv6策略路由；支持IPv6路由策略。 15.支持标准和扩展ACL；支持Ingress/Egress ACL；支持VLAN ACL；支持全局 ACL；支持Diff-Serv QoS。 16.支持PIM-SM/DM、IGMP、MBGP、MSDP、MPLS VPN组播协议； 17.支持OPENFLOW 1.3标准;支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）;支持多表流水线。 18.支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 19.支持SNMP v1/v2/v3；支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网；支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测。 20.符合标准机柜尺寸，业务板卡必须为前面板插卡； 21.提供以上参数和功能必备的软件及授权，具有设备管理、性能监控等功能。 22.提供产品的使用培训； 23.电源模块支持交流200~240V供电。 24.负责本次设备的安装，原有设备的拆卸，并恢复网络使用。 |
| 2 | 核心交换机2 | 1. 采用正交CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计(90度)，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板。 2. 交换容量.384Tbps；包转发.72000Mpps；提供的数值以较小的为准。 3. 主控槽位.2个，业务板槽位数.6，独立交换网板槽位数.5个；实配双主控板。 4.实配双交换网板，4块交流电源模块； 5..4端口40G以太光接口（QSPF+，LC）；.36端口10G以太网光接口(SFP+,LC)；.24端口千兆以太网电接口(RJ45)。附带10个10G单模光模块，5个10G多模光模块，与设备同一品牌。 6.支持40GE 和100GE 以太网标准，支持独立的交换网板卡，控制引擎和交换网板硬件相互独立。 7.支持横向虚拟化技术，将多台高端设备虚拟化为一台逻辑设备；。 8.支持分布式跨设备链路聚合技术，实现多条上行链路的负载分担和互为备份。 9.支持整个弹性架构共用一个IP管理，简化网络设备管理；在纵向维度上支持异构虚拟化，将核心和接入设备通过虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备。 10.支持TRILL/EVI/VXLAN/EVB等数据中心技术，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 网关，支持建立IPv6 VxLAN隧道，实现不同VxLAN间IPv4/IPv6报文互访 11.支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能。 12.支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等。 13.支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、VRRPv3、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6。 14.支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道；支持IPv6等价路由；支持IPv6策略路由；支持IPv6路由策略。 15.支持标准和扩展ACL；支持Ingress/Egress ACL；支持VLAN ACL；支持全局 ACL；支持Diff-Serv QoS。 16.支持PIM-SM/DM、IGMP、MBGP、MSDP、MPLS VPN组播协议； 17.支持OPENFLOW 1.3标准;支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）;支持多表流水线。 18.支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定。 19.支持SNMP v1/v2/v3；支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网；支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测。 20.符合标准机柜尺寸，业务板卡必须为前面板插卡； 21.提供以上参数和功能必备的软件及授权，具有设备管理、性能监控等功能。 22.提供产品的使用培训； 23.电源模块支持交流200~240V供电。 24.负责本次设备的安装，原有设备的拆卸，并恢复网络使用。 |
| 3 | 48口千兆接入交换机 | 1..48个10/100/1000M自适应电口。 2..4个万兆光口，兼容1G SFP光模块，带有1个10G光模块。 3.交换容量.336Gbps。 4.包转发率.132Mpps，全线速转发。 5.支持4K个802.1Q VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN。 6.支持端口镜像和链路聚合，支持IEEE 802.3ad，支持SPAN、RSPAN； 7.支持多链路连接，主备链路的毫秒级保护。 8.支持基于源MAC地址、目的MAC地址的扩展线速ACL，支持IP、MAC、端口绑定，支持基于时间的ACL。 9.支持基于端口和MAC的802.1x认证，支持基于web的Portal认证。 10.支持广播风暴抑制，支持ARP报文限速，防ARP攻击，支持端口隔离。 11.支持端口环路检测和防护。 12.支持STP、RSTP、MSTP，支持BPDU 攻击防护。 13.支持Console、telnet、SSH、SNMPv1/v2c/v3管理,支持RMON、SYSlog，可在远程终端界面完成所有管理操作和固件升级。 14.支持DHCP relay，DHCP Snooping，支持线速组播复制转发。 15.支持IPv6基础协议。 16.支持通过网络智能堆叠，将多台交换机虚拟为一台管理。 17.支持OpenFlow 1.3标准。 18.端口虚拟电缆检测功能（VCT）。 19.标准1U机架式尺寸，低功耗，无噪音，面板无复位键。 20.业务端口防雷能力.6KV； 21.交流输入电压200~240V。 22.如与在用交换机品牌不同，应提供产品后期管理的系统培训； 23.负责本次设备的安装，原有设备的拆卸，并恢复网络使用。 |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 1..24个10/100/1000M自适应电口。 2..4个万兆光口，兼容1G SFP光模块，带有1个10G光模块。 3.交换容量.336Gbps。 4.包转发率.96Mpps，全线速转发。 5.支持4K个802.1Q VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN。 6.支持端口镜像和链路聚合，支持IEEE 802.3ad，支持SPAN、RSPAN；支持多链路连接，主备链路的毫秒级保护。 7.支持基于源MAC地址、目的MAC地址的扩展线速ACL，支持IP、MAC、端口绑定，支持基于时间的ACL。 8.支持基于端口和MAC的802.1x认证，支持基于web的Portal认证。 9.支持广播风暴抑制，支持ARP报文限速，防ARP攻击，支持端口隔离。 10.支持端口环路检测和防护。 11.支持STP、RSTP、MSTP，支持BPDU 攻击防护。 12.支持Console、telnet、SSH、SNMPv1/v2c/v3管理,支持RMON、SYSLog，在远程终端界面可完成所有管理操作和固件升级。 13.支持DHCP relay，DHCP Snooping，支持线速组播复制转发。 14.支持IPv6基础协议。 15.支持通过网络智能堆叠，将多台交换机虚拟为一台管理。 16.支持OpenFlow 1.3标准。 17.端口虚拟电缆检测功能（VCT）。 18.标准1U机架式尺寸，低功耗，无噪音，面板无复位键。 19.业务端口防雷能力.6KV； 20.交流输入电压200~240V。 21.如与在用交换机品牌不同，应提供产品后期管理的系统培训； 22．负责本次设备的安装，原有设备的拆卸，并恢复网络使用。 |
| 5 | 汇聚交换机1 | 1. 24个千兆光口，其中8个千兆combo口，4个万兆光口，附带4个10G单模模块，保留扩展插槽，后期可扩展QSFP+ 40G端口。 2. 交换容量：598Gbps，包转发率222Mpps， MAC地址表.64K。 3.支持静态路由、OSPF、OSPFv3、RIP、BGP、BGP4+、策略路由等路由协议。 4.支持4K个802.1Q VLAN，支持QinQ。 5.支持端口聚合、分布式端口聚合，支持端口镜像，支持端口隔离。 6.支持DHCP Server、DHCP relay，DHCP Snooping。 7.具有SDN特性，完全支持Openflow 1.3。 8.支持多级流表，支持多控制器，支持Group table、Meter。 9.支持完善的组播功能，线速组播复制转发。 10.支持标准和扩展的1-4层ACL，支持基于IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL。 11.支持广播风暴抑制，支持ARP报文限速，支持端口隔离。 12.Qos特性支持基于端口、报文优先级、2-4层数据包等进行速率限制。 13.支持端口环路检测和防护，支持ERPS以太环保护协议。 14.支持交换机间多线路高可用性，支持多设备虚拟为一台，能支持高可靠的数据中心大二层网络，列出所用技术。 15.支持专用硬件加密的MACsec，实现数据传输加密，支持MPLS VPN功能。 16.支持console、Telnet、ssh、SNMPv1/2c/3，rmon管理。 17.具有IEEE802.3az EEE节能以太网技术，可自动Power down端口。 18.标准1U机架式，双模块化电源，双可热插拔风扇模块。 19.负责本次设备的安装，原有设备的拆卸，并恢复网络使用。 |
| 6 | 汇聚交换机2 | 1. 24个千兆电口，其中8个千兆combo口，4个万兆光口，附带4个10G单模模块，保留扩展插槽，后期可扩展QSFP+ 40G端口。 2. 交换容量：598Gbps，包转发率222Mpps， MAC地址表.64K。 3.支持静态路由、OSPF、OSPFv3、RIP、BGP4、BGP4+、策略路由等路由协议，支持IPv4/IPv6双栈。 4.支持4K个802.1Q VLAN，支持QinQ。 5.支持端口聚合、分布式链路聚合，支持端口镜像，支持端口隔离。 6.支持DHCP Server、DHCP relay，DHCP Snooping。 7.具有SDN特性，完全支持Openflow 1.3。 8.支持多级流表，支持多控制器，支持Group table、Meter。 9.支持完善的组播功能，线速组播复制转发。 10.支持标准和扩展的1-4层ACL，支持基于IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL。 11.支持广播风暴抑制，支持ARP报文限速，支持端口隔离。 12.Qos特性支持基于端口、报文优先级、2-4层数据包等进行速率限制。 13.支持端口环路检测和防护，支持ERPS以太环保护协议。 14.支持交换机分布式链路聚合，支持多设备虚拟为一台，能支持高可靠的数据中心大二层网络，列出所用技术。 15.支持专用硬件加密的MACsec，实现数据传输加密，支持MPLS VPN功能。 16.支持console、Telnet、ssh、SNMPv1/2c/3，rmon管理。 17.具有IEEE802.3az EEE节能以太网技术，可自动Power down端口。 18.标准1U机架式。 19.负责本次设备的安装，原有设备的拆卸，并恢复网络使用。 |
| 7 | 无线网室分AP | 1.设备类型：室内型Fit AP； 2.工作模式及要求：支持FAT/FIT AP两种工作模式，需兼容现有AP管理设备； 3.接口：.1个10/100/1000Mbps(RJ45)接口；` 4.支持802.11ac/n/a，802.11b/g/n，速率可达866M，支持40M/80M捆绑，每频率下空间工作流.2条 5.8个RP-SMA型射频接口，每个射频口均可同时支持上述两个频段 6.支持802.3af /802.3at(draft) PoE+网络供电 7.支持信道与功率动态控制，发射功率20dbm； 8.支持数据包二层转发模式，支持报文过滤、广播抑制、SSID隐藏、MAC地址过滤，支持终端接入控制EAD； 9.支持用户隔离，支持用户数限制 10.支持无线加密wep128、WPA、WPA2 11.支持信道与功率动态控制和自动射频优化，支持动态MIMO省电模式； 12.逐包功率控制(PPC) 13.支持TR-069特性(CWMP)，支持SNMP V1/V2c/V3、telnet、SSH管理方式 14.具有无线电入网许可及WiFi认证； 15.工作环境：-10ºC～55ºC/-40ºC～70ºC；5%~95%(非冷凝) 16.环境防护等级.IP41 17.产品符合绿色环保节能低功耗的要求； 18.附带8套室内天线，8条馈线，长度根据施工要求配置 19.网络布线使用CAT6。 20.负责全部的施工调试，提供详细准确的布线图和网络布线的测试报告 |
| 8 | 千兆POE接入交换机 | 1.结构类型及数量：.24个千兆POE接口，.2个千兆光纤接口； 2.尺寸：标准机架式尺寸 3.交换容量.192G 4.包转发率.42Mpps 5.支持4K个VLAN 6.支持STP、RSTP 7.支持端口隔离，支持ARP入侵检测 8.支持组播、DHCP Relay、DHCP Snooping 9.支持端口聚合，支持分布式链路聚合 10.支持端口镜像和远程镜像 11.支持CLI、Telnet、SSH、SNMP管理 12.整机POE供电能力.300W 13.负责本次设备的安装和调试。 |
| 9 | 无线网室内型AP | 1.工作模式及要求：支持FIT AP工作模式，吸顶式安装，需兼容现有AP管理设备； 2.接口：.1个10/100/1000Mbps(RJ45)接口； 3.支持802.11ac Wave2标准，支持802.11ac、802.11b/g/n同时工作，支持2x2 MU-MIMO特性，且单流终端MU-MIMO性能不低于900Mbps；整机速率.1.26Gbps，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入 4.提供空间2流866M传输速率，支持波束成形，内置低辐射全向天线； 5.支持802.3af /802.3at(draft) PoE+网络供电； 6.最大发射功率.23dbm，功率调整粒度1dbm； 7.支持数据包二层转发模式，支持报文过滤、广播抑制、SSID隐藏、MAC地址过滤，支持终端接入控制EAD； 8.支持用户隔离，支持用户数限制，每射频最大接入用户数.256； 9.支持无线加密wep128、WPA、WPA2； 10.支持虚拟AP数32个，每射频可设置.5个； 11.支持信道与功率动态控制和自动射频优化，支持Green AP模式，实现单天线待机，支持动态MIMO省电模式； 12.支持主动探测和识别所有2.4GHz/5GHz波段的射频干扰源(Wi-Fi或非Wi-Fi) 13.逐包功率控制(PPC) 14.支持TR-069特性(CWMP)，支持SNMP V1/V2c/V3、telnet、SSH管理方式 15.工作环境：温度0ºC～45ºC；湿度5%~95%(非冷凝) 16.环境防护等级.IP41； 17.产品符合绿色环保节能低功耗的要求； 18.网络布线使用CAT6。 19.负责全部的施工调试，提供详细准确的布线图和网络布线的测试报告。 |
| 10 | 无线网本体AP | 1.SFP+/SFP自协商端口.2个，兼容千兆以太网口模块；上行千兆以太网口.2个；管理端口.2个 2.下行千兆以太网口.24个，支持对分体AP供电，最大可支持26个，可用多台设备满足，需兼容现有AP管理设备,要求提供官网链接以及官网截图证明； 3.总吞吐量.56Gbps 4.工作环境：温度0ºC～45ºC；湿度5%~95%(非冷凝) 5.环境防护等级.IP41； 6.产品符合绿色环保节能低功耗的要求； 7.整机最大输出功率260W ；每端口最大功率输出28W。 8.网络布线使用CAT6。 9.负责全部的施工调试，提供详细准确的布线图和网络布线的测试报告。 |
| 11 | 无线网分体AP | 1.采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式； 2.内置全向天线；整机协商速率.1167Mbps； 3.10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口.1个；10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口.2个； 4.支持FAT/FIT AP两种工作模式，需兼容现有AP管理设备； 5.网络布线使用CAT6。 6.负责全部的施工调试，提供详细准确的布线图和网络布线的测试报告。 |
| 12 | 运维工作站 | 1.CPU：Intel 酷睿i5 9600或更高性能 2.内存：DDR4，容量.16GB； 3.SSD硬盘.256G 4.硬盘容量.1T； 5..2个数字视频输出接口，支持4K显示； 6.内置1000M RJ45网络接口，音频接口，USB接口.6个，其中USB3.0接口.2个； 7.24寸显示器，数字接口.2个。 |

附件三

售后服务计划书

1、供方保证所供货物均是全新合格产品，所有货物质保期均为自需方验收合格之日起满五年，永久技术支持。

2、保证（修）期内供方提供7×24 小时的技术支持服务，所供货物非人为故意损坏出现问题，供方应在接到需方正式通知后1小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过12小时。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在2个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新备机供需方使用，直到原货物修复，期间产生的所有费用均由供方承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、供方技术人员对所售货物定期巡访，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使货物使用率达到最大化，每年内不少于四次上门保养服务（配件＋人力），包括寒暑假。

4、安装及培训：

1）供方提供的安装配送方案为：货物到货提前3个工作日告知用户，以便在货物安装前，让用户有充分的时间做好接货准备。对于安装有特殊要求的设备，提前通知、特别交待。

2）供方应组织由货物厂家认证的工程师3人，负责对所售货物的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训1-5名的熟练工作人员，所有费用均包含合同总价中。

3）人员培训计划：货到用户后供方应在2日内派技术人员到用户现场免费安装调试使仪器正常运行。安装结束后，安排工程师现场免费培训，主要对货物的原理、操作方法、应用技术及维护常识等进行培训，培训时间原则上是两天，根据需要可以延时，保证使参加培训的人员均能独立熟练操作仪器设备。

5、在完成安装、调试、检测后，须向需方用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

6、质保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期过后，提供与质保期内同样服务，如部件需更换，按照最优惠价格提供，不收取人工费。

7、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在合同总价之中，需方无须再追加任何费用。

- 8、售后单位名称及电话

售后单位名称：中移系统集成有限公司

联系人：许利利

电 话：0311-80998675；13703910895

附件四

到货开箱验收报告

| 供应商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |
| 合同号 |  |  | 主要货物名称 |  |  |
| 合同规定 到货日期 |  |  | 实际到货日期 (由使用单位填写) |  |  |
| 验收情况说明 | 设备外包装情况 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清单等其它技术文档情况 |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 设备外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格 |  |  | 合格 | 不合格 |
|  | 设备主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装箱单检查） |  |  | 齐全 | 不齐全 |
|  | 设备名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采购合同检查） |  |  | 符合 | 不符合 |
| 供应商 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 代表（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 意见 |  | （上述验收情况是否属实，有无其他说明） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 校档案室 意见 |  | 大型仪器设备存档资料： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。